Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 10 - 2013  (6240212)

Борона SUPERHARROW  PLUS

модели  9НD8422Н

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Компания «SUMMERS MANUFACTURING CO.INC» | Северная Дакота, США |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Борона SUPERHARROW PLUS модели 9НD8422Н |  |  |  |
| Назначение |  |  | Предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, уничтожения почвенной корки и сорняков, измельчения и заделки пожнивных остатков после комбайна |
| #### Качество работы: |  |  |  |
| - глубина обработки, см |  |  | 4,5 |
| - гребнистость поверхности почвы, см |  |  | 1,5 |
| - залипание и забивание рабочих органов |  |  | Не наблюдалось |
| Производительность |  |  | 42,96 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навеской системы трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  |  | Гидравлическая и вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование |  |  | Тр. кл. 5 (John Deere 9420) |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  |  | 0,08 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота |  |  | 9330 25610 1350 |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| - длина - ширина - высота |  |  | 18020 4640 3140 |
| Конструкционная ширина захвата, м |  |  | 25,6 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 16,5-17,0 |
| Масса, кг |  |  | 6804 |
| Количество секций, шт. |  |  | 14 |
| Тип рабочего органа |  |  | Зуб пружинный круглый |
| Диаметр зуба, см |  |  | 1,4 |
| Количество рядов зубьев, шт. |  |  | 5 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определялись на бороновании парового поля после культивации, борона агрегатировалась с трактором John Deere 9420. При этом получены следующие показатели: - глубина обработки составила 4,5 см (по НД – от 4 до 12 см); - гребнистость поверхности почвы составила 1,5 см (по НД – 3 см); - забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось |  |  |
| Производительность | Борона испытывалась на бороновании парового поля после культивации при рабочей скорости движения 16,8 км/ч и рабочей ширине захвата 25,57 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 30,2 га. Удельный расход топлива составил 1,55 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |  |
| Безопасность движения | Борона предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования является исключением. Транспортная ширина бороны – 4640 мм, высота – 3140 мм. Транспортная скорость движения – до 32 км/ч. Дорожный просвет – 330 мм |  |  |
| Техническое обслуживание | В руководстве по эксплуатации приведена неполная информация по выполнению технического обслуживания. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО-0,08 чел.-ч. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Борона SUPERHARROW PLUS модели 9HD8422H соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |  |
| Испытания провел: |  | Колодин О.Л. |  |
| Источник информации: |  | Протокол № 12 - 10 - 2013 (6240212) от 7 октября 2013 года |  |