Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-11-2013 (1030062)

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС SALFORD 525-40

Посевной комплекс SALFORD 525-40

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Агро-Мастер»» | 644016, г.Омск, ул. Семиреченская, 130 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Посевной комплекс SALFORD 525-40 |  |
| Назначение | Предназначен для высева семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным внесением полной дозы минеральных удобрений, и прикатывания по фонам, предварительно не обработанным противоэрозионными орудиями безотвального типа со стерней колосовых и других культур, а также по обработанным фонам |
| Качество работы |  |
| Высевающая способность сеялки по семенам (удобрениям), кг/га: |  |
| - пшеница | 7-364 |
| - овёс | 6-340 |
| - рапс | 2-37 |
| - удобрения | 30-316 |
| Неравномерность высева между семяпроводами, % | 7,87-12,7 |
| Неустойчивость общего высева, % | 2,2-2,9 |
| Дробление семян, % | 0,01-0,25 |
| Глубина заделки семян (удобрений), мм | 20-80 |
| Высота гребней после прохода сеялки, см | 3,5-3,7 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % | 83 |
| Производительность | На посеве пшеницы - 15,2 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Механическая |

| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,5 чел.-ч |  |
| --- | --- | --- |
| Агрегатирование | Тракторы класса 6 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,12 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность | Не удовлетворительная |  |
| Удобство управления | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Комплекс – полуприцепная машина состоит из централизованной системы дозирования семян и удобрений и заделывающей части, на которую установлены рабочие органы и распределительные головки. Заделывающая часть представляет собой раму, состоящую из трех секций сварной конструкции из труб прямоугольного сечения, установленную на пневматические колеса. Секции соединены между собой шарнирно. На переднем и заднем брусьях центральной секции и боковых секций приварены кронштейны для установки опор (опорных колес), имеющих регулировочную тягу, предназначенную для установки рамы в горизонтальной плоскости. На двух передних брусьях заделывающей части установлены дисковые ножи, а на двух задних – сошники. Дисковый нож представляет собой пружинную стойку со ступицей, на которой крепится рифленый диск (турбодиск) и служит для разрезания растительных остатков и почвы перед сошником. Регулировка глубины хода дискового ножа осуществляется диском контроля механизма глубины, которые можно перемещать по штоку для того, чтобы задать нужную глубину хода дискового ножа. При опускании заделывающей части в рабочее положение поверхность диска воздействует на клапан, что приводит к отсечению потока масла, поступающего в гидроцилиндры, тем самым, обеспечивая заданную глубину. На двух задних брусьях заделывающей части установлены двухдисковые сошники. Диски сошников смещены относительно друг друга по ходу движения для лучшего врезания в почву. Между дисками установлен пластиковый уплотнитель для разравнивания семян и улучшения их контакта с почвой. Крепление сошников к брусьям рамы заделывающей части осуществляется через подпружиненный параллелограммно-рычажный механизм посредством стремянок. Конструкция механизма крепления позволяет регулировать давление сошника на почву от 41 до 225 кг посредством перемещения пальца по сектору. Глубина заделки семян осуществляется ступенчато, перемещением прикатывающего катка регулировочным рычагом и перестановкой фиксирующего пальца по сектору. Для лучшей работы дисков установлены чистики. В роли следозаделывающего устройства выступают прикатывающие катки. На крайних брусьях боковых секций заделывающей части крепятся следоуказатели (маркеры). Для перевода из транспортного положения в рабочее и обратно, маркеры имеют отдельный контур гидросистемы. На заделывающей части установлена двухконтурная гидравлическая система: один контур служит для перевода машины из рабочего положения в положение ближний транспорт и обратно, а второй – для перевода её из положения дальний транспорт в положение ближний транспорт и обратно. Централизованная система дозирования семян и удобрений комплекса состоит из полуприцепной тележки, двух бункеров и с высевающими аппаратами катушечного типа, механизмов установки нормы высева, системы загрузки технологического материала, вентилятора-нагнетателя воздуха и одноконтурной системы распределения. Система распределения представляет собой шесть первичных семяпроводов транспортирования семян и удобрений к шести распределительным головкам и сорока восьми вторичным семяпроводам, ведущим к сошникам. Высевающие аппараты позволяют высевать как мелкосеменные, так и зерновые культуры, а также минеральные удобрения. Изменение нормы высева производится регулятором) и осуществляется винтом на регуляторе нормы высева, вследствие чего изменяется частота вращения катушки. Привод высевающих аппаратов осуществляется от опорного колеса бункера через электромагнитную муфту, цепную передачу и регулятор нормы высева. Привод вентилятора-нагнетателя воздуха осуществляется гидромотором от гидросистемы трактора, а загрузочного шнека – гидромотором, который через разобщительный кран связан с системой привода вентилятора. Для контроля за технологическим процессом в кабине трактора имеется монитор, на который выводится информация об уровне зерна и удобрения в бункерах, о частоте вращения вентилятора и валов высевающих аппаратов, а также о прохождении посевного материала по вторичным семяпроводам к сошникам. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч |  | 12,5-13,0 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 11,75-12,0 |
| Габаритные размеры комплекса в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 16210 |
| - ширина |  | 13860 |
| - высота |  | 3860 |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |  |
| - по глубине хода дисковых ножей , мм |  | 0-120 |
| - по глубине посева, мм |  | 20-80 |
| - по норме высева, кг/га |  | 2-364 |
| Ширина междурядий, см |  | 25 |
| Ёмкость бункера для семян/удобрений, м3 |  | 8,4/4,2 |
| Количество дисковых сошников, шт. |  | 48 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Оценка качества работы высевающих аппаратов комплекса проводилась на высеве пшеницы, овса, рапса и удобрения. Данные испытаний показали, что высевающие аппараты комплекса обеспечивают минимальную и максимальную норму высева семян пшеницы - 7-364 кг/га, овса - 6-340 кг/га, рапса – 2-37 кг/га и удобрения - 30-316 кг/га, что соответствует требованиям проекта ТУ. Неравномерность высева между семяпроводами составила: на высеве пшеницы - 9,5-9,71%, на высеве овса - 8-79-8,98%, на высеве рапса – 7,87-12,7% и на высеве удобрения – 10,14-10,52%, что отвечает требованиям проекта ТУ (зерновые – 15%, мелкосеменные – 15%, удобрения – не более +15%). Неустойчивость общего высева и дробление семян не превышает величины, указанной в требованиях проекта ТУ. Полевые испытания комплекса проводились на посеве пшеницы. Качество выполнения технологического процесса рабочими органами комплекса определялось на скоростях движения 10,1-12,97 км/ч. Средняя глубина заделки семян составила 41-44 мм (стандартное отклонение составило 1,34-8,3 мм, а коэффициент вариации 3,28-15,96%). Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном проектом ТУ, соответствует требованиям (не менее 80%) и составила 83%. Не заделанные в почву семена отсутствуют. При посеве наблюдается уменьшение эрозионно-опасных частиц, что соответствует требованиям проекта ТУ. Сохранение стерни 80,5-82,0%, что соответствует проекту ТУ (не менее 65%). Высота гребней после прохода посевного комплекса 3,5-3,7 см. Забиваний и залипаний рабочих органов почвой и пожнивными остатками не наблюдалось |

| Производительность | Комплекс использовался на посеве пшеницы при рабочей скорости движения 12,86 км/ч и рабочей ширине захвата 11,8 м. При этом получена производительность за час сменного времени 9,8 га. Расход топлива составил 4,83 кг/га Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Не соответствует требованиям ССБТ по габаритным размерам в транспортном положении. Согласно п. 2.13 проекта ТУ транспортировка комплекса по дорогам общей сети производится в разобранном виде автомобилем или другим транспортом, либо по согласованию с ГИБДД, возможна транспортировка в собранном виде. Транспортная скорость допускается до 30 км/ч, дорожный просвет – 180 мм |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,12 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации не представлена. Комплекс удовлетворительно приспособлен к техническому обслуживанию. Затруднений при проведении технического обслуживания не возникло |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Посевной комплекс SALFORD не полностью соответствует требованиям НД по отдельным показателям надёжности (наработка на отказ составила 21,75 ч, по проекту ТУ – не менее 100 ч; коэффициент готовности с учетом организационного времени – 0,93, по проекту ТУ – не менее 0,98) и безопасности (габаритные размеры в транспортном положении не соответствуют п. 4.5.1 ГОСТ Р 53489-2009). Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях и проведения квалификационных испытаний. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: |  | Морозов В.Н. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-11-2013 (1030062) от 9 октября 2013 года |