Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12-14-2013 (1110012)

МАШИНА ТЕРЕБЛЕНИЯ ЛЬНА

МТЛ-1,5

| Разработчик | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФГУП «Омский экспериментальный завод» РАСХН | 644012, г.Омск, Пр. Королева,32 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| Машина теребления льна МТЛ–1,5 |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для теребления льна-долгунца и расстила стеблей в ленту, а также для образования проходов при работе льноуборочных комбайнов |  |
| Качество работы |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  | 7,2 |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 1,44 |  |
| Потери семян всего, % |  | 0,7 |  |
| Потери стеблей всего, % |  | 0,9 |  |
| Чистота теребления, % |  | 99,1 |  |
| Характеристика ленты: |  |  |  |
| - растянутость ленты к горстевой длине стебля, раз |  | 1,2 |  |
| - угол отклонения стеблей в ленте, …0 |  | 19,0 |  |
| Повреждение стеблей, влияющие на выход волокна, % |  | 4,1 |  |
| Повреждение (дробление) семян, % |  | 0,2 |  |
| Производительность |  | 1,04 га за час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  | Стандартная на 3-х точечную гидронавеску |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | Вручную (замена сменных звездочек) |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,12 чел.-ч |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4 МТЗ-80/82 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,058 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Машина теребления льна МТЛ–1,5 навесная состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей: рама; редуктор теребильного аппарата; ведущий шкив; теребильный аппарат; делитель; выводящее устройство; карданный вал; гидроцилиндр перевода в транспортное положение; колесо опорное самоустанавливающееся; натяжной шкив и навеска. Делители сварной конструкции выполнены в виде пространственных клиньев, собранных из прутков. Изменением положения нижнего шарнира крепления изменяют наклон делителя. Теребильный аппарат состоит из широкого плоского с рабочей стороны теребильного ремня и четырех теребильных шкивов, покрытых резиной. Ремень установлен на ведущий и натяжной шкив. Для плотного прилегания ремня к теребильным шкивам предназначены нажимные ролики. Привод теребильного аппарата осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал, опору, цепную передачу, редуктор и ведущий шкив. Выводящее устройство в дополнение к основному ремню оборудовано ремнем, надетым на шкивы и прижимающим стебли к основному ремню против натяжного шкива |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина |  | 2290 |
| - ширина |  | 3345 |
| - высота |  | 1270 |
| Ширина захвата (конструкционная), м |  | 1,5 |
| Количество опорных колес, шт. |  | 2 |
| Тип опорных колес |  | Пневматические |
| Количество делителей, шт. |  | 5 |
| Длина делителей, мм |  | 920 |
| Частота вращения ведущего шкива, мин-1 |  | 400 |
| Количество теребильных шкивов, шт. |  | 4 |
| Рабочая скорость движения, км/ч |  | 7,2 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытания машины теребления льна МТЛ-1,5 проводились на тереблении льна в расстил в виде ленты. Показатели качества технологического процесса теребления льна с расстилом стеблей в ленту определялись на двух скоростях движения. При рабочей скорости движения агрегата 7,2 км/ч, потери семян составили 0,7%, что соответствует требованиям ТЗ и НД (не более 2%), стеблей –0,9%, чистота теребления - 99,1%, что также соответствует требованиям ТЗ и НД (не менее 99%). Характеристика ленты: - растянутость ленты к горстевой длине стебля –1,2 раз (по НД– 1,2 раз); - угол отклонения стеблей в ленте составил 190 (по НД – не более 200). Повреждение семян составило 0,2%, повреждение стеблей, влияющие на выход волокна –4,1% (по ТЗ и – НД не более 5%). При повышении скорости движения агрегата до 7,9 км/ч, процесс теребления льна выполняется некачественно, увеличиваются: - потери стеблей до 5,9%, чистота теребления составила 94,1%; - растянутость ленты к горстевой длине стебля до 1,5 раз; - повреждения стеблей, влияющие на выход волокна – до 5,5%. Это обусловлено недоработкой конструкции машины: отсутствует возможность вариации частоты вращения ведущего вала теребильного аппарата при изменении скорости движения агрегата |  |
| Производительность | Машина МТЛ-1,5 использовалась на тереблении льна в расстил в виде ленты при рабочей скорости движения 7,2 км/ч и рабочей ширине захвата 1,44 м.. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 0,77 га. Расход топлива составил 10,36 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |
| Безопасность движения | Машина МТЛ-1,5 удовлетворительно приспособлена к движению с тракторами класса 1,4 по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения (за исключением, отсутствия передних световозвращателей). Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет 300 мм |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,058 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации недостаточно сведений для правильной эксплуатации и своевременного технического обслуживания машины, отсутствуют устройство и регулировка теребильного аппарата |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина теребления льна МТЛ–1,5 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности (за исключением, отсутствия передних световозвращателей). Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, Улыбина 8 |
| Испытания провёл: | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-14-2013 (1110012) от 18 октября 2013 года |