Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 15 - 2013  (6241012)

Жатка зерноВАЯ D60

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма MacDon | Канада |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жатка зерновая D60 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для уборки зерновых колосовых, крупяных культур и семенников трав прямым комбайнированием с использованием адаптера комбайна CA20 |  |  |  |  |
| #### Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| - потери общие, % |  |  |  | 0,5 |  |  |
| - высота среза, см: |  |  |  |  |  |  |
| а) установочная |  |  |  | 14,0 |  |  |
| б) средняя фактическая |  |  |  | 15,0 |  |  |
| Производительность |  |  |  | На прямом комбайнировании пшеницы – 10,19 га за час основного времени |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  |  |  | Навешивается на наклонную камеру комбайна |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | Гидросистемой комбайна |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | С помощью гидравлики и вручную |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  |  | 0,15 чел.-ч |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  |  |  | 0,17 чел.-ч |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |  |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры жатки, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота |  |  |  |  | 3160 11070 1580 |  |
| в транспортном положении: |  |  |  |  |  |  |
| - длина - ширина - высота |  |  |  |  | 13900 2440 2460 |  |
| Конструкционная ширина захвата, м |  |  |  |  | 10,4 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | До 10,29 |  |
| Масса жатки, кг |  |  |  |  | 2898 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определялись на прямом ком-байнировании пшеницы, жатка использовалась с самоходным зерноуборочным комбайном РСМ-181 «ТORUM-760». При этом получены следующие показатели: - средняя фактическая высота среза составила 15,0 см при установочной 14,0 см (по НД – от 5 до 30 см); - потери зерна за жаткой составили 0,5% (по НД – не более 0,5%) |  |  |  |  |  |
| Производительность | Жатка использовалась на прямом комбайнировании пшеницы при рабочей скорости движения 10,29 км/ч и рабочей ширине захвата 9,9 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 8,01 га. Удельный расход топлива составил 4,52 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения | . Ширина жатки в транспортном положении – 2440 мм, высота – 2460 мм. Транспортная скорость движения – до 30 км/ч. Дорожный просвет – 380 мм |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | В руководстве по эксплуатации содержится достаточно информации по техническому обслуживанию машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,17 чел.-ч |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Жатка зерновая D60 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Катбин Б.Б. |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | Протокол № 12-15-2013 (6241012) от 30 октября 2013 года |  |  |  |