Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-16-2013 (1020112)

ПОЛЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР SALFORD 580-40

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Агро-Мастер»» | 644016, г.Омск, ул. Семиреченская, 130 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Полевой культиватор SALFORD 580-40 |  |
| Назначение | Предназначен для обработки паров, предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, обработки после высокостебельных пропашных культур и трав. Также может быть использован для осенней обработки после зерновых культур |
| Качество работы |  |
| Глубина обработки почвы: |  |
| - среднее арифметическое значение, см | 5,0-7,0 |
| - стандартное отклонение, +см | 0,80-0,85 |
| - коэффициент вариации, % | 12,62-16,0 |
| Крошение почвы, % размер комков почвы: |  |
| до 25 мм | 89,33-94,45 |
| свыше 100 | 0 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,0-2,5 |
| Вынос влажного слоя на поверхность, % | Не происходит |
| Производительность | На предпосевной обработке почвы – 13,54 га за час основного времени. На обработке паров – 13,7 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) | Жёсткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Механическая |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,06 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,2 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Полевой культиватор состоит из рамы , прицепного устройства, ходовых и копирующих колес, рабочих органов, пружинных борон, ребристо-вычесывающих катков и гидросистемы. Рама культиватора представляет собой сварную конструкцию и состоит из трёх секций, которые соединены между собой шарнирно. На переднем брусе центральной и боковых секций посредством стремянок установлены кронштейны опор копирующих колес, имеющие винтовую стяжку – 1, предназначенную для установки глубины обработки. На раму культиватора посредством стремянок установлены рабочие органы, представляющие собой С-образную подпружиненную стойку, на которой установлена стрельчатая лапа. В проушину заднего бруса рамы посредством осей установлены стойки с балансирами, ходовых колес и винтовыми тягами, предназначенными для установки рамы культиватора в поперечно-горизонтальной плоскости. К переднему брусу центральной секции шарнирно крепится прицепное устройство, имеющее верхнюю телескопическую тягу, которая при помощи винтовой тяги изменяет длину и тем самым производится регулировка положения рамы культиватора в продольно-горизонтальной плоскости. К раме культиватора приварены четыре кронштейна для установки гидроцилиндров перевода культиватора в положение дальний транспорт. На центральной секции гидроцилиндры крепятся шарнирно, а на боковых секциях в кронштейнах крепления штоков гидроцилиндров, в которых имеются продольные пазы для обеспечения копирования культиватором рельефа поля в поперечной плоскости. Для выравнивания поверхности поля после прохода рабочих органов и выноса сорных растений на поверхность почвы на заднем брусе рамы культиватора при помощи стремянок установлены пружинные бороны и ребристо-вычесывающие катки. Угол наклона зубьев бороны регулируется перемещением рычага, а давление на почву перемещением тяги. Регулировка давления на почву катков осуществляется перемещением кронштейна пружин по сектору. Гидросистема культиватора двухконтурная: один контур служит для перевода культиватора из рабочего положения в положение ближний транспорт и обратно, а второй – для перевода из положения дальний транспорт в положение ближний транспорт и обратно. Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировкой длины стяжек передних копирующих колес так, чтобы расстояние от опорной поверхности до колеса соответствовало глубине обработки и диском контроля механизма глубины обработки, который можно перемещать по штоку для того, чтобы задать нужную глубину. При опускании орудия в рабочее положение поверхность диска воздействует на клапан, что приводит к отсечению потока масла, поступающего в гидроцилиндры, тем самым, обеспечивая заданную глубину

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  | 11,4-11,7 |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 11,8-11,9 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 8580 |
| - ширина |  |  | 12300 |
| - высота |  |  | 2160 |
| Рабочий орган: |  |  |  |
| - тип |  |  | С-образная стойка со стрельчатой лапой |
| - ширина лапы, см |  |  | 26 |
| - механизм навески |  |  | Пружинный |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см |  |  | 5-15 |
| Количество рабочих органов, шт. |  |  | 50 |
| Количество борон , шт. |  |  | 7 |
| Количество катков, шт. |  |  | 7 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Оценка качества работы культиватора проводилась на предпосевной обработке почвы и обработке паров. Получено следующее: - средняя глубина обработки на обоих фонах соответствовала установочной при стандартном отклонении +0,8 см (предпосевная обработка) и +0,85 см (обработка паров) при нормативе +2 см; - по качеству крошения (размер комков почвы до 25 мм составил 89,33-94,45%) культиватор соответствует требованиям, приведенным в проекте ТУ и НД; - после прохода культиватора остается выровненная поверхность (гребнистость составила 2-2,5 см при норме до 4 см) со 100% подрезанием сорных растений; - при проведении испытаний вынос влажного слоя на поверхность не происходит |  |  |
| Производительность | Культиватор использовался на предпосевной обработке почвы перед посевом зерновых и обработке паровых полей. При этом получена производительность за час сменного времени 10,6 га при скорости движения 11,43 км/ч и рабочей ширине захвата 11,85 м на предпосевной обработке почвы, а на обработке паровых полей – 10,7 га при скорости 11,61 км/ч и ширине захвата 11,8 м. Расход топлива составил 4,8 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |  |
| Безопасность движения | Не соответствует требованиям ССБТ по габаритным размерам в транспортном положении. Согласно п. 2.12 проекта ТУ транспортировка культиватора по дорогам общей сети производится в разобранном виде автомобилем или другим транспортом, либо по согласованию с ГИБДД, возможна транспортировка в собранном виде. Транспортная скорость допускается до 30 км/ч, дорожный просвет – 340 мм |  |  |
| Техническое обслу- живание | Предусмотрено три вида технического обслуживания – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации не представлена. Культиватор удовлетворительно приспособлен к техническому обслуживанию. Затруднений при проведении технического обслуживания не возникало |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Полевой культиватор SALFORD 580-40 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности (за исключением – габаритные размеры в транспортном положении не соответствуют п. 4.5.1 ГОСТ Р 53489-2009). Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |  |
| Испытания провёл: |  | Морозов В.Н. |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-16-2013 (1020112) от 5 ноября 2013 года |  |