Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-17-2013 (5070132)

МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА САМОПЕРЕДВИЖНОЙ МЗС-90-20-01М

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «КЛЕВЕР» | 344065, г. Ростов-на-Дону, Ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА САМОПЕРЕДВИЖНОЙ МЗС-90-20-01М |  |
| Назначение | Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и зерноскладах. Метатель зерна может выполнять следующие технологические операции: 1.Загрузку и выгрузку зерноскладов. 2.Погрузку зерна в транспортные средства. 3.Механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках. 4. Формирование буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна. 5. Сепарацию зерна с отделением легких примесей. |
| Качество работы |  |
| - дробление, % | 0,22 |
| - потери, % | 2,14 |
| - полнота подбора, % | 97,86 |
| - высота бросания зерна, м | 5 |
| - дальность полета зерна от места забора питателя, м | 19,0 |
| Производительность | На погрузке ячменя в транспортные средства – 62,41 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) (способ агрегатирования) | Самопередвижной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Механический вручную |
| - настройка рабочих органов | Механическая вручную |
| - время подготовки машины к работе | 0,291 чел.-ч |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,17 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |

| Безопасность выполнения работ |  | Не обеспечена |
| --- | --- | --- |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении: |  |  |
| - длина |  | 5900 |
| - ширина |  | 4000 |
| - высота |  | 3650 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина |  | 3900 |
| - ширина |  | 1800 |
| - высота |  | 2300 |
| Конструкционная ширина захвата питателей, м |  | 4 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | До 0,35 |
| Масса, кг |  | 920 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества работы определялись на погрузке ячменя в транспортные средства. При этом получены следующие результаты испытаний: - дробление – 0,22%; - потери – 2,14 %; - полнота подбора – 97,86% |  |
| Производительность | На погрузке ячменя в транспортные средства производительность за час сменного времени составила 49,34 т. Удельный расход электроэнергии – 0,09 кВт.ч/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |
| Безопасность движения | Метатель зерна предназначен для работы на зернотоках и открытых площадках. Транспортная скорость движения на буксире– 5 км/ч. Дорожный просвет – 270 мм. |  |
| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО-0,17 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Метатель зерна самопередвижной МЗС-90-20-01М не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям безопасности: - отсутствует устройство, блокирующее включение загрузочного транспортера при выключенном триммере; - не обеспечивается защита мотор-редуктора хода и электродвигателя триммера от перегрузок; - клеммная колодка заземления и болт заземления корпуса щита управления не обозначены знаком «заземления»; - маркировка соединительных проводов выполнена частично. Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: | Шевченко А.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-17-2013 (5070132) от 11 ноября 2013 года |