Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-18-2013 (5020103)

СТАЦИОНАРНАЯ ДОИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СДС-200 НМ

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «пкф «Технокомплекс» | 644016, г.Омск, ул. 9-ый Семиреченский пер., 16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационарная доильная станция СДС-200 НМ |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для машинного доения коров в стойлах, транспортирования выдоенного молока в молочное помещение, измерения выдоенного молока каждым дояром, а также фильтрации |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - степень чистоты молока, группа |  | 1 |  |
| - бактериальная обсемененность, класс |  | 1 |  |
| Производительность |  | 86 короводоек за час основного времени |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины Стационарная доильная станция СДС-200 НМ состоит из стальных нержавеющих труб (молокопровода) и ваккуумпровода, установленных над стойлами коровника. Доильные аппараты соединяются с молокопроводом и ваккумпроводом при помощи совмещенных молочно-вакуумных кранов. В помещении молочной смонтирована система первичной обработки молока и система промывки. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Тип машины |  |  | Стационарная |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  | 9,1 |
| Максимальное количество коров, обслуживаемых доильной станцией |  |  | 200 |
| Максимальное количество одновременно доящихся коров |  |  | 12 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | При испытании стационарной доильной станции были получены следующие результаты: - удельный расход электроэнергии составил 0,08 кВт·ч/короводойку; - степень чистоты молока – 1 группа; - бактериальная обсемененность молока – 1 класс |  |  |
| Производительность | Испытания доильной станции проходили в животноводческом помещении ООО «Полтава» при доении 160 голов коров. При работе 4-х дояров и работе каждого дояра 3-мя аппаратами производительность за час сменного времени составила 60 короводоек. Удельный расход электроэнергии – 0,08 кВт·ч/короводойку. Нарушений технологического процесса не наблюдалось, коэффициент надёжности технологического процесса равен 1 |  |  |
| Техническое обслуживание | В руководстве по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании машины. Предусмотрено два вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Стационарная доильная станция СДС-200 НМ соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |  |
| Испытания провёл: |  | Скрипа Г.Л. |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-18-2013 (5020103) от 21 ноября 2013 года |  |