Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 19 - 2013  (4060072)

Жатка зерноуборочная транспортерная ЖЗТ-9

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жатка зерноуборочная транспортерная ЖЗТ-9 |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для комплектации самоходных зерноуборочных комбайнов РСМ-142 «ACROS» и РСМ-181 «TORUM» при уборке зерновых колосовых, крупяных культур и семенников трав |  |
| #### Качество работы: |  |  |  |
| - потери общие, % |  | 0,41 |  |
| - высота среза, см: |  |  |  |
| а) установочная |  | 14,0 |  |
| б) средняя фактическая |  | 15,0 |  |
| Производительность |  | На прямом комбайнировании пшеницы – 9,01 га за час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Навешивается на наклонную камеру комбайна |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой комбайна |  |
| - настройка рабочих органов |  | С помощью гидравлики и вручную |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,17 чел.-ч |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,17 чел.-ч |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Жатка состоит из сварного корпуса, на котором установлены мотовило, режущий аппарат, привод режущего аппарата, два поперечных полотенно-планчатых транспортера и расположенный между ними продольный транспортер. Жатка снабжена двумя парами подпружиненных колес для поперечного копирования. Продольное копирование обеспечивается механизмом вывешивания, расположенным на наклонной камере комбайна. Обе пары колес при переводе их в транспортное положение обеспечивают транспортирование жатки за комбайном. На правой боковине жатки расположена световая сигнализация, подключаемая к электрической системе комбайна во время транспортирования за комбайном. Регулировка высоты среза осуществляется путем перестановки фиксаторов башмаков в соответствующее отверстие. На жатке предусмотрено четыре положения для установки высоты среза (6,0+1,5), (10,0+1,5), (14,0+1,5), (18,0+1,5) см. Гидросистема жатки состоит из гидросистем управления мотовилом и гидросистемы привода мотовила. Жатка оснащена реверсом рабочих органов. |  |  |  |
| Технологический процесс работы жатки протекает следующим образом: мотовило подводит порцию стеблей к режущему аппарату, срезанные стебли транспортируются поперечными транспортерами к центральному окну, где продольным транспортером подаются на пальчиковый битер со шнековыми витками по краям и далее в наклонную камеру комбайна |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота |  |  | 2700 9490 1570 |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| - длина - ширина - высота |  |  | 12740 2650 2290 |
| Конструкционная ширина захвата, м |  |  | 9,04 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | До 11,08 |
| Масса жатки, кг |  |  | 2885 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определялись на прямом комбайнировании пшеницы, жатка использовалась с самоходным зерноуборочным комбайном РСМ-181 «ТORUM-740». При этом получены следующие показатели: - средняя фактическая высота среза составила 15,0 см при установочной 14,0 см (по ТЗ – от 6 до 18 см); - потери зерна за жаткой составили 0,41% (по ТЗ – не более 0,5%) |  |  |
| Производительность | Жатка испытывалась на прямом комбайнировании пшеницы при рабочей скорости движения 10,6 км/ч и рабочей ширине захвата 8,5 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 7,04 га. Удельный расход топлива составил 5,22 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |  |
| Безопасность движения | Жатка предназначена для работы в поле и выход на дороги общего пользования является исключением. Ширина жатки в транспортном положении – 2650 мм, высота – 2290 мм. Транспортная скорость движения – до 20 км/ч. Дорожный просвет – 150 мм |  |  |

| Техническое обслуживание | В руководстве по эксплуатации содержится достаточно информации по техническому обслуживанию машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,17 чел. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Жатка зерноуборочная транспортерная ЖЗТ-9 не полностью соответствует требованиям НД по отдельным показателям безопасности: - места установки домкратов для транспортных колес не обозначены. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провел: |  | Колодин Олег Леонидович |
| Источник информации: |  | Протокол № 12 - 19 - 2013 (4060072) от 22 ноября 2013 года |