Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№  12 - 20 - 2013  (6241042)

Комбайн зерноуборочный самоходный JOHN DEERЕ S 660

| Изготовитель | Адрес |  |
| --- | --- | --- |
| John Deere Harvester Works | США |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный JOHN DEERЕ S 660 |  |  |
| Назначение | Предназначен для уборки зерновых колосовых и крупяных культур, семенников трав на равнинных полях с уклоном не более 8º во всех зерносеющих зонах |  |
| Качество работы |  |  |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % | 1,9 |  |
| Качество зерна из бункера, %: |  |  |
| - дробление зерна | 0,2 |  |
| - сорная примесь | 0,42 |  |
| Высота среза средняя, фактическая, см | 15,0 |  |
| Производительность | На прямом комбайнировании пшеницы - 16,80 т за час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования | Самоходный |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравликой |  |
| - настройка рабочих органов | Гидравликой, электромеханическая |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,33 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Комбайн JOHN DEERЕ S 660 состоит из наклонной камеры, аксиально-роторного молотильно-сепарирующего устройства, накопителя зерна (бункер) с выгрузным устройством, ходовой части, рабочего места оператора (кабина, средства доступа и органы управления), установки моторной, гидрооборудования, электрооборудования, системы контроля и управления работой агрегатов и рабочих органов, измельчителя- разбрасывателя соломы (далее ИРС), половоразбрасывателя и пневматической установки. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой серии 630D и открытой крышей бункера в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина | 13640 |  |
| - ширина | 9230 |  |
| - высота | 4650 |  |

| Габаритные размеры комбайна (с наклонной камерой) в транспортном положении, мм: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - длина |  | 10780 |
| - ширина |  | 3960 |
| - высота |  | 4000 |
| Ширина захвата жатки (конструкционная), м |  | 9,14 |
| Вместимость зернового бункера, м3 |  | 10,5 |
| Вместимость топливного бака, л |  | 950 |
| Вместимость системы охлаждения, л |  | 53 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 7-9 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Испытания комбайна в комплектации с жаткой 9,14 м проводились на прямом комбайнировании пшеницы с урожайностью 27,5 ц/га. Суммарные потери зерна за комбайном составили 1,9% (по НД – не более 2%). Дробление зерна – 0,2% (по НД – не более 2%). Сорная примесь – 0,42% (по НД – не более 2%). Высота среза (фактическая средняя) – 15,0 см. |  |
| Производительность | Комбайн использовался на прямом комбайнировании пшеницы при рабочей скорости 7 км/ч и рабочей ширине захвата жатки 8,7 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 12,26 т. Расход топлива составил 2,4 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |  |
| Безопасность движения | Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Безопасность движения по дорогам общей сети, при наличии транспортной тележки для жатки, обеспечивается. Система сигнализации имеется. Транспортная скорость - 30 км/ч. Дорожный просвет - 390 мм. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания – ежесменное, периодическое (ТО-1, ТО-2) и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,33 чел.-ч, ТО-1 – 1,72 чел.-ч, сезонное ТО-7,75 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации представлены все необходимые сведения для правильной эксплуатации и своевременного технического обслуживания. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный JOHN DEERЕ S 660 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: | Миллер Н.В. |
| Источник информации: | - Протокол испытаний № 12 - 20 – 2013 (6241042) от 27 ноября 2013 года |