Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№  12 - 21 - 2013  (5060102)

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 «ACROS-580»

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029 г.Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 «ACROS-580» |  |  |
| Назначение | Предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и крупяных культур, семенников трав, а с применением приспособлений – для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых культур и рапса на равнинных полях с уклоном не более 80 |  |
| Качество работы |  |  |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % |  | 1,94 |
| Качество зерна из бункера, %: |  |  |
| - дробление зерна |  | 1,7 |
| - сорная примесь |  | 0,65 |
| Высота среза средняя, фактическая, см |  | 16,0 |
| Производительность |  | На прямом комбайнировании пшеницы - 17,60 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравликой |
| - настройка рабочих органов |  | Гидравликой, электромеханическая |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,33 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой и открытой крышей бункера в рабочем положении, м: |  |  |
| - длина |  | 11,7 |
| - ширина |  | 9,5 |
| - высота |  | 4,66 |
| Габаритные размеры комбайна (с наклонной камерой) в транспортном положении, м: |  |  |
| - длина |  | 9,4 |
| - ширина |  | 3,82 |
| - высота |  | 3,86 |
| Ширина захвата жатки (конструкционная), м |  | 9,0 |

| Вместимость зернового бункера, м3 |  |  | 9,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вместимость топливного бака, л |  |  | 540 |
| Вместимость системы охлаждения, л |  |  | 60 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 6,8-7,9 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Испытания комбайна в комплектации с жаткой 9 м проводились на прямом комбайнировании пшеницы с урожайностью 27,5 ц/га. Суммарные потери зерна за комбайном составили 1,94% (по ТУ – не более 2%). Дробление зерна – 1,7% (по ТУ – не более 2%). Сорная примесь – 0,65% (по ТУ – не более 2%). Высота среза (фактическая средняя) – 16,0 см |  |  |
| Производительность | Комбайн использовался на прямом комбайнировании пшеницы при рабочей скорости 7,5 км/ч и рабочей ширине захвата жатки 8,55 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 12,80 т. Расход топлива составил 1,7 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |  |
| Безопасность движения | Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Безопасность движения по дорогам общей сети, при наличии транспортной тележки для жатки, обеспечивается. Система сигнализации имеется. Транспортная скорость - до 20 км/ч. Дорожный просвет - 360 мм |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания – ежесменное, периодическое (ТО-1, ТО-2) и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,33 чел.-ч, ТО-1 – 2,5 чел.-ч, сезонное ТО - 4,5 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации представлены все необходимые сведения для правильной эксплуатации и своевременного технического обслуживания |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 «ACROS-580» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |  |
| Испытания провёл: |  | Катбин Б.Б. |  |
| Источник информации: |  | - Протокол испытаний № 12-21-2013 (5060102) - от 28 ноября 2013 года |  |