Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 23 - 2013 (1060022)

ПЛАТФОРМА-ПОДБОРЩИК ЗЕРНОУБОРОЧНАЯ

ПП-430.00.00.000

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Морозовсксельмаш» | 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул.К. Маркса, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Платформа-подборщик зерноуборочная ПП-430.00.00.000 |  |  |
| Назначение | Предназначена для подбора валков зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур |  |
| #### Качество работы: |  |  |
| - суммарные потери зерна за подборщиком, % | 0,18 |  |
| в том числе: |  |  |
| - свободным зерном | 0 |  |
| - зерном в срезанных колосьях | 0,18 |  |
| Производительность | На подборе валков пшеницы – 11,40-30,01 т за час основного времени |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования | Навешивается на наклонную камеру комбайна |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | С помощью гидросистемы комбайна |  |
| - настройка рабочих органов | Ручная |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,02 |  |
| Агрегатирование | Зерноуборочные комбайны РСМ-161, «Вектор», «TORUM», «ACROS» |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО | 0,08 чел.-ч |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |  |
| ##### Удобство управления | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Платформа-подборщик состоит из платформы для подборщика и подборщика транспортерного. Платформа состоит из корпуса, опор, карданного вала, шнека и гидромотора. Корпус является основой, на нём смонтированы составные части платформы. Шнек представляет собой цилиндрический корпус (трубу) с приваренными на нём слева и справа спиральными витками. В средней части шнека установлен эксцентриковый пальчиковый механизм. Управление пальчиковым механизмом (величина зазоров между пальцами и днищем) осуществляется рукояткой при отпущенных гайках. Привод шнека осуществляется цепной передачей через устройство предохранительное. Обеспечение подачи хлебной массы от шнека к транспортеру наклонной камеры обеспечивается оптимальным зазором между витками шнека и днищем корпуса платформы, который регулируется слева и справа путем перемещения плит. Гидромотор служит для привода и регулировки частоты вращения ведущего вала транспортера подборщика при помощи клиноременной передачи. Карданный вал служит для привода шнека платформы при помощи цепной. Подборщик транспортерный состоит из транспортера, опорных колес, нормализатора, разгружающего устройства. Транспортер состоит из рамы, ведущего вала, транспортерной ленты, обойм и ведомого вала. Транспортерная лента состоит из сплошной ленты, концы которой соединены при помощи механического соединения. Транспортерная лента охватывает ведущий вал и ведомый вал. На наружной поверхности ленты установлены подбирающие пальцы. Опорные колеса выполнены самоустанавливающимися, что улучшает маневренность агрегата и снабжены шинами атмосферного давления. Перестановкой дистанционных втулок осуществляется высота расположения пальцев транспортера над поверхностью почвы в зависимости от состояния подбираемых валков и рельефа поля. Нормализатор предназначен для предотвращения срыва ветром хлебной массы, направленной подачи её под шнек платформы и улучшения активности воздействия транспортера на хлебную массу. Разгружающее устройство предназначено для снижения нагрузки на опорные колеса и представляет собой две тяги с пружинами растяжения, соединяющие цапфы нормализатора с трубой щита вертикального платформы. Процесс подбора происходит следующим образом. Комбайн движется вдоль валка так, чтобы валок располагался между опорными колесами посередине подборщика. Подбирающие пальцы подборщика поднимают валок, прочесывают стерню, поднимая провалившиеся в неё стебли. Собрав массу, подбирающие пальцы входят в скользящий контакт с кромкой стеблесъемника и освобождаются от оставшихся на них стеблей. Нормализатор поджимает хлебную массу к транспортеру, препятствует раздуванию её ветром и направляет её под шнек платформы. Затем хлебная масса подается к транспортеру наклонной камеры и далее транспортером наклонной камеры в молотилку. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч |  | 10,4-10,9 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 4,3 |
| Габаритные размеры изделия, мм: - длина - ширина - высота |  | 2250 5120 1300 |

| Частота вращения ведущего вала подборщика, мин-1 |  | 140-480 |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения шнека, мин-1 |  | 190 |
| Регулировка частоты вращения ведущего вала подборщика |  | Гидромотором |
| Масса машины, кг |  | 920 |
| Дорожный просвет, мм |  | 435 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Оценка качества работы платформы-подборщика ПП-430 в агрегате с комбайном РСМ-171 проводилась на подборе валков пшеницы, сформированных жаткой зерновой Don Mar с рабочей шириной захвата 8,7 м. Испытания проведены на двух режимах работы. При скорости движения от 8,3 до 10,4 км/ч суммарные потери зерна составили от 0,14 до 0,18%, что соответствует требованиям ТУ (по ТУ – 0,5%). |  |
| Производительность | Платформа-подборщик использовалась на подборе валков пшеницы на двух фонах с урожайностью 12,6 и 23,0 ц/га при рабочей скорости движения 10,4 и 10,9 км/ч соответственно. Производительность за час сменного времени составила 8,52 и 20,73 т, удельный расход топлива за время сменной работы – 3,7 и 2,3 кг/т соответственно. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |
| Безопасность движения | Для транспортировки платформы-подборщика ПП-430 по дорогам общей сети предусмотрена транспортная тележка, имеющая сцепное устройство с комбайном. Транспортная скорость допускается до 20 км/ч, дорожный просвет – 180 мм |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации достаточно приведено информации по техническому обслуживанию. Затруднений при проведении технического обслуживания не возникало |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Платформа-подборщик ПП-430 не полностью соответствует требованиям НД по отдельным показателям надежности: - коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,978 (по ТУ – 0,99); - наработка на отказ составила 30 часов, что не соответствует требованиям ТУ (не менее 50 часов). Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провел: | Шевченко А.А. |
| Источник информации: | Протокол № 12-23-2013 (1060022) от 10 декабря 2013 года |