Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 24 - 2013 (6241212)

Погрузчик телескопический Agri Farmer 30.7

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Компания DIECI | Италия |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Погрузчик телескопический Agri Farmer 30.7 |  |
| Назначение | Предназначен для захвата (подбора), подъема, транспортирования и укладки грузов в транспортные средства, штабели или отвалы, в сельском хозяйстве погрузчик используют для погрузки различных сельскохозяйственных грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки, разбрасыватели и скирдовальные агрегаты, для механизации складских работ, а также для перевозки и укладки в скирды рулонов сена и соломы |
| Качество работы: |  |
| - высота погрузки, м | 2,96 |
| - полнота подбора, % | 99,22 |
| - потери, % | 0,78 |
| - дробление, % | 0,14 |
| - коэффициент заполнения рабочих органов | 1,0 |
| -коэффициент использования грузоподъемности | 0,27 |
| Производительность | На погрузке пшеницы в транспортные средства 125,10 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравликой |
| - настройка рабочих органов | Гидравликой |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,117 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Погрузчик телескопический Agri Farmer 30.7 состоит из ходовой части, рабочего места оператора (кабина, средства доступа и органы управления), установки моторной, гидрооборудования, электрооборудования, системы контроля и управления рабочих органов (стрелы телескопической с адаптером). |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры погрузчика, мм: |  |  |  |
| - длина |  | # 4669 |  |
| - ширина |  | # 2040 |  |
| - высота |  | # 2230 |  |
| Максимальная высота погрузки, м |  | # 6,4 |  |
| Максимальный вылет стрелы по горизонтали, м |  | # 3,59 |  |
| Вылет при минимальной высоте подъема, м |  | # 0,81 |  |
| Вместимость ковша, м3 |  | 1,25 |  |
| Вместимость: |  |  |  |
| - гидравлической системы, л |  | 130 |  |
| - топливного бака, л |  | 100 |  |
| Масса, кг |  | 6110 |  |
| Скорость движения, км/ч |  | До 35 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Испытания погрузчика проводились на погрузке пшеницы в транспортные средства. Высота погрузки составила – 2,96 м (по НД – 2,20- 2,56 м). Полнота подбора – 99,22%. Потери технологического материала – 0,78%. Дробление зерна при погрузке – 0,14% |  |  |
| Производительность | На погрузке пшеницы в транспортные средства производительность за час сменного времени составила 112,60 т, удельный расход топлива 0,08 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |  |  |
| Безопасность движения | Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Безопасность движения по дорогам общей сети, обеспечивается. Система сигнализации имеется. Скорость движения – до 35 км/ч. Дорожный просвет - 370 мм |  |  |
| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации содержатся все сведения по техническому обслуживанию. Трудоемкость технического обслуживания составила: ежесменного 0,117 чел.-ч, периодического 1,25 чел.-ч |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Погрузчик телескопический Agri Farmer 30.7 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: | Миллер Н.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12 - 24 -2013 (6241212) от 10 декабря 2013 года |