Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-25-2013 (4030112)

Посевной комплекс «Иртыш-10»

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ГП «Сибзавод-Агро» | 644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51В |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевной комплекс «Иртыш-10» |  |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначен для высева семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным внесением полной дозы минеральных удобрений, боронования и прикатывания по фонам, предварительно не обработанным противоэрозионными орудиями безотвального типа со стерней колосовых и других культур |  |  |
| Качество работы |  |  |  |  |
| Высевающая способность сеялки по семенам (пшеница), кг/га: |  |  |  |  |
| - минимальная |  | 27 |  |  |
| - максимальная |  | 275 |  |  |
| Неравномерность высева между семяпроводами, % |  | 2,9 |  |  |
| Неустойчивость общего высева, % |  | 0,28 |  |  |
| Дробление семян, % |  | 0,2 |  |  |
| Производительность |  | Не определялась по причине невыполнения технологического процесса рабочими органами – не- возможно заглубить сошники правой боковой секции из-за некачественной сборки рамы |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) |  | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | С помощью гидросистемы трактора |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная, регулировочным винтом на гидроцилиндре |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,2 чел.-ч |  |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5 |  |  |
| Потребляемая мощность |  | Не определялась |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | Не определялась |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Не проводилась |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Комплекс – полуприцепная машина с централизованным дозированием и пневматическим транспортированием семян и удобрений в сошники, и состоит из централизованной высевающей системы семян и удобрений, полуприцепной заделывающей части, гидросистемы и универсальной системы контроля высева. Централизованная высевающая система семян и удобрений комплекса состоит из рамы, бункера с отсеками для семян и туков, высевающего аппарата, переходной камеры, горизонтального инжектора, гидромотора с нагнетательным вентилятором и пневмосистемы подачи посевного материала. Пневмосистема состоит из нагнетательного вентилятора, первичного семяпровода транспортирования семян и удобрений, распределительной головки и сорока вторичных семяпроводов к сошникам. Привод нагнетательного вентилятора воздуха осуществляется с помощью гидромотора от гидросистемы трактора. Заделывающая часть представляет собой культиватор стерневой секционный, состоящий из рамы, опор колесных передних и задних, прицепного устройства, тяги телескопической и рабочих органов: сошников, бороны пружинной, катков пневматических |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | Не определялась |  |
| Ширина захвата, м |  |  | То же |  |
| Габаритные размеры комплекса, мм в рабочем положении: |  |  |  |  |
| - длина |  |  | 13220 |  |
| - ширина |  |  | 10270 |  |
| - высота |  |  | 3220 (высота бункера) |  |
| Масса машины, кг |  |  | 8965 |  |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |  |  |  |
| - по глубине посева, мм |  |  | Не определялась |  |
| - по норме высева (пшеница), кг/га |  |  | 27-275 |  |
| Ширина междурядий, см |  |  | Не определялась |  |
| Ёмкость бункера, м3 |  |  | 7,8 |  |
| Количество сошников, шт. |  |  | 40 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| Качество работы | Полевые испытания комплекса не проводились по причине невыполнения технологического процесса рабочими органами – невозможно заглубить сошники правой боковой секции из-за некачественной сборки рамы |  |  |  |

| Производительность | Не определялась по причине невыполнения технологического процесса рабочими органами – невозможно заглубить сошники правой боковой секции из-за некачественной сборки рамы |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Посевной комплекс удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 20 км/ч, дорожный просвет – 250 мм |  |
| Техническое обслуживание | Не проводилось |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за позднего поступления и некачественного изготовления машины. Продолжить испытания |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: |  | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 12-25-2013 (4030112) от 11 декабря 2013 года |