МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-01-13 (2020042)

# Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-4

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель: ЗАО «РТП Зерноградское» | 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Чехова, 156 тел/факс (86359) 33-5-72; 41-3-90 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-4 |  |  |  |
| # Назначение | Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-4 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Рабочая скорость движения культиватора, км/ч (м/с) |  | 9,0(2,5) |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 3,98 |  |
| Глубина обработки, см |  | 7,17 |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |  |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га: |  |  |  |
| - культивация пара на глубину 6…8см |  | 3,46 |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Прицепной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
| - регулировка рабочих органов |  | Производится за счет изменения положения осей колес относительно рамы регулировочными винтами |  |
| ## Агрегатирование |  | Агромаш 90ТГ |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,45 |
| ## Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

# Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой прицепное орудие с рабочими органами в виде стрельчатых лап. Основу культиватора представляет рама. На раме установлено 16 рабочих органов, которые расположены в два ряда: (передний ряд – 8 штук) стрельчатая лапа захватом 270 мм и (задний ряд – 8шт) захватом 330 мм. Для агрегатирования с трактором к раме культиватора присоединена сница, на которой предусмотрена страховочная цепь. Регулировка глубины хода рабочих органов осуществляется посредством двух опорных колес с помощью регулировочных винтов. Перевод культиватора в транспортное и рабочее положения осуществляется с помощью гидросистемы. Культиватор оснащен приспособлением для навески зубовых борон. Зубовыми боронами и цепями поддержки борон культиватор не комплектуется. Культиватор может оснащаться по заявке потребителя за дополнительную оплату шарниром КСП 38.00.000 для соединения культиваторов между собой в шеренгу при составлении агрегата с сцепкой

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | ### Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 5180 4090 1065 4980 4090 1745 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 4,09 |
| Глубина обработки, см | 6...12 |
| Масса, кг | 845 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10,0 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| #### Качество работы | При испытаниях рабочая ширина захвата на культивации пара глубиной 6…8 см составила 3,98 м. Агрегат выдерживает установочную глубину 7 см, что отвечает требованиям ТУ. Получена хорошая устойчивость хода рабочих органов: - стандартное отклонение глубины обработки ±1,01 см Орудие хорошо разделывает почву: - качество крошения - 95,9% фракций почвы размером до 25 мм отвечает требованиям ТУ (80%); - комков почвы размером более 100 мм не наблюдалось. Орудие обеспечило точное (100%) подрезание сорных растений. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Гребнистость поверхности почвы составила 3,1 см, что отвечает требованиям НД (не более 4 см). Культиватор по всем показателям качества отвечает требованиям ТУ и НД |
| #### Производительность | При обработке пара на глубину 6…8 см и рабочей скорости 9,0 км/ч культиватор в агрегате с трактором «Агромаш 90 ТГ» показал производительность в час основного времени 3,46 га, что отвечает требованиям ТУ (до 4,0 га/ч). Технологический процесс выполняется устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса - 1,0. Производительность за час сменного времени снизилась по сравнению с основной на 25% и составила 2,59 га. Производительность за час эксплуатационного времени снизилась по сравнению с основной на 27% за счет затрат времени смены на устранение отказов и составила 2,53 га. Удельный расход топлива за время сменной работы – 3,6 кг/га, что отвечает требованиям ТУ (до 5,5 кг/га) |
| #### Безопасность движения | Габаритные размеры культиватора в агрегате с трактором «Агромаш 90 ТГ» в транспортном положении составляют: - высота – 2,88 м ( по трактору) - ширина - 4,09 м На элементы конструкции культиватора спереди и сзади установлены световозвращатели белого и красного цвета. Сзади слева нанесен знак ограничения максимальной скорости – 15 км/ч. Расстояние между световозвращателями превышает нормируемое значение на 1680 мм. Транспортирование культиватора энергосредством по дорогам общего пользования возможно |
| #### Техническое обслуживание | Технические обслуживания производятся: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) – через 8…10 часов работы; - сезонное техническое обслуживание(СТО); - техническое обслуживание при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,45 чел.-ч. Конструкция культиватора обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. В руководстве по эксплуатации подробно изложено содержание работ по техническим обслуживаниям и порядку их проведения. |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор обеспечивает качественную обработку почвы. При обработке на глубину 6…8 см и рабочей скорости 9,0 км/ч культиваторный агрегат показал производительность в час основного времени равную 3,46 га/ч. Культиватор для сплошной обработки почвы КСОП-4 соответствует требованиям ТУ и НД по показаниям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской обл., ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: | Сидяченко П.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-01-13 (2020042) от 20 сентября 2013 года |