МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-02-13 (5130162)

КОСИЛКА РОТАЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ ЖТТ-2,4 «STRIGE»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Клевер» | 347065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 2-6/22 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 «Strige» |  |  |  |  |
| Назначение | Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 «Strige» предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав (урожайностью свыше 150 ц/га) на повышенных поступательных скоростях (до 15 км/ч) с укладкой скошенной массы в прокос |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Виды работ |  |  |  | Скашивание люцерны |
| Высота среза, см |  |  |  | 8,5 |
| Потери, % |  |  |  | 0 |
| Полнота среза, % |  |  |  | 100 |
| Загрязненность травы почвой, % |  |  |  | 0 |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 2,28 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  |  |  | 3,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Навеска на трактор |  |  |  | # Трехточечная |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  |  |  | Гидравлический |
| Время подготовки машины к работе, ч |  |  |  | 0,25 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,2 |
| Агрегатирование |  |  |  | Тракторы класса 0,9-1,4 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство регулировки |  |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Косилка является навесной машиной без рабочего места оператора. Рабочим органом косилки является режущий брус, который соединен с коническим редуктором резьбовым соединителем. Режущий брус имеет шесть противоположно-вращающихся роторов, на которых шарнирно закреплено по два режущих ножа. Несущим элементом косилки, является навеска, к которой шарнирно крепится кронштейн с поворотной опорой, относительно которой косилка имеет возможность поворачиваться в горизонтальной плоскости при срабатывании тягового предохранителя. Нижняя часть поворотной опоры представляет собой шарнир, позволяющий косилке поворачиваться в вертикальной плоскости при переводе косилки из транспортного положения в рабочее и обратно. К нижней части поворотной опоры крепится брус малый. Под малым брусом находится тяговый предохранитель. К малому брусу снизу на кронштейне крепится привод с ведущим (большим) шкивом. Для подъема и опускания бруса малого со всеми смонтированными на него узлами служит гидроцилиндр. Соединение машины с трактором осуществляется с помощью навески, а передача мощности через телескопический карданный вал |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм: - длина (с полевым делителем) - ширина - высота |  |  | 5400 2300 3130 |  |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м |  |  | 2,38 |  |
| Масса, кг |  |  | 470 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | До 15 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество работы |  | При скашивании люцерны на рабочей скорости 15,0 км/ч, рабочая ширина захвата косилки с учетом перекрытий составила 2,28 м. Высота среза находилась в пределах 8,5 см, что отвечает требованиям ТУ (8,0±2 см). Полнота среза - 100% (по ТУ – не менее 98%), потери отсутствуют |  |  |
| Производительность |  | Производительность за 1 час основного времени, при скашивании люцерны составила 3,4 га, что соответствует требованиям ТУ (до 3,6 га). Производительность за час сменного времени снизилась на 24,0% по сравнению с основной и составила 2,58 га. Снижение обусловлено введением в структуру сменного времени затрат на повороты, техобслуживание агрегата и нормируемых затрат времени на отдых механизатора и холостые переезды агрегата на типичное расстояние к месту работы и обратно. По причине затрат времени смены на периодическое техобслуживание производительность за час эксплуатационного времени снизилась до 2,55 га, что отвечает требованиям ТУ (до 2,34 га). Удельный расход топлива за сменное время – 3,9 кг на гектар убранных трав |  |  |
| Безопасность движения |  | Габаритные размеры косилки ЖКТ-2,4 «Strige» в агрегате с трактором Беларус-82.1 в транспортном положении соответствуют: ширина - 2,3 м, высота - 3,13 м, что соответствует требованиям нормативных документов. Косилка не оборудована световозвращателями |  |  |

| Техническое обслуживание | На косилке необходимо проводить: ежесменное техническое обслуживание через каждые 8-10 часов работы; сезонное техническое обслуживание при постановке и снятии с зимнего хранения. Трудоемкость ежесменного ТО-0,2 чел.ч. Конструкция косилки обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. В руководстве по эксплуатации подробно изложено содержание работ по техническому обслуживанию |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Косилка ротационная навесная ЖТТ-2,4 «Strige» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | А.Н. Бондарев |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-02-13 (5130162) от 03 октября 2013 года |