МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-03-13 (6420472)

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА РУЛОННОГО ПР-Ф-145П

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Бобруйскагромаш» | 213800, республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Ленина, 95 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пресс-подборщика рулонного ПР-Ф-145П |  |  |  |
| # Назначение | Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы, соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Подача, кг/с |  |  | 2,75 |
| Потери общие, % |  |  | 0,2 |
| Параметры рулона, см: - ширина - диаметр |  |  | 120 143,7 |
| Масса рулона, кг: - при фактической влажности сена (12,4 %) - при пересчете на 22% |  |  | 279,1 495,0 |
| Плотность прессования при 22 % влажности, кг/м3 |  |  | 253,5 |
| Плотность прессования при фактической влажности, кг/м3 |  |  | 142,9 |
| Производительность, т/ч (га/ч), за 1 ч (при прессовании сена): - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени |  |  | 9,9 (2,1) 7,4 (1,58) 7,2 (1,53) |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Рабочая скорость движения, км/ч (м/с) |  |  | 2,33 (8,4) |
| Рабочая ширина захвата валковой жатки, сформировавшей валок, м |  | 4,0 |  |
| Культура |  | Сено люцерны |  |
| Влажность сена, % |  | 18,7 |  |
| Навеска (способ агрегатирования) |  | Полуприцепной |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
| Настройка рабочих органов |  | Регулировка предохранительной муфты привода механизма прессования и подборщика; регулировка кулачковой муфты подборщика; регулировка кулачковой муфты привода обматывающего аппарата; регулировка вывески подборщика; регулировка сигнализатора плотности прессования рулона; регулировка шага обмотки рулона; регулировка положения упора относительно ножа обматывающего аппарата; регулировка натяжения механизма прессования; регулировка положения защелок закрытия камеры |  |
| Агрегатирование |  | Трактора тягового кл.0,9 и 1,4 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,11 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Пресс-подборщик состоит из следующих основных частей: лобовины; подборщика; основания камеры с колесным ходом; гидросистемы; камеры прессования; механизма прессующего; карданной передачи

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Привод | От вала отбора мощности трактора |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 1,40 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 15 |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | 4130 2290 2245 |
| в транспортном положении - длина - ширина - высота | 4100 2290 2245 |
| Масса машины, кг | 2040 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Эксплуатационно-технологическая оценка пресс-подборщика рулонного ПР-Ф-145П в агрегате с трактором МТЗ-80 проводилась на подборе валков сена люцерны, прессовании их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. Технологическая оценка ПР-Ф-145П проводилась на рабочей скорости 8,4 км/ч, что соответствует требованиям ТУ (6…12 км/ч) и СТО АИСТ 1.14 (не более 12 км/ч). При этом, подача составила 2,75 кг/с, что отвечает требованиям СТО АИСТ 1.14 (от 2,8 до 5,0 кг/с). Потери находились в пределах 0,2%, что отвечает требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.14 (не более 2,0%). Ширина сформированного рулона – 120 см, что отвечает требованиям ТУ (120+10 см), диаметр (143,7 см) незначительно меньше требований ТУ (145+10 см) и находится в пределах требований СТО АИСТ 1.14 (120…200 см). Масса рулона при фактической влажности – 279,1 кг, что ниже требований ТУ (400…450 кг). Это обусловлено низкой влажностью сена. Как следствие, плотность прессования составила 142,9 кг/м3. При пересчете на влажность 20%...22%, оговариваемую в ТУ, плотность прессования составила 253,5 кг/м3, что превышает требования ТУ (220…230 кг/м3) и СТО АИСТ 1.14 (от 120 до 200 кг/м3). Расход вязального материала составил 0,351 кг/т, что отвечает требованиям СТО АИСТ 1.14 (не более 0,5 кг/т). Качество вязки 100 % при коэффициенте прямолинейности расположения рулонов в рядке 1,0. Полнота подбора –99,8% отвечает требованиям ТУ (не менее 98%) |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени получена 9,9 т (2,1 га) при требовании ТУ не менее 6,2 т. Технологический процесс на подборе валков, прессовании их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом протекал устойчиво - коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Удельный расход топлива за сменное время составил 1,4 кг на тонну прессованного сена (по ТУ – не более 2,0 кг/т) |
| Безопасность движения | Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 0,9 и 1,4 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Транспортная скорость – до 15 км/ч |
| Техническое обслуживание | При техническом обслуживании используется комплект инструмента, приложенный к трактору. При эксплуатации пресс-подборщика ПР-Ф-145П предусмотрены: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8…10 ч работы под нагрузкой; - периодическое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 50 ч работы под нагрузкой. Трудоемкость ЕТО составила 0,11 чел.-ч. Трудоемкость ТО-1 составила 0,18 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145П соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Грузинов В.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-03-13 (6420472) от 09 октября 2013 года |