МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-04-13 (2130062)

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ ГКП-8Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ОАО «Миллеровосельмаш» | 346130, г. Миллерово Ростовской обл., ул. Заводская, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые ГКП-8Б |  |  |  |
| Назначение | Предназначены для сгребания и переворачивания подвяленной или свежескошенной травы. Используются для работы во всех почвенно-климатических зонах на выровненных полях и склонах крутизной до 8о, не имеющих глубоких борозд, рвов, кроме зоны горного земледелия |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Рабочая скорость движения, м/с (км/ч) |  |  | 4,17 (15,0) |
| Рабочая ширина захвата (при сгребании сена в валки), м |  |  | 5,0 |
| Характеристика валка: - ширина, см - высота, см - плотность, кг/м3 |  |  | 138,2 31,0 6,0 |
| Линейная плотность, кг/пог.м |  |  | 4,08 |
| Распределение массы по ширине, %: - справа - посередине - слева |  |  | 22,9 43,7 33,4 |
| Потери общие, % |  |  | 0 |
| Производительность за 1 ч основного времени (при сгребании сена в валки), га |  |  | 7,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Способ агрегатирования |  | # Навесной с помощью БСУ |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | С помощью гидравлической системы трактора |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 1,4 и 2,0 |  |
| Трудоемкость ЕТО, чел.-ч |  | # 0,25 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | # Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли представляют собой навесную машину, состоящую из рамы с БСУ, стоек, установленных на опорах, вилок к которым присоединены подрамники вместе с рабочими органами-колесами. Для обеспечения копирования рельефа поля, выдерживание по высоте колес рабочих органов и снятия нагрузки от навески трактора с рабочих органов предусмотрены опорные колеса |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры грабель, мм: при сгребании сена в валок в рабочем положении - длина - ширина - высота при переворачивании валков в рабочем положении - длина - ширина - высота |  | 3275 6500 1415 2500 7905 1415 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м: - при сгребании в валок - при переворачивании валков |  | 5,43 7,08 |
| Масса, кг |  | 635 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10…15 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При сгребании сена люцерны в валки с рабочей скоростью 15,0 км/ч и рабочей ширине захвата (с учетом перекрытий) 5,0 м ширина сформированного валка составила 138,2 см при высоте 31 см, что отвечает требованиям ТУ (до 140 см и до 80 см соответственно). При этом объемная плотность валка составила 6,0 кг/м3, что отвечает требованиям ТУ (не более 12 кг/м3). Потери и загрязненность сена почвой отсутствуют |  |
| Производительность | При сгребании сена люцерны в валки агрегатом (ГКП-8Б+МТЗ-80) со скоростью 15,0 км/ч и рабочей ширине захвата 5,0 м производительность за час основного времени составила 7,5 га, что отвечает требованиям ТУ (до 8,0 га). Производительность за час сменного времени снизилась на 22% и составила 5,85 га. Снижение обусловлено наличием в балансе времени смены затрат на ЕТО грабель и трактора с его заправкой топливом, повороты, проведение наладок и регулировок, подготовку и окончание работ, регламентируемый отдых механизатора и транспортные переезды к месту работы и обратно. Из-за проведения периодического техобслуживания и устранения технических отказов производительность за час эксплуатационного времени на сгребании сена в валок снизилась на 26% (по сравнению с основной производительностью) и составила 5,55 га. Удельный расход топлива за сменное время получен 1,45 кг/га |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры грабель ГКП-8Б в агрегате с трактором МТЗ-80 в транспортном положении составляют : ширина – 4,34 м; высота – 3,665 м. На элементах конструкции грабель впереди нанесены два и сзади три сигнальных прямоугольников, выполненные из светоотражательной пленки, вписывающихся в окружность диаметром 100 мм. Расположение сигнальных прямоугольников спереди и сзади от габаритной ширины не соответствует нормативным требованиям. Передвижение грабель с энергосредством по дорогам общего пользования возможно |  |
| Техническое обслуживание | Проводятся ЕТО через 8…10 часов работы, первое техническое обслуживание (ТО-1) через 60 часов работы. Трудоемкость ЕТО-0,25 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации подробно изложено содержание работ по техническим обслуживаниям и порядку их проведения |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые ГКП-8Б не соответствуют отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надежности и безопасности: - коэффициент готовности с учетом организационного времени – 0,95 против 0,97 по ТУ; - передние и задние сигнальные прямоугольники расположены на расстоянии 745 и 755 мм, соответственно, от габаритной ширины грабель при норме – не более 400 мм; - периодические места смазки не обозначены; - отсутствует надпись по технике безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.Н. Бондарев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-04-13 (2130062) от 09 октября 2013 года |