МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-05-13 (2020052)

# Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-5

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель: ЗАО «РТП Зерноградское» | 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Чехова, 156 тел/факс (86359) 33-5-72; 41-3-90 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-5 |  |  |  |  |
| # Назначение | Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-5 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами |  |  |  |
| Качество работы |  |  |  |  |
| Рабочая скорость движения культиватора, км/ч (м/с) |  | 9,0(2,5) |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 5,03 |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 10,52 |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |  |  |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га: |  |  |  |  |
| - культивация пара на глубину 10…12 см |  | 4,30 |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Прицепной |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |  |
| - регулировка рабочих органов |  | Производится за счет изменения положения осей колес относительно рамы регулировочными винтами |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,45 |  |
| ## Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

# Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой прицепное орудие с рабочими органами в виде стрельчатых лап. Основу культиватора представляет рама. На раме установлено 20 рабочих органов, которые расположены в два ряда: (передний ряд - 10 штук) стрельчатая лапа захватом 270 мм и (задний ряд - 10 штук) - захватом 330 мм. Для агрегатирования с трактором к раме культиватора присоединена сница, на которой предусмотрена страховочная цепь. Регулировка глубины хода рабочих органов осуществляется посредством двух опорных колес с помощью регулировочных винтов. Перевод культиватора в транспортное и рабочее положения осуществляется с помощью гидросистемы. Культиватор оснащен приспособлением для навески зубовых борон. Зубовыми боронами и цепями поддержки борон культиватор не комплектуется. Культиватор может оснащаться по заявке потребителя за дополнительную оплату шарниром КСП 30.00.000 для соединения культиватором между собой в шеренгу при составлении агрегата с сцепкой

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | ### Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении/ в транспортном положении - длина - ширина - высота | 5140/4960 5080/5080 1230/1745 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 5,08 |
| Глубина обработки, см | 6...12 |
| Масса, кг | 965 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 9,0 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| #### Качество работы | При испытаниях культиватора в агрегате с трактором Беларус-1021 рабочая ширина захвата на культивации пара глубиной 10…12 см составила 5,03 м. Агрегат выдерживает установочную глубину 11 см, что отвечает требованиям ТУ. Получена хорошая устойчивость хода рабочих органов: - стандартное отклонение глубины обработки ±1,0 см Орудие хорошо разделывает почву: - качество крошения - 94,4% фракций почвы размером до 25 мм отвечает требованиям ТУ (80%). - комков почвы размером более 100 мм не наблюдалось. Орудие обеспечило точное (100%) подрезание сорных растений. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Гребнистость поверхности почвы составила 3,1 см, что отвечает требованиям НД (не более 4 см). Культиватор по всем показателям качества отвечает требованиям ТУ и НД |
| #### Производительность | При обработки пара на глубину 10…12 см и рабочей скорости 9,0 км/ч культиватор КСОП-5 в агрегате с трактором Беларус-1021 показал производительность в час основного времени 4,30 га, что отвечает требованиям ТУ (до 5,0 га/ч) Технологический процесс выполняется устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса – 1,0. Производительность за час сменного времени снизилась по сравнению с основной на 25% – 3,22 га. Производительность за час эксплуатационного времени снизилась по сравнению с основной на 26% за счет затрат времени смены на устранение отказов – 3,18 га. Удельный расход топлива за время сменной работы – 3,5 кг/га, что отвечает требованиям ТУ (до 5,5 кг/га) |
| #### Безопасность движения | Габаритные размеры культиватора в агрегате с трактором МТЗ-80 в транспортном положении составляют: - высота – 2,77 м (по трактору) - ширина - 5,08 м На элементы конструкции культиватора спереди и сзади установлены световозвращатели белого и красного цвета. Сзади слева нанесен знак ограничения максимальной скорости – 15 км/ч. Расстояние между световозвращателями превышает нормируемое значение на 2680 мм. Транспортирование культиватора энергосредством по дорогам общего пользования невозможно. |
| #### Техническое обслуживание | Технические обслуживания производятся: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) – через 8…10 часов работы; - сезонное техническое обслуживание(СТО); - техническое обслуживание при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,45 чел.-ч. Конструкция культиватора обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. В руководстве по эксплуатации подробно изложено содержание работ по техническим обслуживаниям и порядку их проведения. |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор обеспечивает качественную обработку почвы. При обработке на глубину 10…12 см и рабочей скорости 9,0 км/ч культиваторный агрегат показал производительность в час основного времени равную 4,30 га/ч. Использование культиватора для сплошной обработки почвы с выездом на дороги общего пользования невозможно. Испытанный образец соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства культиватора. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: | Сидяченко П.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-05-13 (2020052) от 01 октября 2013 года |