МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-06-13 (6240862)

ЖАТКА  ВАЛКОВАЯ  НАВЕСНАЯ  ЖВН-6В-04

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ПАО «Бердянские жатки» | 71107, Украина, Запорожская область, г. Бердянск, ул. Матвеева, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Жатка валковая навесная ЖВН-6В-04 |  |
| # Назначение | Жатка валковая навесная ЖВН-6В-04 предназначена для скашивания и укладки стеблей зерновых культур в валки при раздельном способе уборки. Жатка может быть использована в качестве прокосчика |
| Качество работы: |  |
| Высота среза: - установочная, см - средняя фактическая, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 14,5 15,04 1,36 9,1 |
| Потери зерна за валковой жаткой, всего, %, в том числе: - свободным зерном всего, из них под валком - зерном в срезанных колосьях - зерном в несрезанных колосьях, всего из них под валком | 0,42 0 0 0,26 0,16 0,05 |
| Производительность, га/ч, за час: - основного времени - эксплуатационного времени | 3,42 2,53 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Рабочая скорость движения, км/ч (м/с) | 1,67(6,0) |
| Средняя высота растений, см | 42,0 |
| Полеглость растений, % | 12 |
| Навеска (способ агрегатирования) | Фронтально на энергосредство Е-302 |
| Перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Натяжение пружин рычагов уравновешивания; регулировка частоты вращения мотовила в ручную механическим вариатором; натяжение транспортерных лент; наклон граблин; регулировка высоты среза стеблей; регулировка предохранительных муфт карданных валов; натяжение приводных цепей |
| Агрегатирование | Энергосредство Е-302 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Жатка ЖВН-6В-04 состоит из корпуса, мотовила, режущего аппарата, ступенчатого ременно-планчатого транспортера, привода рабочих органов, гидравлической системы

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Навесная |
| Агрегатируется | Энергосредство Е-302 |
| Привод | От ВОМ энергосредства |
| Рабочая скорость движения, км/ч (м/с) | 6…8 (1,67…2,22) |
| Транспортная скорость движения, км/ч | До 18 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 5,97 5,70…5,97 |
| Габаритные размеры жатки, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | 2760 6425 1750 |

| Габаритные размеры жатки в агрегате с энергосредством Е-302, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота (по кабине энергосредства) в транспортном положении - длина - ширина - высота (по кабине энергосредства) | 6850 6425 3700 6600 6425 3700 |
| --- | --- |
| Масса жатки, кг | 990 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания проводились на максимально возможной для данного фона рабочей скорости 6,0 км/ч, при этом у жатки ЖВН-6В-04 рабочая ширина захвата (с учетом перекрытий) получена 5,7 м. Потери зерна за валковой жаткой составили 0,42 %, что превышает требования руководства по эксплуатации жатки (не более 0,2 %). Основные потери зерна приходятся на потери зерна в срезанных колосьях (0,26 %), что объясняется поздним (после агросрока) скашиванием ярового ячменя, когда стебли растений характеризовались повышенной ломкостью, а связь стебля с корневой системой была слабой. Средняя фактическая высота среза 15,04 см незначительно превышала установочную (14,5 см), имела незначительное варьирование – коэффициент вариации равен 9,1%. Ширина валка составила 124 см, просвет между почвой и валком – 12,7 см, масса одного погонного метра валка – 2,7 кг, основной процент зерна (50%) находился в середине валка |
| Производительность | Производительность за час основного времени ЖВН-6В-04 в агрегате с энергосредством Е-302 составила 3,42 га. Технологический процесс скашивания протекал устойчиво, коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Удельный расход топлива за время сменной работы – 3,7 кг/га |

| Безопасность движения | Жатка валковая навесная ЖВН-6В-04 в агрегате с энергосредством Е-302 не ограничивает обзор объектов постоянного наблюдения из кабины энергосредства и может транспортироваться по дорогам общего назначения согласно «Правилам дорожного движения» при наличии транспортной тележки. Скорость движения – до 18 км/ч |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | При техническом обслуживании используется комплект инструмента, приложенный к энергосредству. При эксплуатации жатки валковой навесной предусмотрены: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8…10 ч работы под нагрузкой; - периодическое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 60 ч работы под нагрузкой. Трудоемкость ЕТО – 0,20 чел.-ч. Трудоемкость ТО-1 – 0,25 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка валковая навесная ЖВН-6В-04 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Грузинов В.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-06-13 (6240862) от 11 октября 2013года |