МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-07-13 (1040012)

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ РУН-2,0П-DD

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Корммаш» | 347510, Ростовская область, п. Орловский, ул. Пролетарская, 34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Разбрасыватель минеральных удобрений полуприцепной РУН-2,0П-DD |  |  |  |  |
| # Назначение | Предназначен для распределения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом видах с высокой равномерностью по поверхности поля с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки озимых и пропашных культур, лугов и пастбищ |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Показатель |  | Значение показателя по данным испытаний |  |  |
| Вид работы |  | Поверхностное внесение аммиачной селитры |  |  |
| Пропускная способность машины, кг/с |  | 0,4 | 1,6 | 1,6 |
| Доза внесения удобрений, кг/га: - заданная, приведенная к рабочей ширине внесения - фактическая на рабочей ширине внесения |  | 60,0 60,1 | 280,0 280,4 | 570 579,2 |
| Отклонение фактической дозы внесения от заданной, % |  | 0,2 | 0,1 | 0,60 |
| Нестабильность дозы внесения удобрений, % |  | 3,4 | 2,8 | 1,9 |
| Неравномерность распределения удобрений, %: - на рабочей ширине внесения - по ходу движения агрегата |  | 14,8 4,7 | 14,5 6,4 | 15,5 5,4 |
| Ширина внесения удобрений, м: - общая - рабочая - фактическая |  | 27,5 22,0 23,5 | 29,0 21,0 24,0 | 30,0 21,0 23,8 |
| Производительность, т/ч, за 1ч : - основного времени |  | – | 20,37 | – |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Установка дозы и симметричности подачи минеральных удобрений на дозирующие диски рассеивателя производится путем перемещения заслонок устройства дозирующего вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,10 |
| Агрегатирование | Тракторы класса 1,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 16,8…18,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,30 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Разбрасыватель минеральных удобрений РУН-2,0П-DD представляет собой полуприцепную машину, состоящую из рамы, гидроцилиндра, бункера c надставками, карданного вала, двух рассеивателей, редукторов, четырех поворотных заслонок с секторами, механизма управления заслонками. Регулирование дозы внесения и симметричности подачи минеральных удобрений осуществляется путем перемещения заслонок

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры разбрасывателя, мм: - длина - ширина - высота |  | 3250 2100 2290 |  |
| Ширина внесения удобрений (рабочая), м |  | 21…22 |  |
| Масса конструкционная, кг |  | 929 |  |
| Рабочая скорость движения, км/ч |  | 6,0…11,3 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | При внесении аммиачной селитры минимальная доза внесения удобрений – 60,1 кг/га (по ТУ – 40 кг/га), максимальная доза внесения удобрений –579,2 кг/га (по ТУ – 450 кг/га). Нестабильность дозы внесения удобрений на обоих фонах – от 3,4 %, что соответствует СТО АИСТ 1.13 (до 10,2%). Неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине внесения – 14,8 %, по ходу внесения – 4,7 %, что отвечает требованиям ТУ (не более ±15 % и не более 7,0 % соответственно). Рабочая ширина внесения удобрений – 21,0 м при требовании ТУ – 16…24 м |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени – 20,37 га, что соответствует требованиям ТУ (не менее 16,0 га). Во время испытаний разбрасывателя РУН-2,0П-DD нарушений технологического процесса внесения минеральных удобрений не наблюдалось, поэтому коэффициент надежности технологического процесса – 1,0 (по проекту ТУ – не менее 0,98). Удельный расход топлива за сменное время работы разбрасывателя – 0,59 кг/га |  |  |
| Безопасность движения | Разбрасыватель минеральных удобрений РУН-2,0П-DD приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 1,4 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Транспортная скорость – до 25 км/ч |  |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещает устройство и работу основных частей машины, технические данные, правила эксплуатации и регулировки, требования безопасности и техническое обслуживание. Предусмотрены виды технических обслуживаний: - при эксплуатационной обкатке; - по окончании эксплуатационной обкатки; - ежесменное ТО (ЕТО) через 8…10 ч; - ТО перед началом сезонных работ; - ТО при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,30 чел.-ч |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Разбрасыватель минеральных удобрений РУН-2,0П-DD не полностью соответствует требованиям НД по отдельным показателям безопасности: - в ходе испытаний выявлено два отказа, один из них конструкционного характера; - отсутствует приспособление для контроля с места оператора ЭС за уровнем удобрений в бункере; - требуется установка тормозной системы. Устранить недостатки, выявленные при испытаниях, и продолжить испытания |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Сидяченко П.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-07-13 (1040012) от 14 ноября 2013 года |