Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

- Департамент научно-технологической политики и образования

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Северо-Кавказская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-08-13 (1130092)

КОСИЛКА НАВЕСНАЯ КН-2,1М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-изготовитель: ОАО «Корммаш» | 347510, Ростовская область, п. Орловский, ул. Пролетарская, 34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Косилка навесная КН-2,1М |  |  |  |
| Назначение | ###### Косилка навесная КН-2,1М с пальцевым режущим аппаратом нормального типа предназначена для скашивания трав на естественных степных сенокосах, а также трав на заливных лугах, сеяных, однолетних и многолетних и отавы с укладкой массы в прокосе |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Вид работы |  | Скашивание естественных трав | Скашивание люцерны |
| Высота среза: - установочная, см - фактическая: - среднее арифметическое значение, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % Потери общие, % к урожаю, в том числе: - не срезанными растениями - от повышенного среза |  | 7,0 7,1 1,70 25,09 0,01 0 0,01 | 7,0 8,2 2,22 27,23 0,02 0 0,02 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 1,1 | 1,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Задненавесная правосторонняя |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Фиксация режущего аппарата в транспортном положении осуществляется транспортным прутом |  |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировка высоты среза осуществляется изменением положения лыж внутреннего и наружного башмаков. Регулировка зазора между сегментом и задним краем пальцевой пластины осуществляется изменением количества регулировочных прокладок |  |
| Агрегатирование |  | С тракторами класса 0,6 … 1,4 (Т-30А80; МТЗ-80) |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,14 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Неудовлетворительная |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |

| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена недостаточно: - отсутствует приспособление для безопасной очистки рабочих органов; - при ручной очистке косилки от технологического материала затруднен доступ к кривошипу привода ножа режущего аппарата; - при переводе режущего аппарата из рабочего положения в транспортное и обратно силы сопротивления составляют 300 Н (по ГОСТ – не более 200 Н); - места смазки не обозначены; - на видных местах элементов конструкции косилки не нанесены надписи, символы, таблички по технике безопасности |
| --- | --- |

Описание конструкции машины

Косилка навесная КН-2,1М состоит из рам и режущего аппарата, соединенного с поворотной стойкой поперечной тягой. Режущий аппарат в рабочем положении удерживается тяговым предохранителем, конец которого соединен с рамой косилки тягой подвижной. В состав косилки входят также механизм копирования, опора поворотная, транспортный прут , внутренний башмак, наружный башмак, отводная доска. Режущий аппарат – основной рабочий орган косилки, предназначен для срезания травы с укладкой ее в прокос. Он состоит из пальцевого бруса, ножа, прижимов, пальцев, сегментов, внутреннего башмака, наружного башмака

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры косилки, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | 1490 3670 865 |
| ##### в транспортном положении ##### - длина ##### - ширина ##### - высота | 1490 1970 ##### 2380 |
| ##### Ширина захвата (конструкционная), м | ##### 2,1 |
| ##### Установочная высота среза, мм | ##### 45;70 |
| ##### Масса, кг | ##### 210,5 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 5,6…9,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания косилки навесной КН-2,1М проводились на скашивании естественного травостоя по целине и сеянной травы люцерны. Фактическая высота среза составила: 7,1 см на естественном разнотравье и 8,2 см на люцерне, что незначительно превышает установочную (7,0 см). Общие потери (0,01% на фоне 1 и 0,02% на фоне 2) от повышенного среза и несрезанными растениями не превышали установленные требования (не более 1,5% к урожаю по СТО АИСТ 1.14). |
| Производительность | Производительности за 1 ч основного времени на обоих фонах по причине одинаковых рабочих скоростей и рабочей ширины захвата косилки составили 1,1 га, что отвечает требованиям ТУ (до 1,8 га/ч). Производительности за час сменного времени снизились на 25% (по сравнению с основной) и составили 0,83 га. Снижение обусловлено затратами времени смены на повороты, техобслуживание агрегата, наладки и регулировки, нормируемый отдых, холостые переезды агрегат на типичное расстояние к месту работы и обратно. Производительности за час эксплуатационного времени - 0,72 га. По причине низкой технической надежности и затрат времени смены на проведение периодического техобслуживания произошло значительное снижение (на 34,0%) данной производительности по сравнению с основной. Удельный расход топлива составил на 1 фоне 4,75 кг/ч, на фоне 2, за счет большей урожайности зеленой массы люцерны, – 5,26 кг/ч. Испытания выявили нарушения технологического процесса скашивания (забивания косилки из-за наматывания скошенной за предыдущий проход травы на кривошип привода режущего аппарата). По этой причине коэффициент надежности технологического процесса - 0,94, что не соответствует требованиям ТУ (0,98) |
| Безопасность движения | Обеспечена недостаточно. Высота расположения переднего световозвращателя от земли - 2300 мм (по ГОСТ – не более 2100 мм); |

| Техническое обслуживание | При эксплуатации проводятся технические обслуживания: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8…10 часов; - периодическое ТО через каждые 60 часов; - при хранении. Руководство по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы косилки и ее составных частей, правила подготовки к работе, требования безопасности, правила эксплуатации и регулировки, техническое обслуживание, возможные неисправности и указания по их устранению, правила хранения, транспортирования, гарантии изготовителя. Иллюстрации к тексту выполнены в достаточном количестве, четкость изображений хорошая. Читаемость текста технической документации хорошая |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Косилка навесная КН-2,1М не полностью соответствует требованиям ТУ по отдельным показателям назначения, безопасности и надежности: - наматывание травы на кривошип привода ножа режущего аппарата; - деформация пальцевого бруса; - вилка шатуна упирается в раму косилки при переводе из транспортного положения в рабочее; - износ нижней поверхности головки ножа; - высота расположения переднего световозвращателя от земли – 2300 мм (по ГОСТ – не более 2100 мм); - места смазки не обозначены; - высота среза при движении агрегата на максимальной скорости при скашивании естественного разнотравья (12,2 см) и травы люцерны (13,9 см) значительно превышает установочную (7,0 см); - коэффициент надежности технологического процесса – 0,94 (по ТУ – 0,98); - наработка на отказ общая – 5,6 ч (по ТУ – не менее 100 ч); - коэффициент готовности с учетом организационного времени – 0,85 (по ТУ – 0,97). Косилка навесная КН-2,1М рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Медведева Е.В. |
| Источник информации: | Протокол № 11-08-13 (1130092) от 14 октября 2013 года |