МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-09-13 (2020032)

##### БОРОНА ПРИЦЕПНАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ БПГ-15

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Миллеровосельмаш» | 349130, г. Миллерово Ростовской обл., ул. Заводская, 1 тел.: (86385)2-30-61, факс: 2-30-75 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Борона прицепная гидрофицированная БПГ-15 |  |  |  |
| Назначение | Борона прицепная гидрофицированная БПГ-15 предназначена для выполнения операций: закрытие влаги в период предпосевного боронования, повторное боронование под технические культуры, довсходовое и послевсходовое боронования технических культур с целью удаления сорняков, сбор в валки пожнивных остатков, боронование озимых |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Виды работ |  | Послепосевное боронование подсолнечника | Предпосевное боронование полупара |
| Скорость движения, км/ч |  | 11,52 | 8,90 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 14,6 | 14,6 |
| Глубина обработки, см |  | 4,9 | 7,0 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ±см |  | 0,94 | 1,23 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,3 | 3,0 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм - свыше100 мм |  | 0,5 0 | 6,4 0 |
| Уничтожение сорных растений, % |  | - | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 16,81 | 13,00 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип изделия |  | # Прицепной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировка углов наклона пальцев при помощи рычага, перемещаемого по сектору |  |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,12 |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 2…3 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 54,3…57,1 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,27 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство регулировки |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Не обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Борона прицепная гидрофицированная БПГ-15 состоит из прицепного устройства, центральной балки, балки левой, балки правой, колеса в сборе, траверсы, секции, блока колес, крестовины, гидротрассы и гидроцилиндров, строп натяжных, цепи страховочной. Балка центральная представляет собой цельно сваренную конструкцию, состоящую из трубы прямоугольного сечения, проушин для соединения с боковыми балками, щек для крепления гидроцилиндров и для крепления центральной балки с прицепным устройством с помощью осей. Балка левая (правая) состоит из трубы прямоугольного сечения, трубы для крепления блока колес, крышки, втулки, ферм жесткости, раскоса. На балках центральной, левой (правой) установлены траверсы, к которым крепятся секции с пружинными зубьями. Петли служат для крепления строп натяжения. Вилки колес обеспечивают вращательное движение колес на 360о. Секции состоят из сварной рамы, пяти валов, на которых крепятся двадцать пальцев пружинных с двумя зубьями на каждом пальце. На секциях имеется механизм регулировки углов наклона пальцев, состоящих из рычага, сектора, тяг, соединенных осями. Пальцы могут изменять угол наклона в пределах 90о от вертикали. Цепи крепятся к секциям и траверсам осями и фиксируются шайбами и шплинтами. Перевод из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется при помощи гидроцилиндров

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 6980 16270 985 11980 4105 2580 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м | 15,11 |
| ##### Пределы регулировки глубины обработки, см | 1…9 |
| Масса, кг | 2315 |
| Дорожный просвет, мм | 290 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы следует, что глубина обработки соответствовала установочной (4,9 см и 7,0 см) на обоих фонах. При этом, во всех вариантах получена удовлетворительная устойчивость хода рабочих органов ±(0,94…1,23 см). После прохода бороны остаётся выровненная поверхность поля (гребнистость 1,3…3,0 см), что укладывается в допустимый предел (не более 3 см). Качество крошения почвы по обоим фонам (0,5 %…6,4 %) соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6 (не более 5 %). Орудие полностью подрезает сорные растения на обоих фонах. |
| Производительность | На послепосевном бороновании агрегат (БПГ-15+ МТЗ-80) показал производительность в час основного времени 16,81 га/ч при рабочей скорости 11,52 км/ч; на предпосевном бороновании полупара основная производительность агрегата (БПГ-15+ Агромаш-90ТГ) – 13,00 га/ч при рабочей скорости 8,90 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6. Производительности в час сменного времени получены, соответственно фонам 12,60 и 9,86 га/ч. Снижение сменных производительностей против основных произошло за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое обслуживание агрегата и нормируемых затрат времени на холостые переезды в начале и конце смены, и отдых механизатора. Полученные коэффициенты использования эксплуатационного времени 0,74 и 0,75 также удовлетворяют требованиям ТУ (0,70). Технологический процесс на обоих фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 при требованиях не менее 0,98 - по ТУ. Удельные расходы топлива за время сменной работы получены соответственно 0,78 и 1,16 кг/га |

| Безопасность движения | Борона прицепная гидрофицированная БПГ-15 приспособлена к движению в агрегате с тракторами тягового класса 2…3 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Борона оборудована световозвращателями. Транспортная скорость – до 15 км/ч |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации не имеет четкого описания общего устройства бороны. В доходчивой форме и достаточном объеме описаны работа основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, правила эксплуатации и регулировки. В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: -при эксплуатационной обкатке; -ежесменное ТО через каждые 10 часов; -периодическое ТО через каждые 50 часов; -при хранении (кратковременном и длительном). Трудоемкость ежесменного ТО - 0,27 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец бороны прицепной гидрофицированной БПГ-15 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности: - адгезия лакокрасочных покрытий составляет 3…4 балла при норме – не более 2 балла; - дорожный просвет составляет 290 мм при требовании ТУ - не менее 300 мм; - места смазки не обозначены; - руководство по эксплуатации не соответствует требованиям пункта 6.5 ГОСТ Р ИСО 12100-2; - концы канатов не оплавлены, имеются заусенцы, представляющие опасность травмирования; - расположение боковых световозвращателей не соответствует ГОСТ Р 53489. Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.С.Савченко |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-09-13 (2020032) от 16 октября 2013 года |