МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-10-13 (1010011)

## Трактор ГУСЕНИЧНЫЙ сельскохозяйственный

АГРОМАШ-90ТГ 1040М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» | 400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор гусеничный сельскохозяйственный Агромаш-90ТГ 1040М |  |  |  |
| Назначение | Трактор Агромаш-90ТГ 1040М с кабиной производства ВМТЗ, гусеничный, сельскохозяйственный, общего назначения, тягового класса 3 по ГОСТ 27021, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150 предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудиями на пахоте, предпосевной обработке почвы, посеве, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах, а также для выполнения легких дорожно-землеройных и мелиоративных работ |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - эксплуатационная мощность двигателя, кВт - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 |  |  | 65,9 1801 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт∙ч |  |  | 225 |
| - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  |  | 20,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и негидрофицированными, серийно выпускаемыми с.-х. машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,14 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Не безопасна заправка топливного и масляного баков из-за отсутствия поручня для удержания оператора |  |

Описание конструкции трактора

На тракторе Агромаш-90ТГ 1040М установлен дизель Д-245.5S2 производства ОАО «Минский моторный завод». Трансмиссия – механическая, включает муфту сцепления, передачу карданную, коробку передач, задний мост, передачи конечные. По заказу на трактор могут устанавливаться ВОМ, ходоуменьшитель или реверс-редуктор. Муфта сцепления – фрикционная, двухдисковая, постоянно замкнутого типа. Передача карданная – телескопический вал с двумя универсальными карданными шарнирами на игольчатых подшипниках открытого типа с механическим тормозком муфты сцепления. Обеспечивает передачу крутящего момента и компенсацию перекосов и несоосности между валом муфты сцепления и валом коробки передач (ходоуменьшителя или реверс-редуктора). Коробка передач – механическая, семиступенчатая, с подвижными шестернями. В коробке передач предусмотрена блокировка, препятствующая включению и выключению передач при включенной муфте сцепления. Коробка передач и задний мост имеют общий корпус. Мост задний - состоит из главной передачи, планетарного механизма поворота и тормозных устройств. Конечные передачи – расположены по обеим сторонам заднего моста и состоят из пары шестерен и ведущих колес. Ведущие колеса передают крутящий момент на гусеничные цепи, что обеспечивает поступательное движение трактора. Вал отбора мощности (ВОМ) - представляет собой одноступенчатый редуктор, частично независимый, со сменными шестернями и хвостовиком, устанавливается на заднюю плоскость корпуса трансмиссии. Служит для привода рабочих органов машин, агрегатируемых с трактором. Выходной хвостовик имеет две скорости вращения – 540 мин-1 и 1000 мин-1. Крутящий момент на ВОМ передается от первичного вала коробки передач, а при комплектации трактора ходоуменьшителем или реверс-редуктором – от ведущего вала ходоуменьшителя или реверс-редуктора. Изменение частоты вращения ВОМ осуществляется заменой шестерен редуктора ВОМ. Сменная шестерня в ЗИП не прикладывается. Управление движением трактора осуществляется двумя рычагами поворота, педалью муфты сцепления и педалью остановочных тормозов, воздействующих через пневмоусилители следящего типа. Рама трактора сварная, предназначена для крепления на ней всех частей трактора. В передней части имеются по два резьбовых отверстия М20 на бугелях и по четыре резьбовых отверстия М20 на боковых поверхностях переднего бруса для установки кронштейнов для передних балластных грузов. Ходовая система состоит из четырех балансирных кареток подвески, двух направляющих колес с пружинными амортизаторами и гидравлическими механизмами для натяжения гусениц, четырех поддерживающих роликов и двух гусеничных цепей шириной 390 мм. Гидравлическая и навесная система. Трактор оборудован раздельноагрегатной гидравлической системой, задним навесным устройством (ЗНУ) и прицепным устройством. Максимальное давление жидкости в системе – 18…20 МПа. Электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением 12 В выполнено по однопроводной схеме. Пневматическая система трактора предназначена для снижения усилий на рабочих органах управления поворотом, тормозами и муфтой сцепления. На тракторе устанавливается герметизированная шумо- и виброизолированная кабина 90ТГ.45.001 производства Владимирского моторно-тракторного завода (ООО «ВМТЗ») с дополнительным сиденьем для вспомогательного рабочего. Кабина состоит из каркаса, изготовленного из балок фигурного профиля, крыши, двух дверей и платформы. Кабина крепится по периметру к платформе болтами. Платформа с кабиной устанавливается на раме трактора на шести резиновых амортизаторах. Кабина максимально остеклена безопасными теплопоглощающими стеклами. Под сиденьем вспомогательного рабочего расположен контейнер для АКБ. Доступ к АКБ осуществляется с внешней стороны трактора. Кабина внутри шумо-, теплоизолирована специальным пористым материалом. Для создания нормального микроклимата, обеспечения работы в любых погодных условиях и создания комфорта в кабине трактора размещено следующее оборудование: - вентиляционная установка; - отопитель кабины; - стеклоочиститель переднего стекла с электроприводом; - электрический омыватель переднего стекла; - плафон внутреннего освещения кабины; - предусмотрено место для крепления термоса.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина ( по лестнице) - высота по крыше кабины | 4830 2005 2700 |
| Масса трактора эксплуатационная с полным балластом 430 кг, кг | 6830 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода - заднего хода | 6,0…12,6 5,1 |
| Вместимость топливного бака, л | 320 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность – 65,9 кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности - 1801 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности – 225 г/кВт∙ч; - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 20,1%; |  |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными с.-х. машинами и орудиями. Управление движением трактора осуществляется двумя рычагами поворота, педалью муфты сцепления и педалью остановочных тормозов, воздействующих через пневмоусилители следящего типа |  |
| Техническое обслуживание |  | Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало, за исключением заправки топливного и масляного баков из-за отсутствия поручня для удержания оператора. Трудоёмкость ежесменного ТО составляет 0,14 чел.-ч. Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| В конструкцию трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом, внесено 13 изменений, из которых четыре оценены как эффективные (одновременное включение передних и задних рабочих фар; установка тонированных стекол кабины, пробки заливной горловины топливного бака, исключающей течь топлива; установка кармана на правой внутренней стороне кабины), одно – недостаточно эффективное, по шести – замечаний нет, два – не эффективны. Заводу-изготовителю необходимо разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и представить на испытания трактор Агромаш-90ТГ 1040М в 2014 году |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Павлов Г.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-10-13 (1010011) от 16 октября 2013 года |