Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

- Департамент научно-технологической политики и образования

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Северо-Кавказская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-12-13 (4060092)

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

РСМ-101 «ВЕКТОР-430»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «КЗ «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-430» с двигателем Cummins QSB-6,7 Stage IIIa |  |  |  |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-430» предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8о в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. Комбайн производит срез на корню или подбор из валков хлебной массы, обмолот, сепарацию зерна, сбор и выгрузку зерна из бункера, уборку или утилизацию незерновой части урожая по одной из принятых схем. С использованием специальных приспособлений и дополнительного оборудования комбайн может убирать кукурузу на зерно, подсолнечник, сою, сорго, рапс, зернобобовые культуры, семенники трав и овощных культур |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Высота среза (фактическая), мм |  | 130 |  |  |  |
| Суммарные потери зерна за комбайном, %, в том числе: - потери зерна за молотилкой - потери зерна за жаткой |  | 1,67 1,50 0,17 |  |  |  |
| Качество зерна из бункера, %: - дробление зерна - сорная примесь |  | 1,73 0,87 |  |  |  |
| Содержание частиц измельченной соломы длиной не более 100 мм в общей массе, % |  | 84 |  |  |  |
| Ширина валка неизмельченной соломы, мм |  | 1629 |  |  |  |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | 4,5…5,3 |  |  |  |
| Производительность, т/ч (га/ч) за 1 ч основного времени |  | 12,2 (2,54) |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Способ агрегатирования |  | Самоходный |  |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |  |  |
| Настройка рабочих органов |  | С помощью гидравлики, электропривода и вручную (решета) |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ – 101 «Вектор – 430» состоит из молотильного агрегата (молотильно-сепарирующей части и очистки с вентилятором), в состав которого входят: бункер с выгрузным устройством, моторная установка, ходовая часть, рабочее место оператора, гидрооборудование, электрооборудование, наклонная камера; адаптеров (жатки или платформы-подборщика); измельчителя-разбрасывателя соломы. Тип МСУ – однобарабанный. Способ регулировки частоты вращения барабана - клиноременный вариатор, управляемый электрогидравлическим устройством, редуктор барабана для понижения оборотов. Способ регулировки зазоров между бичами барабана и подбарабаньем - изменением длины тяг и перемещением подбарабанья электромеханизмом из кабины. Регулировка величины открытия решет очистки осуществляется вручную (механически). Регулирование скорости движения комбайна на каждом режиме осуществляется с помощью объемного гидропривода |  |  |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой захватом 7,0 м, мм: в рабочем положении - длина - ширина - ширина с выгрузным шнеком (при выгрузке) - высота (при выгрузке) в транспортном положении - длина (без сменных рабочих органов) - ширина с жаткой на тележке - ширина в положении ближнего транспорта - высота | 11860 7485 8930 5850 9300 3720 7490 3930 |
| ##### Высота выгрузки, мм | ##### 5110 |
| ##### Масса комбайна с жаткой захватом 7,0 м (без тележки), кг | ##### 13550 |
| ##### Вместимость бункера, м3 | ##### 5,4 |
| Рабочая скорость движения комбайна, км/ч | ##### 3,8…8,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Определялись показатели качества работы на прямом комбайнировании озимой пшеницы урожайностью 48,1 ц/га, что соответствовало нормативам ТУ и НД (не менее 40 ц/га). Влажность зерна (9,6 %) была незначительно ниже нормы ТУ (10%…18 %), но соответствовала требованиям НД (до 25 %). Влажность соломы соответствовала нормам ТУ и НД. Высота среза – 130 мм. Суммарные потери зерна за комбайном – 1,67 % соответствовали требованиям ТУ и НД (не более 2,0 %). Качество бункерного зерна соответствовало требованиям ТУ и НД :дробление зерна – 1,73%; сорная примесь – 0,87%. Качество измельчения соломы соответствовало требованиям ТУ и НД: содержание частиц измельченной соломы до 100 мм – 84% при нормативе не менее 70%. Ширина валка неизмельченной соломы – 1629 мм незначительно превысила норматив (700…1600 мм). Ширина разбрасывания измельченной соломы – 4,5…5,3 м при норме ТУ и НД 4,0…6,0 м |
| Производительность | Производительность за час основного времени – 12,2 т/ч, что отвечает требованиям ТУ (не менее 12 т/ч). Рабочая скорость движения – 3,8 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы при включенном измельчителе–разбрасы-вателе – 2,1 кг/т |
| Безопасность движения | Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Безопасность движения по дорогам общей сети при наличии транспортной тележки для жатки обеспечивается. Система сигнализации имеется. Транспортная скорость – до 22,2 км/ч |

| Перечень и оценка эффективности изменений, внесенных в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний |  |
| --- | --- |
| Описание и цель изменения | Оценка эффективности изменения |
| Моторная установка |  |
| 1 Применен цилиндрический редуктор S8222136002 отбора мощности двигателя производства фирмы «Bondioli» с целью уменьшения габарита моторной установки | Габариты моторной установки уменьшились. Однако, имеется замечание – подтекание масла из-под манжеты вала шкива привода молотилки |
| 2 Изменена компоновка моторной установки с целью перекомпоновки комбайна, применение автономной выгрузки | Замечаний нет |
| 3 Изменен шкив привода молотилки комбайна вследствие изменения номинальной частоты вращения двигателя до 2200 мин-1 | Замечаний нет |
| 4 Применена крыльчатка WFL12 265 20 660/9-9/P4ZL/35/PAG/25,4/-/B вентилятора моторной установки производства фирмы «Wingfan» | Замечаний нет |
| 5 Применен датчик разреженности Х770317, 6.4 кПа системы питания двигателя воздухом с целью применения герметичного разъема | Замечаний нет |
| 6 Изменено крепление глушителя моторной установки в связи с перекомпоновкой моторной установки | Замечаний нет |
| Мост ведущих колес |  |
| 7 Установлены мост ведущих колес 101.02.10.000, коробка передач на три передачи со встроенным датчиком нейтрали, мостокомлект фирмы HS (Словакия), тормозные суппорта фирмы «СОRAM» с целью определения надежности продукции | Не эффективно. При наработке 138 ч основного времени произошел обрыв трех болтов крепления оси правого бортового редуктора, по коробке передач и тормозным суппортам замечаний нет |
| 8 Установлены шины компании «MITAS» 750/65R26 166D/169A8 SFT TL MI и диски колес компании «PRONAR» DW25Bх26-26.25.128 на ведущем мосту с целью определения надежности продукции | Замечаний нет. Максимальное давление ведущих колес комбайна без адаптера на почву составило 178 кПа (по ГОСТ 26955-86 – не более 210 кПа) |

| 9 Установлен механизм переключения передач 103.02.70.000 с уменьшенным ходом избирания при переключении передач, в связи с применением моста ведущих колес 101.02.10.000 | Замечаний нет |
| --- | --- |
| Измельчитель-разбрасыватель |  |
| 10 В блоке измельчителя применены ножи шарнирные 60-0170-19-01-2 фирмы «МWS» с целью повышения качественных показателей работы измельчителя и повышения ресурса работы ножей | Замечаний нет. Содержание частиц измельченной соломы длиной не более 100 мм в общей массе составило 84% (по ТУ и СТО АИСТ 8.22 – не менее 70%). Для определения ресурса работы ножей и проверки в условиях уборки различных культур требуется продолжить испытания ножей |
| Гидрооборудование |  |
| 11 Применена новая трасса ГСТ с целью исключения скапливания пожнивных остатков на элементах трассы | Замечаний нет. Скапливание пожнивных остатков на элементах трассы ГСТ не наблюдалось |
| 12 Установлен гидроцилиндр выноса выгрузного шнека с демпфированием штока в крайних положениях с целью исключения ударов выгрузного шнека в крайних положениях | Замечаний нет. При выносе выгрузного шнека, ударов шнека в крайних положениях не наблюдалось |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Изменения, внесенные в конструкцию комбайна РСМ-101 «Вектор-430», эффективны: - измененная компоновка моторной установки; - измененный шкив привода молотилки комбайна; - крыльчатка WFL12 265 20 660/9-9/P4ZL/35/PAG/25,4/-/B вентилятора моторной установки производства фирмы «Wingfan»; - датчик разреженности Х770317, 6.4 кПа системы питания двигателя воздухом; - измененное крепление глушителя моторной установки; - шины моста ведущих колес компании «MITAS» 750/65R26 166D/169A8 SFT TL МI и диски колес компании «PRONAR» DW25Bх26-26.25.128; - механизм переключения передач 103.02.70.000 к мосту 101.02.10.000 фирмы HS (Словакия); - ножи шарнирные 60-0170-19-01-2 в блоке измельчителя-разбрасы-вателя фирмы «MWS»; - новая трасса ГСТ; |  |
| - гидроцилиндр выноса выгрузного шнека с демпфированием штока в крайних положениях; - цилиндрический редуктор S8222136002 отбора мощности двигателя производства фирмы «Bondioli», однако, имеется замечание – течь масла из-под манжеты вала шкива привода молотилки |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Агапенков А.С. |
| Источник информации: | Протокол № 11-12-13 (4060092) от 23 октября 2013 года |