МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-13-13 (1020232)

КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КПК-8С

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО «Компания САРМАТ» | 344065, г. Ростов-на-Дону ул. Орская, 17 тел.(863)223-79-44 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культиватор прицепной комбинированный КПК-8С |  |  |  |  |
| Назначение | Культиватор прицепной комбинированный КПК-8С предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Культивация зяби на глубину 10…12 см |  | Предпосевная культивация на глубину 6…8 см |
| Скорость движения, км/ч |  | 7,9 |  | 9,8 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 7,75 |  | 7,80 |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ±см - коэффициент вариации, % |  | 10,9 1,53 14,0 |  | 7,8 1,14 14,7 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 25 мм - свыше 100 мм |  | 90,6 0 |  | 92,4 0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,3 |  | 2,1 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 |  | 100 |
| Вынос влажного слоя почвы: - влажность почвы, % до прохода, в слоях, см от 0 до 3 включ. св. 3 до 6 включ. св. 6 до 9 включ. после прохода, в слоях, см от 0 до 3 включ. св. 3 до 6 включ. св. 6 до 9 включ. |  | 12,3 13,7 17,5 15,0 15,8 19,0 |  | 5,1 6,2 11,7 7,2 9,4 12,8 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 6,14 |  | 7,64 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Тип изделия |  |  | # Прицепной |  |
| Агрегатируется с тракторами |  |  | # Класса 2; 3 |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | ГНС трактора |  |

| Настройка рабочих органов | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовыми механизмами колес |
| --- | --- |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч | # 0,12 |
| Потребляемая мощность машины, кВт | # 36,1…65,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | # 0,28 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной трехсекционной рамой, на которой установлены в три ряда основные рабочие органы – стрельчатые лапы. На заднем брусе культиватора устанавливаются сменные приспособления для дополнительного выравнивания и крошения почвы

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора, мм: в транспортном положении - длина - ширина - высота в рабочем положении - длина - ширина - высота |  | 6420 4370 2720 6420 7980 1720 |
| Масса машины, кг |  | 2420 |
| Ширина захвата конструкционная, м |  | 8,0 |
| Глубина обработки почвы, см |  | 6…12 |
| Количество точек смазки, шт. |  | 49 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы культиватора в агрегате с трактором Агромаш-150ТГ следует, что рабочая скорость агрегата на обоих фонах (7,9 и 9,8 км/ч ) укладывалась в требованиям ТУ (7…10 км/ч). Рабочая ширина захвата (7,8…7,85 м), в основном, в пределах ТУ (8,010,15 м). Машина обеспечивает заданную глубину обработки (10…12 и 6…8 см), что соответствует ТУ (5…12 см). При этом, получена вполне удовлетворительная устойчивость хода рабочих органов на обоих фонах  (1,14…1,53 см), что соответствует нормативу (  2 см) по СТО АИСТ 1.12. После прохода машины остаётся выровненная поверхность почвы. Гребнистость – 2,1…2,3 см, что укладывается в допустимый предел (не более 4 см). Это создаёт предпосылки для качественного выполнения последующих операций. Орудие хорошо разделывает почву. Качество крошения почвы – 90,6 %…92,4 % соответствует ТУ (не менее 70 %…80 %). Отмечено полное подрезание сорных растений. Вынос влажного слоя почвы на поверхность после прохода орудия увеличивается на 2,1 %…3,2 %. Культиватор КПК-8С в агрегате с трактором Агромаш-150ТГ по качеству работы полностью соответствовал предъявляемым требованиям |  |
| Производительность | На культивации зяби на глубину 10...12 см культиваторный агрегат (КПК-8С+ Агромаш-150ТГ) показал производительность в час основного времени равную 6,14 га при рабочей скорости 7,92 км/ч; на предпосевной культивации – 7,64 га при рабочей скорости 9,79 км/ч. Полученные показатели на всех фонах соответствуют требованиям ТУ(Wo- 4,66…8,01 га/ч и Vр- 7,0…10,0 км/ч) и СТО АИСТ 4.6 (0,9 0,3 га на метр ширины захвата). Технологический процесс на всех фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 при требованиях не менее 0,99 - по ТУ. Удельные расходы топлива за время сменной работы получены соответственно 4,41 и 3,74 кг/га |  |
| Безопасность движения | Культиватор КПК-8С в агрегате с трактором Агромаш-150ТГ может использоваться для передвижения по дорогам общей сети |  |
| Техническое обслуживание | Культиватор имеет два вида технического обслуживания – сезонное и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,28 чел.-ч |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор паровой комбинированный соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Савченко А.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-13-13 (1020232) от 25 октября 2013 года |