МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-15-13 (2020022)

КУЛЬТИВАТОР СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КСП-12

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ### ОАО «Корммаш» | 347510, п. Орловский Ростовской обл., ул. Пролетарская 34, тел.(275)31-4-58 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культиватор сплошной обработки почвы КСП-12 |  |  |  |  |
| Назначение | Культиватор КСП-12 предназначен для предпосевной обработки почвы, обработки паров с одновременным боронованием пружинной бороной и выравниванием с дополнительным крошением планчатыми катками. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8%...28% и твердости 0,4…1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности, кроме зон, подверженных ветровой эрозии. Культиватор агрегатируется с тракторами класса 5. Способ агрегатирования – прицепной |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Культивация полупара на глубину 10…12 см |  | Предпосевная культивация на глубину 6…8 см |
| Скорость движения, км/ч |  | 7,92 |  | 9,79 |
| Ширина захвата, м: -конструкционная - рабочая |  | 12,25 12,0 |  | 12,25 12,0 |
| Глубина обработки: -средняя, см |  | 10,77 |  | 7,49 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 25 мм -свыше 100 мм |  | 90,6 0 |  | 92,4 0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,4 |  | 2,2 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 |  | 100 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 11,04 |  | 12,58 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип изделия |  |  | # прицепной |  |
| - агрегатируется с тракторами |  |  | # Класса 4; 5 |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | ГНС трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом колеса |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  | # 0,12 |  |
| Потребляемая мощность машины, кВт |  |  | # 36,1…65,4 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | # 0,25 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой прицепное гидрофицированное орудие с шарнирной пятисекционной рамой, на которой установлены в три ряда основные рабочие органы – стрельчатые лапы. На заднем брусе культиватора устанавливаются сменные приспособления для дополнительного выравнивания и крошения почвы

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора, мм: в транспортном положении - длина - ширина - высота в рабочем положении - длина - ширина - высота | 4830 4350 3590 4860 12250 1610 |
| Масса машины, кг | 3698 |
| Пределы регулировки глубины обработки почвы, см | 0…14 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы машины следует, что рабочая скорость агрегата на обоих фонах 9,2 км/ч и 10,49 км/ч укладывалась в требования ТУ (7…10 км/ч). Рабочая ширина захвата 12 м, в основном, также была в пределах ТУ (12,2 м). Машина обеспечивает заданную глубину обработки (10…12 и 6…8 см), что соответствует ТУ (5…12 см). После прохода машины остаётся выровненная поверхность почвы (гребнистость 2,2…2,4 см), что укладывается в допустимый предел (не более 4 см). Отмечено полное подрезание сорных растений |
| Производительность | На культивации полупара на глубину 10…12 см культиваторный агрегат (КСП-12+Т-150К) показал производительность в час основного времени –11,04 га при рабочей скорости 9,20 км/ч; на предпосевной культивации основная производительность получена 12,58 га/ч при рабочей скорости 10,49 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям ТУ (Wo- не менее 8,4 га/ч и Vр- 7,0…12,0 км/ч) и СТО АИСТ 4.6 (7,05…14,1 га/ч). Производительности в час сменного времени получены соответственно фонам 8,35 и 9,45 га. Снижение сменных производительностей против основных произошло за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое обслуживание агрегата и нормируемых затрат времени на холостые переезды в начале и конце смены и отдых механизатора. Полученные коэффициенты использования сменного времени 0,76 и 0,75 соответствуют требованиям ТУ (0,71) |
| Безопасность движения | Культиватор КСП-12 в агрегате с трактором Т-150К может использоваться для передвижения по дорогам общей сети |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Культиватор имеет два вида технического обслуживания – сезонное и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,25 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КСП-12 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Савченко А.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-15-13 (2020022) от 30 октября 2013 года |