МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-17-13 (1040022)

РАССЕИВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ТРУД-1

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ФГБОУ ВПО АЧГАА | 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Рассеиватель минеральных удобрений ТРУД-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Назначение | Предназначен для распределения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом видах с высокой равномерностью по поверхности поля с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки озимых и пропашных культур, лугов и пастбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Значение показателя по данным испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работы |  | Внесение аммиачной селитры |  |  |  |  | Внесение диаммофоса |  |  |  |  |
| Пропускная способность машины, кг/с |  | 0,22 | 1,90 |  | 0,63 |  | 0,27 |  | 2,95 | 2,86 |  |
| Доза внесения удобрений, кг/га: - заданная, приведенная к рабочей ширине внесения - фактическая на рабочей ширине внесения - максимальная - минимальная |  | 25** - - 22,4 | 604** - 528 - |  | 52** 52 - - |  | 36** - - 26,4 |  | 724** - 652 - | 292** 236 - - |  |
| Отклонение фактической дозы внесения от заданной, % |  | 10 | 13 |  | 0 |  | 27 |  | 10 | 19 |  |
| Нестабильность дозы внесения удобрений, % |  | 9,8 | 0,2 |  | 9,2 |  | 10,0 |  | 5,2 | 2,0 |  |
| Неравномерность распределения удобрений, %: - на рабочей ширине внесения - по ходу движения агрегата |  | 15 10 | 32 4 |  | 18 3 |  | 15 7 |  | 44 3 | 38 9 |  |
| Ширина внесения удобрений, м: - общая - рабочая - фактическая |  | 28,0 28,0 26,0 |  | 33,5 33,5 31,5 |  | 31,5 31,5 29,5 | 30,0 30,0 28,0 | 33,5 33,5 31,5 |  | 31,5 31,5 29,5 |  |
| Производительность, т/ч за 1ч : - основного времени |  | – |  | – |  | 43,5 | – | – |  | 43,5 |  |
| Примечание - **Значение показателя из «Руководства по эксплуатации рассеивателя минеральных удобрений ТРУД-1». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Установка дозы и симметричности подачи минеральных удобрений на дозирующий диск рассеивателя производится путем перемещения заслонок устройства дозирующего вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,07 |
| Агрегатирование | Тракторы класса 1,4 и 2,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,1…12,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Рассеиватель минеральных удобрений ТРУД-1 представляет собой навесную машину, состоящую из рамы, гидроцилиндра, бункера с сеткой, надставки бункера, замка автосцепки, карданного вала, диска разбрасывающего, редуктора, защиты, двух поворотных заслонок с секторами и фиксаторами, заслонки-отсекателя с механизмом управления. Регулирование дозы внесения и симметричности подачи минеральных удобрений осуществляется путем перемещения заслонок

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры рассеивателя, мм: - длина - ширина - высота | 1330 1335 1770 |
| Ширина внесения удобрений (рабочая), м | 28,0…39,5 |
| Масса рассеивателя, кг | 276 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 4,6…13,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При внесении аммиачной селитры и диаммофоса минимальная доза внесения удобрений составила соответственно 22,4 и 26,4 кг/га (по ТЗ – 40 кг/га), максимальная доза внесения удобрений составила соответственно 528 и 652 кг/га (по ТЗ – 450 кг/га). Нестабильность дозы внесения удобрений на обоих фонах составила от 0,2% до 10,0%, что соответствует СТО АИСТ 1.13 (до 10,2%). Неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине внесения на обоих фонах при минимальной дозе внесения удобрений и на внесении аммиачной селитры при хозяйственной дозе внесения удобрений (52 кг/га) соответствует требованиям ТЗ (менее 25%). При увеличении дозы внесения удобрений неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине внесения увеличивается и превышает требования ТЗ. Неравномерность распределения удобрений по ходу движения агрегата на фонах составила от 3% до 10% при требовании ТЗ – менее 15%. Рабочая ширина внесения удобрений на фонах составила 28,0…33,5 м при требовании ТЗ – 10…24 м |
| Производительность | Производительность за час основного времени на обоих фонах была получена одинаковой (43,5 га), что выше требований проекта ТУ (до 36 га). В ТЗ этот показатель не нормируется. Во время испытаний рассеивателя ТРУД-1 на обоих фонах нарушений технологического процесса внесения минеральных удобрений не наблюдалось, поэтому коэффициент надежности технологического процесса на фонах равен 1,0 (по проекту ТУ – не менее 0,98). Удельный расход топлива за сменное время работы рассеивателя ТРУД-1 на первом и втором фонах соответственно составил 0,31 и 0,39 кг/га. Больший расход топлива на втором фоне обусловлен большими затратами (в 1,8 раза) топлива на технологические переезды |

| Безопасность движения | Рассеиватель минеральных удобрений ТРУД-1 приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 1,4 и 2,0 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Транспортная скорость – до 30 км/ч |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещает устройство и работу основных частей машины, технические данные, правила эксплуатации и регулировки, требования безопасности и техническое обслуживание. Предусмотрены виды технических обслуживаний: - при эксплуатационной обкатке; - по окончании эксплуатационной обкатки; - ежесменное ТО (ЕТО) через 8…10 ч; - ТО-1 через 60 ч; - ТО перед началом сезонных работ; - ТО при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,25 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Рассеиватель минеральных удобрений ТРУД-1 не полностью соответствует требованиям НД по отдельным показателям назначения и безопасности: - отклонение фактической дозы внесения удобрений от заданной при внесении аммиачной селитры и диаммофоса составило от 10% до 27% на разных режимах при нормативе СТО АИСТ 1.13 – до 8%; - неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине внесения при внесении аммиачной селитры и диаммофоса на разных режимах составила от 15% до 44% при требовании ТЗ – не более 25%, СТО АИСТ 1.13 – до 7%; - в ходе испытаний выявлено два отказа конструкционного характера; - отсутствует приспособление для контроля с места оператора ЭС за уровнем удобрений в бункере. Рассеиватель минеральных удобрений ТРУД-1 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Грузинов В.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-17-13 (1040022) От 08 ноября 2013 года |