МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-20-13 (1020232)

КАТОК КОЛЬЧАТО-ЗУБЧАТЫЙ ККЗ-10В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ООО НПФ «Агротехник» Организация-изготовитель: ОАО «Волгоградский электромеханический завод» | 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, пер. Селекционный, 13а 400080, г. Волгоград, Промзона |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10В |  |  |  |
| Назначение | Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10В предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, выравнивания поверхности поля, уплотнения на глубину до 10 см и рыхления на глубину 4 см поверхностного слоя почвы, что способствует сохранению влаги. Каток используется во всех зонах возделывания, кроме зоны горного земледелия. Каток должен изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 1, группы условий эксплуатации 5 по ГОСТ 15150 |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Виды работ |  |  | Прикатывание посевов озимой пшеницы |
| Глубина обработки, см |  |  | 3,8 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  | 1,6 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 25 мм |  |  | 96,5 |
| Плотность почвы, г/см3, в слоях, см: от 0 до 5 вкл. св. 5 до 10 вкл. св. 10 до 15 вкл. средняя в слое 0…15 |  |  | 0,95 1,10 1,12 1,057 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0…5 см, %: - до прохода орудия - после прохода орудия |  |  | 20,5 20,6 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  |  | 11,97 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип изделия |  |  | # Полуприцепной |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  |  | Механически |
| Время подготовки машины к работе, ч |  |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  |  | Агромаш 90 ТГ |
| ##### Трудоемкость перевода в из рабочего положения в транспортное и обратно, чел.-ч |  |  | 0,23 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство регулировки |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Каток представляет собой полуприцепную машину, имеющую пятизвенную рамную конструкцию, обеспечивающую копирование рельефа поля. В конструкцию катка входят центральная рама, две средние рамы, две крайние рамы, транспортный механизм с гидроцилиндрами, сница. Секции рам соединены между собой шарнирно. Сница состоит из центрального бруса, на котором установлен транспортный механизм. На снице установлена опора для фиксации средних и крайних рам в транспортном положении. При этом, средние рамы к опоре фиксируются цепью, а фиксация боковой и средней секций осуществляется штырем. Для положения хранения на снице предусмотрена стойка. Транспортный механизм на кронштейне имеет регулировочный паз для регулировки степени воздействия на почву катка, который совмещают при регулировке с набором отверстий кронштейнов сницы и фиксируются штырем. Тяга предназначена для регулировки степени воздействия катка на почву. При помощи гидроцилиндров осуществляется перевод катка из рабочего положения в транспортное и обратно. Секция катка состоит из 18 клиновидно-кольчатых волнистых дисков и 17 зубчатых дисков. Вал дисков вращается на двух подшипниковых узлах, прикрепленных к боковине. Боковины необходимы для присоединения секции к раме катка. Диски на валу крепятся при помощи шпоночного паза и имеют возможность перемещаться по валу, а диски свободно посажены на ступицы дисков. Свободная посадка дисков уменьшает залипание рабочих органов почвой |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота |  | 5180 10690 1330 4340 2940 2110 |  |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м |  | 10,37 |  |
| Масса, кг |  | 5480 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | До 12 |  |
| Транспортная скорость, км/ч |  | До 15 |  |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Рабочая скорость катка с трактором Агромаш 90ТГ (12 км/ч) укладывалась в требования ТУ (до 12 км/ч). Рабочая ширина захвата была стабильной (10,0 м) и соответствовала ТУ(10,0 м). Рыхление поверхностного слоя почвы (4,1 см) в пределах требований ТУ (до 4 см). При этом, устойчивость хода рабочих органов получена удовлетворительная  0,86 см. Орудие хорошо выравнивает поверхность почвы. Гребнистость после прохода машины заметно улучшается (с 3 до 1,6 см). После прохода орудия увеличивается содержание агрономически ценной фракции почвы размером до 25 мм (с 84,7 % до 95,4 %), что соответствует нормативу по СТО АИСТ 4.6 (не менее 85%). Машина соответствует и экологическим требованиям. Плотность почвы (1,077 г/см3) весьма далека от критических значений по СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (1,5 и 1,2…1,3 г/см3). Увеличение содержания эрозионно-опасных частиц почвы после прохода агрегата не прослеживается (20,5 % и 20,7 %) |  |
| Производительность | На прикатывании посевов озимой пшеницы производительность в час основного времени катка с трактором Агромаш 90ТГ – 11,97 га при рабочей скорости 11,97 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям ТУ (Wo- до 12,0 га/ч и Vр - до 12,0 км/ч) и СТО АИСТ 4.6 (Wo - 6,0…9,5 га/ч и Vр – до 12,0 км/ч). Производительность в час сменного времени получена 8,76 га. Снижение сменной производительности против основной произошло за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое обслуживание агрегата и нормируемых затрат времени на холостые переезды в начале и конце смены и отдых механизатора. Эксплуатационная производительность в сравнении со сменной снижается незначительно (8,73 га/ч) из-за затрат времени на периодическое техническое обслуживание. Технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0 при требованиях не менее 0,98 - по ТУ. Удельный расход топлива за время сменной работы получен 1,28 кг/га |  |
| Безопасность движения | Каток ККЗ-10В соответствует требованиям ГОСТ Р 53489. Конструкция катка обеспечивает удобство и безопасность обслуживания, устойчивость и безопасность в отцепленном состоянии и при соединении с ЭС. Элементы конструкции катка не затрудняют оператору доступ к рабочим местам и местам технического обслуживания и не ограничивают обзор с рабочего места объектов постоянного наблюдения. Безопасность транспортирования по дорогам общего пользования обеспечивается |  |
| Техническое обслуживание | Каток ККЗ-10В имеет три вида технического обслуживания – ежесменное, периодическое, сезонное. Проведение операций технического обслуживания затруднений не вызывает. Руководство по эксплуатации в полном объеме освещает устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания катка ККЗ-10В |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10В соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | А.А. Лаврухин |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-20-13 (1020232) от 15 ноября 2013 года |