МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-22-13 (5030062)

СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ РЯДОВАЯ СЗР-5,4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Сибэлектротерм» | 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова 51 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4 |  |  |  |
| Назначение | Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4 предназначена для рядового способа посева семян зерновых (пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, проса) и среднесеменных зернобобовых культур (гороха, сои, бобов, фасоли) с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы после посева или заравниванием засеянного пространства загортачами. Сеялка в односеялочном агрегате работает с тракторами класса тяги 1,4…2, в двухсеялочном агрегате со сцепкой СП2-5,4 – с тракторами класса тяги 3 |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Виды работ |  |  |  |
| Норма высева семян (удобрений) кг/га: - заданная - фактическая |  |  | 260(85) 256,7(78,2) |
| Отклонение фактической нормы высева семян (удобрений) от заданной % |  |  | -1,0(-8,6) |
| Глубина заделки семян: - средняя глубина, мм - стандартное отклонение, мм - коэффициент вариации, % |  |  | 44,0 6,81 15,5 |
| Количество семян, не заделанных в почву, шт/м2 |  |  | 5,8 |
| Производительность за 1 ч при скорости 10 км/ч, га - основного времени - эксплуатационного времени |  |  | 5,73 3,44 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - cпособ агрегатирования |  | # В работе - полуприцепной, в транспорте - полунавесной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов: -глубина заделки - норма высева |  | Регуливочной гайкой, Бесступенчатая (редуктором) |  |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,35 |  |
| Агрегатирование |  | МТЗ-80 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| ##### Удобство регулировки |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота (с минимальным вылетом маркера) в транспортном положении - длина - ширина - высота (с минимальным вылетом маркера) | 4140 6800 2940 6750 2550 3040 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м | 5,4 |
| ##### Ширина колеи в транспортном положении мм | ## 2150 |
| Масса, кг | 3160 |
| Вместимость бункера, дм3: - зернового отделения (суммарная) - тукового отделения (суммарная) | 1130 473 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Ширина междурядий, мм | 145…160 |
| Количество рядов сошников, шт. | 2 |
| Тип сошников | Двухдисковые |
| Количество сошников, шт. | 36 |
| Количество прикатывающих катков, шт. | 36 |
| Количество зерновых и туковых высевающих аппаратов, шт. | По 36 |
| Высевающие аппараты, тип: - для семян зерновых и зернобобовых культур - для минеральных удобрений | Катушечные Катушечно-штифтовые |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 |
| Транспортная скорость | До 20 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы машины следует, что сеялка, в основном, выдерживает установочную норму высева в обоих вариантах (250 и 260 кг/га). Отклонение фактической нормы высева семян и удобрений от заданной незначительно (1,0 %…8,6 %). Средняя глубина заделки семян (48,7; 44 мм) соответствует нормативным требованиям (30…80 мм). После прохода агрегата остаётся не заделанная полностью колея опорно-приводных колёс сеялки шириной 21,1…23 см и глубиной 4,7…4,9 см, на которой отмечены не заделанные семена в количестве 4…5,8 шт./м. Однако, следует заметить, что в благоприятных условиях по влажности почвы в 2013 году изреженности всходов по колее колёс не просматривается. Все незаделанные семена после выпавших обильных осадков взошли. Компактность заделки семян (92,4 %...95,4 %) находится в пределах нормативных требований (не менее 80 %). Количество всходов (536,5…562,8 шт./м2) соответствует зональным рекомендациям для этого сорта по непаровому предшественнику (500…600 шт./м2). Таким образом, в условиях 2013 года сеялка СЗР-5,4, несмотря на отклонения от ТУ по влажности и гребнистости почвы, по качеству работы, в основном, соответствовала предъявляемым требованиям |
| Производительность | На посеве озимой пшеницы без удобрений посевной агрегат показал производительность в час основного времени, равную 6,48 га, при рабочей скорости 12,0 км/ч; на посеве с одновременным внесением удобрений – 5,73 га при рабочей скорости 10,60 км/ч. Полученные показатели на обоих фонах соответствуют требованиям ТУ (Wo- 6,48 га/ч и Vр – не более 12,0 км/ч) и СТО АИСТ 1.12 (Wo - не менее 5,4…6,48 га/ч и Vр – до 12,0 км/ч). Производительности в час сменного времени получены соответственно фонам 4,12 и 3,57 га. Снижение сменных производительностей против основных произошло за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое и технологическое обслуживания агрегата, нормируемых затрат времени на холостые переезды в начале и конце смены и отдых механизатора. Вследствие этого, полученные коэффициенты использования сменного времени 0,64 и 0,62 ниже требований СТО АИСТ 5.6 и СТО АИСТ 1.12 (0,75). Эксплуатационные производительности в сравнении со сменными снижаются до 3,96 и 3,44 га/ч из-за затрат времени на устранение технических отказов. Технологический процесс на обоих фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса – 1,0. Удельные расходы топлива за время сменной работы – соответственно 2,03 и 2,44 кг/га, что соответствует требованиям СТО АИСТ 5.6 (не более 2,73 кг/га). Таким образом, сеялка зернотуковая СЗР-5,4 в агрегате с трактором МТЗ-80 по эксплуатационно-технологическим показателям соответствует требованиям ТУ, СТО АИСТ 5.6 и СТО АИСТ 1.12, за исключением коэффициента использования сменного времени |
| Безопасность движения | Конструкция сеялки СЗР-5,4 обеспечивает удобство и безопасность обслуживания, элементы конструкции не затрудняют доступ к местам технического обслуживания. На видных местах элементов конструкции сеялки нанесены надписи по технике безопасности. Безопасность транспортирования по дорогам общего пользования обеспечивается |
| Техническое обслуживание | Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4 имеет два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Проведение операций технологического обслуживания затруднений не вызывает. Руководство по эксплуатации в полном объеме освещает устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания сеялки СЗР-5,4 |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец сеялки СЗР-5,4 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надежности и безопасности: - коэффициент готовности составил 0,967, по ТУ – 0,98; - минимальный радиус поворота по крайней наружной точке – 8755 мм, по ТУ – 5900±50 мм; - сварные соединения имеют непровары; - отсутствует контроль с места оператора ЭС за работой высевающих аппаратов; - высота предохранительного бортика – 40 мм, при требуемой высоте не менее 70 мм. Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.А. Лаврухин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-22-13 (5030062) от 20 ноября 2013 года |