МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-23-13 (2010042)

##### ПЛУГ НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПНУ-8-40П

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ### Организация-изготовитель: ### ОАО «Светлоградагромаш» | 356530, г. Светлоград Ставропольского края, ул. Калинина, 103 Тел./факс (86547) 4-03-29 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плуг навесной универсальный ПНУ-8-40П |  |  |  |  |
| Назначение | Плуг навесной универсальный ПНУ-8-40П предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2) и твердостью до 4,0 МПа, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах до 8о. Плуг агрегатируется с тракторами К-700А и К-701 |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Вспашка стерни подсолнечника на глубину 20…22 см |  | Вспашка стерни подсолнечника на глубину 25…27 см |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, ±см - коэффициент вариации, % |  | 3,37 0,12 3,6 |  | 3,30 0,01 3,0 |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ±см - коэффициент вариации, % |  | 21,4 0,82 3,9 |  | 26,9 1,01 3,8 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 78,3 |  | 77,2 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 4,1 |  | 4,9 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 88,8 |  | 89,2 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 11,6 |  | 12,2 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 3,36 |  | 2,71 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип изделия |  |  | # Навесной |  |
| - агрегатируется с тракторами |  |  | # К-700А; К-701 |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | ГНС трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Регулировка глубины хода рабочих органов - винтовым механизмом колес |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  | # 0,27 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | # 0,15 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Плуг навесной универсальный ПНУ-8-40П состоит из рамы, рабочих органов, опорных колёс, навесного устройства. Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочными механизмами опорных колес. Рабочий орган состоит из стойки, отвала, лемеха. Перед рабочими органами установлены предплужники

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота | 7650 4040 1780 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная | 3,08 |
| Глубина обработки почвы, см | До 30 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 2470 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,1…10,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы плуга ПНУ-8-40П в агрегате с трактором К-701 следует, что глубина обработки (21,4 и 26,9 см) соответствовала заданной (21 и 27 см). При этом получена хорошая устойчивость хода рабочих органов (0,82…1,01 см). Рабочая ширина захвата (3,37 и 3,30 м) при разных глубинах обработки, в основном, укладывается в требования ТУ (3,2 м). После прохода агрегата остаётся выровненная поверхность поля (гребнистость 4,1…4,9 см). Это соответствует нормативным требованиям СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (не более 5 см). Орудие качественно разрыхляет почву. Содержание фракций почвы до 50 мм соответствует ТУ (не менее 75 %) в обоих вариантах (77,2 %...78,3 %). Заделка растительных и пожнивных остатков (88,8 %…89,2 %) получена несколько ниже требований ТУ (не менее 955 %). Заделываются они на необходимую глубину (11,6…12,2 см), что также в пределах требований ТУ (12…15 см). Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось |
| Производительность | Производительность в час основного времени плуга ПНУ-8-40П в агрегате с трактором К-701 на вспашке на глубину 20…22 см получена 3,36 га/ч при рабочей скорости агрегата 9,98 км/ч и на вспашке на глубину 25…27 см - 2,71 га/ч при рабочей скорости 8,22 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям ТУ. Сменные производительности снижаются против основных до 2,54 и 2,06 га/ч. Такое снижение обусловлено затратами времени на техническое обслуживание агрегата, нормируемыми затратами времени на холостые переезды и отдых механизатора. Однако, полученные коэффициенты использования сменного времени (0,75 и 0,76) соответствуют требованиям СТО АИСТ 4.6 (0,75  0,05). Технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса – 1,0 при требованиях не менее 0,99 |
| Безопасность движения | Плуг навесной универсальный ПНУ-8-40П в агрегате с тракторами К-700А и К-701 может использоваться для передвижения по дорогам общей сети |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Плуг имеет два вида технического обслуживания – сезонное и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,15 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной универсальный ПНУ-8-40П соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Хлыстов Е.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-23-13 (2010042) ##### от 20 ноября 2013 года |