МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-27-13 (2020152)

КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ ПРИЦЕПНОЙ КПП-8В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО «Югжелдормаш» совместно с ОАО «ВЭМЗ». | 400080, г. Волгоград, пр. Автодорожный, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор паровой прицепной КПП-8В |  |  |
| Назначение | Культиватор паровой прицепной КПП-8В со шлейфом в виде бороновальных модулей с пружинными зубьями предназначен для ухода за парами и предпосевной обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах России на почвах с различными физико-механическими свойствами, не засоренных камнями и не подверженных ветровой эрозии |  |
| Качество работы |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 7,5…11,1 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ±см |  | 1,0…1,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,21..1,23 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч, га, культивация зяби на глубину 10…12 см: - основного времени |  | 8,06…8,19 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | # Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировочными винтами |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), ч |  | 0,17 |
| Агрегатирование |  | Тракторы кл.3 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 41,3…65,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,24 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора с бороновальными модулями, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | 7460 8000 1270 |

| в транспортном положении - длина - ширина - высота | 7370 4310 2260 |
| --- | --- |
| Ширина захвата, м | 8,0 |
| Глубина обработки, см | 6…12 |
| Масса культиватора конструкционная, кг: - с бороновальными модулями - без бороновальных модулей | 2085 1810 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6…12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы культиватора при испытаниях на двух фонах следует, что глубина обработки на обоих фонах соответствовала установочной (8 и 11 см). При этом, получена вполне удовлетворительная устойчивость хода рабочих органов  (1,21…1,33 см). Качество крошения на обоих фонах (77,4%…95,9 %) в пределах требований ТУ (не менее 75 %). Орудие полностью подрезает сорную растительность, что соответствует требованиям ТУ (100 %). После прохода агрегата остаётся выровненная поверхность почвы. Гребнистость (1,3…2,7 см) соответствует требованиям ТУ (не более 4 см). Забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось даже на экстремальном фоне. Культиватор КПП-8В по качеству работы полностью соответствовал предъявляемым требованиям как на типичном фоне (культивация на 6…8 см), так и экстремальном по влажности почвы (культивация на 10…12 см) |
| Производитель-ность | При культивации пара на глубину 8 см и рабочей скорости 10,50 км/ч, производительность культиватора в агрегате с трактором Т-150К в час основного времени составила 8,19 га. При культивации полупара на глубину 11 см и рабочей скорости 10,20 км/ч, производительность в час основного времени составила 8,06 га. Полученные показатели на обоих фонах соответствуют требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6 (Wo- 4,8…9,6 га/ч, Vр - 6,0…12,0 км/ч). Производительности в час сменного времени получены соответственно фонам 6,35 и 6,26 га. Снижение сменных производительностей против основных произошло за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое обслуживание агрегата и нормируемых затрат времени на холостые переезды в начале и конце смены и отдых механизатора. Полученные коэффициенты использования сменного времени 0,77 и 0,78 несколько ниже требований СТО АИСТ 4.6 (0,80). Эксплуатационные производительности в сравнении со сменными снижаются до 6,03 и 5,94 га/ч из-за затрат времени на устранение технических отказов и периодическое техническое обслуживание. Технологический процесс на обоих фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 при требованиях ТУ – не менее 0,99. Удельные расходы топлива за время сменной работы получены соответственно 3,29 и 3,57 кг/га, что соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6 (не более 5,5 кг/га). Культиватор КПП-8В в агрегате с колесным трактором Т-150К и гусеничным трактором Т-150 по эксплуатационно-технологическим показателям соответствует требованиям ТУ на всех проведенных видах работ |
| Безопасность движения | Культиватор КПП-8В приспособлен к передвижению по дорогам общего назначения; оборудован двумя сигнальными щитками размером 250х250 мм, с чередующимися красными и белыми полосами под углом 45о к вертикали с расстоянием между полосами 50 мм и знаком ограничения максимальной скорости. Культиватор КПП-8В соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 53489 |
| Техническое обслуживание | Культиватор КПП-8В имеет два вида технического обслуживания – сезонное и ежесменное. Проведение операций технического обслуживания затруднений не вызывает. Руководство по эксплуатации в полном объеме освещает устройство и правила эксплуатации культиватора КПП-8В |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КПП-8В по агротехническим показателям соответствует предъявляемым требованиям ТУ как в типичных, так и в экстремальных условиях. Культиватор соответствует экологическим требованиям, удовлетворительно агрегатируется с колёсным трактором Т-150К и гусеничным Т-150. Культиватор паровой прицепной КПП-8В не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надежности: - коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 0,95, по ТУ –0,97; - рама культиватора изготовлена из материала, не соответствующего требованиям чертежа. ООО «Югжелдормаш» разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Гаврилов В.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-27-13 (2020152) от 22 ноября 2013 года |