МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-28-13 (1010102)

# ЧИЗЕЛЬ САДОВО-ВИНОГРАДНИКОВЫЙ ЧСВ-3,6

| Изготовитель (разработчик) |  | # Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель: ООО «Вежа» |  | # 350062, г. Краснодар, ул. Герцена, 172 |  |
| Разработчик: ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии |  | # 347740, г. Зерноград Ростовской обл., ул. Ленина 14 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| ###### Чизель садово-виноградниковый ЧСВ-3,6 |  |  |  |
| # Назначение | Предназначен для сплошной разноглубинной обработки почвы в междурядьях садов и виноградников по контуру залегания корней деревьев и кустов с выполнением нескольких операций за один проход. Может также использоваться при обработке полей с установкой рабочих органов на одинаковую глубину обработки до 27 см, а при снятых лапах может выполнять чизелевание на глубину до 30 см |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м Глубина обработки, см - плоскорезными лапами на одинаковую глубину - без плоскорезных лап Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм - размер фракции более 50 мм Гребнистость поверхности почвы, см Сохранение стерни, % Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, ±% |  |  | 3,22 12,6; 19,6; 26,4 29,6 83,48…92,90 7,10…42,49 3,25…16,52 62,68…86,23 -3,67…-5,20 |
| Производительность в час основного времени, га |  |  | 1,98…2,93 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | Гидравлический (навесной системой трактора) |
| - регулировка рабочих органов |  |  | Регулировка рабочих органов по глубине осуществляется винтовым механизмом регулировки опорных колес. При обработке междурядий в садах и виноградниках регулировка рабочих органов осуществляется путем ступенчатой перестановки рабочих органов по высоте за счет четырех отверстий в стойке |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  |  | Трактора класса 3 (Т-150К) |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 63,7…82,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,5 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Не обеспечена: на видных местах элементов конструкции не нанесены надписи и символы по технике безопасности; чизель не имеет быстросоединяющего сцепного устройства (БСУ); чизель не оборудован передними световозвращателями; расстояние между задними световозвращателями – 2680 мм при требовании - не более 2000 мм |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Чизель садово-виноградниковый ЧСВ-3,6 представляет собой навесную машину и состоит из: рамы в сборе, опорных колес; рабочих органов (лапа плоскорезная с долотами), катка-рыхлителя, винтового механизма регулировки опорных колес. Рама сварена из труб прямоугольного сечения. На переднем брусе приварена навеска, два кронштейна опорных колёс, три кронштейна стоек рабочих органов. На заднем брусе рамы приварены четыре кронштейна стоек рабочих органов и кронштейны для присоединения рамки катка. Опорные колеса - стальные сварные. Диски колес крепятся болтами к ступицам. Рабочий орган состоит из стойки. Стойка крепится к кронштейнам рамы двумя болтами. В передней нижней части стойки приварено долото с установленным ножом. К стойке на осях шарнирно крепятся правая и левая половины плоскорезной лапы, на которых крепятся съёмные ворошители. Перемещению лап ниже основания стойки препятствует ограничитель. Перемещение лап вверх осуществляется в процессе работы под действием сил сопротивления почвы в поперечно-вертикальной плоскости относительно стойки. Каток-рыхлитель состоит из прутков круглого сечения, к которым приварены плоские ножи. Четыре плоских кольца, приваренных к пруткам через равные промежутки, ограничивают заглубление плоских ножей более чем на 100 мм |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры чизеля, мм: - длина - ширина - высота | 2155…2245 3290 1325 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 3,3 |
| Глубина обработки (установочная), см: - плоскорезными лапами на одинаковую глубину - без плоскорезных лап | 13; 20; 27 30 |
| Масса, кг | 1280 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 6,40…9,47 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При лабораторно-полевых испытаниях рабочая ширина захвата при комплектации рабочих органов с плоскорезными лапами и без плоскорезных лап составила соответственно 3,22 м. Агрегат выдерживал установочную глубину обработки почвы: средняя глубина обработки долотом с плоскорезными лапами - 12,6, 19,6 и 26,4 см, глубина обработки долотами – 29,6 см, что соответствует требованиям проекта ТУ. При рыхлении почвы долотом с плоскорезными лапами на глубину 13; 20 и 27 см качество крошения почвы хорошее (фракций почвы размером до 50 мм – 92,90%, 83,48% и 86,5%) и отвечает требованиям проекта ТУ (не менее 60%). При рыхлении почвы чизелем с долотами на глубину 30 см качество крошения почвы хорошее (90,71% частиц до 50 мм). Гребнистость поверхности почвы в зависимости от глубины обработки колебалась от 4,0 до 7,53 см, что отвечает требованиям проекта ТУ (не более 30% от глубины обработки). После прохода агрегата количество эрозионно-опасных частиц не возрастает. На всех режимах нарушений технологического процесса рыхления почвы (забиваний и залипаний) не наблюдалось, поэтому коэффициенты надежности технологического процесса - 1,0, что отвечает требованиям проекта ТУ (не менее 0,98) и СТО АИСТ 1.12 (0,99). |
| Производительность | Производительности за 1 час основного времени чизеля в агрегате с трактором Т-150К при рыхлении почвы долотом с плоскорезными лапами на глубину13 см; 20 см; 27 см соответственно получены 2,86; 2,37 и 2,28 га при скоростях 9,23 км/ч, 7,66 км/ч и 7,35км/ч соответственно, что отвечает требованиям проекта ТУ (до 2,72 га/ч) и СТО АИСТ 4.6 (1,93…4,5 га/ч). При рыхлении почвы долотом на глубину 30 см производительности получены 2,23 га/ч при скорости 7,20 км/ч соответственно, что также отвечает требованиям стандарта. Производительности за 1 час сменного времени составили соответственно 2,14; 1,80 и 1,73 га, что отвечает требованиям проекта ТУ (до 2,72 га/ч). Производительности за час эксплуатационного времени за счет затрат времени на периодическое техобслуживание и устранение технических отказов снизились на глубинах соответственно до 1,92; 1,59; 1,55 га и до 1,52 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил от 9,98 до 12,79 кг/га |
| Безопасность движения | Чизель ЧСВ-3,6 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по пяти пунктам: - на видных местах элементов конструкции не нанесены надписи или символы по технике безопасности; - чизель ЧСВ-3,6 не оборудован передними световозвращателями; - угол поперечной статической устойчивости чизеля с трактором Т-150К составляет 25о при требовании - не менее 30о; - расстояние между задними световозвращателями – 2680 мм при требовании - не более 2000 мм; - чизель ЧСВ-3,6 не имеет быстросоединяющего сцепного устройства (БСУ) |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации проводятся технические обслуживания: - техническое обслуживание при обкатке (ТО при обкатке); - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 8…10 часов работы; - первое техническое обслуживание (ТО-1) через 60 часов работы; - техническое обслуживание при хранении (ТО при хранении). В руководстве по эксплуатации подробно изложено содержание работ по техническим обслуживаниям и порядку их проведения |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Чизель ЧСВ-3,6 не полностью соответствует требованиям проекта ТУ по отдельным показателям назначения и безопасности: - конструкция чизеля не позволяет провести установку глубины рабочих органов согласно схеме, предусмотренной проектом ТУ, для обработки междурядий садов и виноградников; - на видных местах элементов конструкции не нанесены надписи и символы по технике безопасности; - чизель ЧСВ-3,6 не оборудован передними световозвращателями; - расстояние между задними световозвращателями – 2680 мм, что превышает значения ГОСТ Р 53489 (не более 2000 мм); - угол поперечной статической устойчивости чизеля с трактором Т-150К – 25о, при требовании – не менее 30о; - чизель не имеет быстросоединяющего сцепного устройства. Чизель ЧСВ-3,6 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Скидело В.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-28-13 (1010102) от 25 ноября 2013 года |