МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-29-13 (4020402)

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КШУ 17.000 (Bellota)

К КУЛЬТИВАТОРАМ ДЛЯ СПЛОШНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО «Компания САРМАТ» | 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону ул. Орская,17 тел.(863)223-79-44 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КШУ 17.000 (Bellota) К КУЛЬТИВАТОРАМ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ |  |  |  |  |  |
| Назначение | Рабочие органы КШУ 17.000 (Bellota) предназначены для выполнения рабочего процесса культивации на глубину 6…12 см и выполнения всех операций поверхностной обработки, в том числе: - обработки под посев зерновых, колосовых и технических культур; - обработки пара и полупара по всем предшественникам; - культивации под посев поукосных пожнивных культур; - обработки стерневых фонов зерновых, колосовых культур. Рабочие органы КШУ 17.000 устанавливаются на культиваторы для сплошной обработки почвы и ухода за парами |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Культивация зяби на глубину 10…12 см |  | Культивация дискованной стерни озимой пшеницы на глубину 10…12 см | Культивация стерни ярового ячменя на глубину 6…8 см |
| Скорость движения, км/ч |  | 9,0 |  | 7,5 | 7,8 |
| Рабочая ширина захвата: - конструкционная, м - рабочая, м |  | 7,98 7,8 |  | 7,98 7,8 | 7,98 7,8 |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ±см - коэффициент вариации, % |  | 9,2 1,28 13,9 |  | 10,7 1,29 12,1 | 7,5 1,32 17,6 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 25 мм - свыше 100 мм |  | 78,6 0 |  | 84,5 0 | 95,5 0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,9 |  | 3,3 | 3,9 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Вынос влажного слоя почвы: влажность почвы, % - до прохода, в слоях, см: от 0 до 3 включ. св. 3 до 6 включ. св. 6 до 9 включ. - после прохода, в слоях, см: от 0 до 3 включ. св. 3 до 6 включ. св. 6 до 9 включ. |  | ## 6,1 ## 13,8 ## 18,9 ## 8,8 ## 14,0 18,5 |  | ## 6,8 ## 16,0 ## 18,6 ## 9,8 ## 17,6 19,7 | ## 19,2 ## 21,3 ## 19,3 ## 21,1 ## 21,6 21,9 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |  |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 7,02 |  | 5,87 | 6,08 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - тип изделия |  |  | Зависит от культиватора, на который установлены рабочие органы |  |  |
| - агрегатируется с тракторами |  |  |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  |  |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом колеса |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  | # 0,12 |  |  |
| Потребляемая мощность машины, кВт |  |  | # 67,3…81,8 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | # 0,28 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Рабочие органы КШУ 17.000 состоят из S-образной пружины сечением 10×150 мм 1 , кованой С - образной стойки , универсальной стрельчатой лапы захватом 330 мм. Кованая С–образная стойка рабочего органа из пружинной стали, в сочетании с S-образной пружиной, позволяет совершать в почве колебания, что приводит к снижению тягового сопротивления, позволяет рабочему органу (лапе) самоочищаться от сорных растений и налипшей почвы

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры рабочего органа, мм: - длина - ширина - высота | 312 150 690 |
| Масса машины, кг | 10,4 |
| Ширина захвата стрельчатой лапы, мм: - конструкционная | 330 |
| Глубина обработки почвы, см | 3,0…14 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы культиватора КПК-8С в комплектации рабочими органами КШУ 17.000 (Bellota) следует, что глубина обработки на всех фонах укладывалась в требования ТУ (5…12 см). При этом, получена вполне удовлетворительная устойчивость хода рабочих органов ±(1,31…1,39 см). Качество крошения на всех фонах (77,3%...95,4%) соответствует допустимым нормам (не менее 70%...80%) фракции размером менее 50 мм. На обработке полупара орудие полностью подрезает сорную растительность, что соответствует требованиям ТУ – 100%. После прохода агрегата остается выровненная поверхность почвы. Гребнистость (2,2…3,7 см) находится в пределах требований ТУ – не более 4 см. На стерневых фонах машина может работать и как противоэрозинное орудие. Сохранение стерни на обоих фонах (81,4%...83,0%) соответствует нормативу (не менее 70%). Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось даже на экстремальном по засоренности фоне стерни ярового ячменя |

| Производительность | На культивации полупара культиватор КПК-8С с рабочими органами КШУ 17.000 (Bellota) в агрегате с трактором Т-150К показал производительность в час основного времени 7,02 га при рабочей скорости 9,01 км/ч; на культивации дискованной стерни озимой пшеницы – 5,87 га при рабочей скорости 7,53 км/ч и на культивации стерни ярового ячменя – 6,08 га при рабочей скорости 7,80 км/ч. Полученные показатели на всех фонах соответствуют требованиям ТУ на культиватор (Wo – 4,66…8,01 га/ч и Vр – 7,0…12,0 км/ч) и СТО АИСТ 4.6 (Wo – 4,8…9,6 и Vр –до 12,0 км/ч). Производительности в час сменного времени получены соответственно фонам 5,50; 4,64 и 4,79 га |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Культиватор с рабочими органами КШУ 17.000 (Bellota) имеет два вида технического обслуживания – сезонное и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,28 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Рабочие органы органами КШУ 17.000 (Bellota) установленные на культиватор паровой комбинированный КПК-8С соответствуют требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Савченко А.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-29-13 (4020402) от 25октября 2013 года |