МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-32-13 (4130162)

КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

РСМ-100 «ДОН-680М» С ДВИГАТЕЛЕМ

CUMMINS 6LTAA8.9-C300 STAGE II

В КОМПЛЕКТАЦИИ С АДАПТЕРАМИ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл., ул. Менжинского, 2 тел: (863) 255-21-20 факс: (863) 255-21-07 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-100 «Дон-680М» с двигателем Cummins 6LTAA8.9-C300 Stage II в комплектации с адаптерами |  |  |
| Назначение | Предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства |  |
| Качество работы: |  |  |
| Высота среза, см: - установочная - фактическая |  | 17,0 16,1 |
| Потери общие, % |  | 0,03 |
| Полнота сбора урожая ( без учета потерь от высоты среза), % |  | 99,97 |
| Загрязнение измельченной массы почвой, % |  | 0 |
| Производительность т/ч, за 1 ч основного времени при уборке кукурузы на силос |  | 100,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - адаптер кукурузоуборочный |  | # КЕМПЕР 445 |
| - перевод адаптера в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - время прицепки адаптера, ч |  | # 0,2 |
| ##### Трудоемкость агрегатирования с кукурузоуборочным адаптером КЕМПЕР 445, чел.-ч: - для работы - для транспортировки |  | 0,20 0,08 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,47 |
| Эксплуатационная надежность |  | # Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Комбайн представляет собой самоходный измельчитель с навешенным адаптером – жаткой (роторной или травяной) или подборщиком (платформой – подборщиком). Самоходный измельчитель состоит из шасси, питающего и измельчающего аппаратов, ускорителя, конфузора, поворотного устройства, силосопровода, капота, гидрооборудования, электрооборудования, топливной системы |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна без адаптера в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота |  |  | 6740 3320 3900 |
| Масса комбайна (сухая) без адаптера, кг |  |  | 9278 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | Не более 10 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | При скашивании кукурузы с сорго с рабочей скоростью 10,0 км/ч фактическая высота среза (16,1 см) была в пределах установочной 17,0 см. Потери срезанными растениями составили 0,031% и, как следствие, полнота сбора урожая – 99,97%, что отвечает требованиям ТУ (не менее 99 %). Содержание частиц длиной не более 40…50 мм в измельченной массе составило 99,34%, что отвечает требованиям ТУ (не менее 75%). Загрязнение измельченной массы землей отсутствует |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени кормоуборочного комбайна составила 100,6 т, что несколько ниже требований ТУ (не менее 108,0 т/ч при урожайности не менее 45 т/га), что объясняется недостаточной урожайностью убираемого фона (23,8 т/га). Производительность за час сменного времени на скашивании кукурузы с сорго на силос снизилась до 72,4 т. Это связано с затратами времени смены на проведение ежесменного ТО комбайна, холостые переезды к месту работы и обратно, нормированный отдых механизатора и другими затратами. Удельный расход топлива за сменное время на скашивании кукурузы с сорго на силос - 0,53 кг/т |  |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры комбайна с кукурузоуборочным адаптером КЕМПЕР 445 в транспортном положении составили: ширина – 3,32 м; высота – 3,9 м. Комбайн оборудован фарами: транспортные – 2 шт.; рабочие – 8 шт. Комбайн оборудован сигнальными средствами в соответствии с «Правилами дорожного движения» и имеет в верхней точке мигающий световой сигнал оранжевого цвета. Кабина оборудована стеклоочистителем лобового стекла и наружными зеркалами заднего вида слева и справа. Транспортная скорость до 20 км/ч |  |  |
| Техническое обслуживание | В систему ТО комбайна входят: - ТО при транспортировании; - ТО при эксплуатационной обкатке (подготовке, проведении и окончании) - при использовании по назначению (ЕТО через 10 моточасов; ТО-1 через 50 моточасов; ТО-2 через 60 моточасов; ТО-3 через 240 моточасов). - ТО при хранении (подготовка к хранению. период хранения, снятие с хранения). Трудоемкость ежесменного ТО – 0,47чел.-ч. Конструкция комбайна обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. В инструкции по безопасности подробно изложено содержание работ по техническим обслуживаниям и порядку их проведения |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за позднего поступления комбайна кормоуборочного самоходного РСМ-100 «Дон-680М» в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС». Продолжить испытания в 2014 году |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |  |
| Испытания провел: |  | А.Н. Бондарев |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-32-13 (4130162) от 02 декабря 2013 года |  |