МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-33-13 (5020272)

Культиватор широкозахватный

для сплошной обработки почвы КШУ-18

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель: ОАО «Грязинский культиваторный завод» | 399059, г. Грязи Липецкой области, ул. Гагарина, 1-а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Культиватор широкозахватный для сплошной обработки почвы КШУ-18 |  |  |  |  |
| # Назначение | Культиватор широкозахватный для сплошной обработки почвы КШУ-18 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами |  |  |  |
| Качество работы культиватора в агрегате с трактором Versatile 2375: |  |  |  |  |
| Рабочая скорость движения культиватора, км/ч (м/с) |  | До 12,0(3,33) |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 17,98 |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 7,9 |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |  |  |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч: |  |  |  |  |
| - культивация пара на глубину 6…8 см |  | 17,3 |  |  |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Прицепной |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |  |
| - регулировка рабочих органов |  | Производится за счет изменения положения осей колес относительно рамы регулировочными винтами |  |  |
| ## Агрегатирование |  | Трактора тягового класса 5 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,11 |  |
| ## Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

# Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой прицепное орудие с рабочими органами в виде стрельчатых лап и бороновального шлейфа. Основу культиватора представляет рама. Рама культиватора имеет шарнирно-секционное устройство и состоит из центральной рамы, двух обводных рам, двух подкрылков, двух крыльев, двух закрылков и двух крайних секций. Крылья и закрылки образуют промежуточные секции. На раме установлено 62 рабочих органа, которые расположены в три ряда: стрельчатые лапы захватом 330 мм. Для агрегатирования с трактором к раме культиватора присоединена сница, на которой предусмотрена страховочная цепь. Регулировка глубины хода рабочих органов осуществляется посредством опорных колес с помощью регулировочных винтов. Перевод культиватора в транспортное и рабочее положения осуществляется с помощью гидросистемы. Культиватор может оснащаться по заявке потребителя за дополнительную плату комплектом универсальных стрельчатых лап без наплавки КШУ 00.410 (220 мм), комплектом борон пружинных КШУ 18.00.130

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | ### Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении/ в транспортном положении - длина - ширина - высота | 7750/7890 18040/4400 1350/3700 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 18,04 |
| Глубина обработки, см | 6...12 |
| Масса культиватора с комплектом пружинных борон, кг | 5404 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12,0 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| #### Качество работы | При испытаниях рабочая ширина захвата на культивации пара глубиной 6…8 см составила 17,98 м. Агрегат выдерживает установочную глубину 7,9 см, что отвечает требованиям НД. Получена хорошая устойчивость хода рабочих органов: - стандартное отклонение глубины обработки ±1,22 см. Орудие хорошо разделывает почву: - качество крошения - 96,17% фракций почвы размером до 25 мм, отвечает требованиям НД (85%). - комков почвы размером более 100 мм не наблюдалось. Орудие обеспечило точное (100%) подрезание сорных растений. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Гребнистость поверхности почвы составила 2,96 см, что отвечает требованиям НД (не более 4 см). Культиватор по всем показателям качества отвечает требованиям НД |
| #### Производительность | При обработке пара на глубину 6…8 см и рабочей скорости 18,0 км/ч культиватор в агрегате с трактором Versatile 2375 показал производительность в час основного времени 17,3 га, что отвечает требованиям НД (14,5…20,2 га/ч). Технологический процесс выполняется устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса - 1,0. Производительность за час сменного времени снизилась по сравнению с основной на 30% и составила 12,1 га. Производительность за час эксплуатационного времени снизилась по сравнению с основной на 32% за счет затрат времени смены на устранение отказов и составила 11,7 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,56 кг/га, что отвечает требованиям СТО АИСТ 4.6 (не более 5,5 кг/га) |

| #### Безопасность движения | Габаритные размеры культиватора в агрегате с трактором Versatile 2375 в транспортном положении составляют: - высота – 3,72 м, - ширина - 4,40 м. На элементы конструкции культиватора не нанесены надписи или символы по технике безопасности. Отсутствуют боковые световозвращатели. Сзади нанесен знак ограничения максимальной скорости – 20 км/ч. Расстояние между задними световозвращателями превышает нормируемое значение на 2040 мм. Транспортирование культиватора энергосредством по дорогам общего пользования возможно |
| --- | --- |
| #### Техническое обслуживание | Технические обслуживания производятся: - при эксплуатационной обкатке: в начале и по окончании; - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) – через 8…10 часов работы; - сезонное техническое обслуживание (СТО); - техническое обслуживание при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,11 чел.-ч. Конструкция культиватора обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. В руководстве по эксплуатации подробно изложено содержание работ по техническим обслуживаниям и порядку их проведения |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КШУ-18 не соответствует отдельным требованиям НД по показателям надежности и безопасности: Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: | Сидяченко П.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-33-13 (5020272) от 02 декабря 2013 года |