Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

- Департамент научно-технологической политики и образования

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Северо-Кавказская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-34-13 (4060172)

КОСИЛКА САМОХОДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КСУ-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «КЗ «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Косилка самоходная универсальная КСУ-1 с двигателем Д-260.1S2-578 - Stage II |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Косилка самоходная универсальная КСУ-1, состоящая из энергосредства ЭС-1 и жатки-хедер транспортерной ЖХТ 7-14, предназначена для скашивания и укладки в центральный, левосторонний или правосторонний валок зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур, семенников трав и трав на сенаж, а также для укладки массы с двух проходов в сдвоенный валок при уборке раздельным способом зерностебельной массы зерновых колосовых. Косилка предназначена для использования в районах с умеренным климатом, категория размещения I по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Высота среза (фактическая), мм |  |  | 150 |  |  |  |
| Потери зерна за жаткой, всего, %, в том числе: - свободным зерном, всего, из них под валком - зерном в срезанных колосьях - зерном в несрезанных колосьях, всего, из них под валком |  |  | 0,46 0 0 0,39 0,07 0 |  |  |  |
| Характеристики валка, см: - высота - толщина - ширина - просвет между почвой и валком - расстояние межу валками, мм |  |  | 490 320 1670 170 5140 |  |  |  |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  |  | 4,5…5,3 |  |  |  |
| Масса одного погонного метра валка, кг |  |  | 2,9 |  |  |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч |  |  | 7,4 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Самоходная |  |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | С помощью гидравлики и вручную |  |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |  |  |

Описание конструкции машины

Косилка самоходная универсальная КСУ-1 в составе энергосредства ЭС-1 и адаптера (жатка-хедер транспортерная ЖХТ 7-14). Энергосредство ЭС-1 состоит из рамы, ходовой части, рабочего места оператора (кабина, органы управления и контроля, средства доступа и места обслуживания), моторной установки, привода валов отбора мощности (далее ВОМ), навесной системы, тягово-сцепного устройства, гидрооборудования, электрооборудования и электронной системы контроля. Жатка-хедер транспортерная ЖХТ 7-14 состоит из корпуса, режущего аппарата, транспортеров, мотовила, гидросистемы для привода режущего аппарата. Жатка во время работы опирается на почву двумя башмаками и копирует рельеф поля в продольном и поперечном направлениях

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры КСУ-1 (энергосредства ЭС-1 с жаткой-хедер ЖХТ 7-14), мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении (с жаткой на тележке) - длина - ширина - высота | 7615 7410 3700 16030 3430 3700 |
| ##### Масса косилки с жаткой ЖХТ 7-14 (без тележки), кг | ##### 9146 |
| ##### Ширина захвата жатки (конструкционная), м | ##### 6,98 |
| Рабочая скорость движения косилки, км/ч | ##### 6…11 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Определялись показатели качества работы при скашивании и укладке в валок озимой пшеницы урожайностью 28 ц/га. Влажность зерна – 8,75%. Влажность соломы соответствовала нормам ТУ и НД. Фактическая высота среза –15 см превышала установочную (10 см). Суммарные потери зерна за жаткой – 0,46% соответствовали требованиям ТУ и НД (не более 0,5%). Ширина валка – 167 см превышала требования НД (140 см) |

| Производительность | Производительность за час основного времени – 7,4 га/ч, что отвечает требованиям НД (не менее 6,8 га/ч). Рабочая скорость движения – 11 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы– 2,37 кг/га |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Безопасность движения по дорогам общей сети при наличии транспортной тележки для жатки обеспечивается. Система сигнализации имеется. Транспортная скорость – до 20 км/ч |  |
| Перечень и оценка эффективности изменений, внесенных в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний |  |  |
| Описание и цель изменения |  | Оценка эффективности изменения |
| Жатвенная часть |  |  |
| 1 Установлены пружины механизма навески фирмы «Меконет» с целью снижения себестоимости |  | Замечаний нет. Отказов в работе механизма навески нет |
| Кабина с площадкой управления |  |  |
| 2 Установлена панель информационная ПИ-142-03 с целью унификации с другими моделями комбайнов, снижения себестоимости и подготовки к установке двигателя с нормами экологичности выбросов St IIIa |  | Замечаний нет. Установленная панель обеспечивает оператору визуальный контроль всех технологических процессов |
| 3 Применено программное обеспечение блока управления в части блокировки запуска рабочих органов с целью смягчения условий запуска и остановки адаптеров, повышения пускового момента привода адаптеров |  | Замечаний нет. При запуске и остановке жатки ЖХТ 7-14 рывки и стуки отсутствуют |
| 4 Установлен кондиционер фирмы «ОТЕМ» с целью снижения себестоимости |  | Не эффективно. Улучшено снижение температуры на рабочем месте оператора, однако, при наработке 136,6 ч основного времени выявлен отказ II группы сложности: выход из строя компрессора |
| 5 Применен омыватель с выходом жиклёров на рычаги стеклоочистителя с целью выполнения требований безопасности ГОСТ Р ИСО 4254-7 – 2011 |  | Замечаний нет. Очистка ветрового стекла кабины улучшилась |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Изменения, внесенные в конструкцию косилки самоходной универсальной КСУ-1 в составе энергосредства ЭС-1 и жатки-хедер транспортерной ЖХТ 7-14, эффективны: - панель информационная ПИ-142-03; - программное обеспечение блока управления в части блокировки запуска рабочих органов; - пружины механизма навески фирмы «Меконет»; - омыватель с выходом жиклёров на рычаги стеклоочистителя |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Скидело В.В. |
| Источник информации: | Протокол № 11-34-13 (4060172) от 05 декабря 2013 года |