Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

- Департамент научно-технологической политики и образования

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Северо-Кавказская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  11-35-13 (4060102)

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

РСМ-101 «ВЕКТОР-410»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «КЗ «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

|  | Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410» с двигателем ЯМЗ-236 НД2 |  |  |  |
|  | Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-410» предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8о в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. Комбайн производит срез на корню или подбор из валков хлебной массы, обмолот, сепарацию зерна, сбор и выгрузку зерна из бункера, уборку или утилизацию незерновой части урожая по одной из принятых схем. С использованием специальных приспособлений и дополнительного оборудования комбайн может убирать кукурузу на зерно, подсолнечник, сою, сорго, рапс, зернобобовые культуры, семенники трав и овощных культур |  |  |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |  |
|  | Способ агрегатирования |  | Самоходный |  |
|  | Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
|  | Настройка рабочих органов |  | С помощью гидравлики, электропривода и вручную (решета) |  |
|  | ##### Удобство управления |  | Удобно |  |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
|  | Описание конструкции машины |  |  |  |
|  | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ – 101 «Вектор – 410» состоит из молотильного агрегата (молотильно-сепарирующей части и очистки с вентилятором), в состав которого входят: бункер с выгрузным устройством, моторная установка, ходовая часть, рабочее место оператора, гидрооборудование, электрооборудование, наклонная камера; адаптеры (жатка или платформа-подборщик); измельчитель-разбрасыватель соломы. Тип МСУ – однобарабанный. Способ регулировки частоты вращения барабана - клиноременный вариатор, управляемый электрогидравлическим устройством, редуктор барабана для понижения оборотов. Способ регулировки зазоров между бичами барабана и подбарабаньем - изменением длины тяг и перемещением подбарабанья электромеханизмом из кабины. Регулировка величины открытия решет очистки осуществляется вручную (механически). Регулирование скорости движения комбайна на каждом режиме осуществляется с помощью объемного гидропривода |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой захватом 6,0 м, мм: в рабочем положении - длина - ширина - ширина с выдвинутым выгрузным шнеком (при выгрузке) - высота (с открытой крышей бункера) в транспортном положении - длина (без сменных рабочих органов) - длина с жаткой на тележке - ширина (в положении ближнего транспорта) - ширина с жаткой на тележке - высота |  |  |  | 10380 6415 8580 4400 7940 19000 6415 4010 3850 |
| ##### Масса комбайна с жаткой захватом 6,0 м (без тележки), кг |  |  |  | ##### 14080 |
| ##### Вместимость бункера, м3 |  |  |  | ##### 5,4 |
| Рабочая скорость движения комбайна, км/ч |  |  |  | ##### 3,5…9,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Перечень и оценка эффективности изменений, внесенных в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний |  |
| Описание и цель изменения | Оценка эффективности изменения |
| 1 Установка воздушного фильтра Cummins AH 55562 с предочистителем Donaldson H 001375 для подбора оптимальной системы очистки поступающего воздуха к двигателю и с целью сокращения времени ежесменного технического обслуживания | Замечаний нет. Время на проведение ЕТО сократилось, т.к. нет необходимости в очистке воздушного фильтра ежесменно |
| 2 Исключен щиток 101.01.44.426 с кронштейнами 10.01.45.437А, внутри бункера на вибродне, с целью упрощения конструкции основания бункера | Замечаний нет. Работоспособность выгрузного устройства бункера комбайна не ухудшается |
| 3 Установлен выгрузной шнек 101.01.55.080 с трубой большего диаметра, но меньшей толщины с целью проверки работоспособности выгрузного шнека и определения его производительности | Замечаний нет. Производительность выгрузного устройства с модернизированным выгрузным шнеком – 3,04 т/мин., при требовании ТУ – не менее 2 т/мин. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Изменения, внесенные в конструкцию комбайна зерноуборочного самоходного РСМ-101 «Вектор-410», эффективны: - исключен щиток 101.01.44.426 с кронштейнами 10.01.45.437А; - воздушный фильтр Cummins AH 55562 с предочистителем Donaldson H 001308; - выгрузной шнек 101.01.55.080 с трубой большего диаметра, но меньшей толщины |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Косьянов Д.В. |
| Источник информации: | Протокол № 11-35-13 (4060102) от 09 декабря 2013 года |