МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-36-13 (5010152)

ПЛУГ-РЫХЛИТЕЛЬ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ ПРБ-3

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ### Организация-изготовитель: ### ОАО «ВЭМЗ» | 400080, г. Волгоград, проезд Автодорожный, 13 Тел./факс (8442) 62-62-72 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-3 |  |  |  |
| Назначение | Плуг-рыхлитель блочно-модульный ПРБ-3 предназначен для основной безотвальной обработки почв с твердостью до 4 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 45 см. Плуг-рыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Вид работ |  | Основная безотвальная обработка стерни озимой пшеницы на глубину 35…38 см | Основная безотвальная обработка стерни озимой пшеницы на глубину 42…45 см |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 2,88 | 2,90 |
| Глубина обработки: -средняя, см -стандартное отклонение, ±см -коэффициент вариации, % |  | 37,9 1,16 3,1 | 43,3 1,38 3,4 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 93,8 | 94,2 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,8 | 3,2 |
| Сохранение стерни, % |  | 69,4 | 70,2 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, %: - до прохода орудия - после прохода орудия |  | 20,1 20,7 | 20,1 20,8 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 2,75 | 2,38 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - тип изделия | # Навесной |
| - агрегатируется с тракторами | # Класса 3…4 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | ГНС трактора |
| - настройка рабочих органов | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом колеса |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | # 0,30 |
| Потребляемая мощность машины, кВт | # 91,9…145,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | # 0,11 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-3 навесной состоит из рамы, опорных колёс, рабочих органов (правых и левых), механизма регулировки колеса, навески, шлейфа. Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочным механизмом колеса и выдерживается опорными колесами. Рабочий орган - рыхлитель безотвального типа имеет изогнутую стойку с долотом в нижней части. В передней части стойки крепится лезвие, долото и лезвие - сменные

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота | 2710 3520 1680 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная | 2,86 |
| Глубина обработки почвы, см | 25…45 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг, в том числе: - изделия в рабочей комплектации - запасных частей и принадлежностей | 1544 1530 14 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,0…10,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы следует, что основная безотвальная обработка почвы по колосовому фону проводилась агрегатом (ПРБ-3+ John Deere 7830) на глубину 37,9 см и 43,3 см. Это укладывается в требования ТУ (до 45 см). Следует отметить хорошую устойчивость хода рабочих органов плуга  (1,16…1,38 см), что в пределах нормативных требований (не более 2 см). Рабочая ширина захвата (2,88…2,90 м) соответствовала ТУ (3 м 10 %). После прохода агрегата остаётся выровненная поверхность поля (гребнистость 2,8…3,2 см). Это соответствует требованиям ТУ. Орудие качественно разрыхляет почву. Содержание фракций почвы до 50 мм (93,8 %…94,2 %) соответствует нормативу (не менее 50 %). Сохранение стерни (69,4%…70,5 %) также находится в допустимых пределах (не менее 60 %). Заметного увеличения или уменьшения содержания эрозионно-опасных частиц почвы после прохода агрегата не выявлено. Полученные отклонения по увеличению эрозионно-опасных частиц почвы после прохода агрегата (0,6 %...0,7 %) лежат в пределах возможных случайных отклонений. Залипания и забивания рабочих органов не наблюдалось. |
| Производительность | Производительность в час основного времени агрегата (ПРБ-3+ John Deere 7830) на основной безотвальной обработке на глубину 38 см получена 2,75 га при рабочей скорости 9,50 км/ч. При обработке почвы на глубину 43 см, производительность составила 2,38 га/ч при рабочей скорости 8,20 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям ТУ. Сменные производительности снижаются против основных до 2,20 и 1,91 га/ч. Такое снижение обусловлено затратами времени на техническое обслуживание агрегата, нормируемыми затратами времени на холостые переезды и отдых механизатора. Полученные коэффициенты использования сменного времени 0,80 соответствуют требованиям СТО АИСТ 4.6 (0,80). Технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса равные 1,0 при требованиях ТУ -0,98. Производительности в час эксплуатационного времени равны соответственно 2,17 и 1,89 га. Удельные расходы топлива получены соответственно фонам 10,80 и 11,22 кг/га. |
| Безопасность движения | Плуг-рыхлитель ПРБ-3 в агрегате с трактором John Deere 7830 может использоваться для передвижения по дорогам общей сети. |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Плуг-рыхлитель имеет два вида технического обслуживания – сезонное и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,11 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг-рыхлитель блочно-модульный ПРБ-3 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Хлыстов Е.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-36-13 (5010152) от 09 декабря 2013 года |