МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-37-13 (4130142)

КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ РСМ-1403

С ДВИГАТЕЛЕМ ОМ 460 LА

В КОМПЛЕКТАЦИИ С АДАПТЕРАМИ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 тел: (863) 255-21-20 факс: (863) 255-21-07 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1403 с двигателем ОМ 460 LА в комплектации с адаптерами |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для скашивания и измельчения с одновременной погрузкой в транспортные средства силосных культур, в том числе, кукурузы в фазе восковой спелости зерна, многолетних и однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур; подбора из валков подвяленной массы |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Высота среза, см: - установочная - фактическая |  |  | 20 19,7 |
| Потери общие, % |  |  | 0,02 |
| Полнота сбора урожая в процессе кошения (без учета потерь от высоты среза), % |  |  | 99,98 |
| Расщепление стеблей, % |  |  | 100 |
| Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости, % |  |  | 99,9 |
| Загрязнение измельченной массы почвой, % |  |  | 0 |
| Производительность т/ч, за 1 ч основного времени при уборке на силос кукурузы с початками восковой спелости зерна |  |  | 75,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - адаптер кукурузоуборочный |  | # КЕМПЕР 445 |  |
| - перевод адаптера в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |  |
| - дополнительное оборудование |  | Доизмельчитель зерна кукурузы |  |
| - время прицепки адаптера, ч |  | # 0,25 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,57 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | # Удовлетворительная |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Комбайн состоит из самоходного измельчающего агрегата на колесном ходу, в состав которого входят: питатель, измельчитель, рабочее место оператора, шасси, гидрооборудование, электрооборудование, ускоритель, конфузор, поворотное устройство, силосопровод, топливная система, моторная установка; сменных адаптеров. Для предотвращения попадания в питатель металлических и посторонних твердых предметов служит камнеметаллодетектор. Рабочие узлы комбайна монтируются на раме, которая установлена на мост ведущих колес и мост управляемых колес |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна без адаптера в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота |  | 6940 3230 3830 |
| Масса комбайна (сухая) без адаптера, кг |  | 10178 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 5…10 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При скашивании кукурузы на силос фактическая высота среза (19,7 см) практически соответствует установочной (20 см). Полнота сбора урожая в процессе кошения (без учета потерь от высоты среза) составила 99,98%, так как имели место потери – 0,02% срезанными растениями, что отвечает требованиям ТУ ( не менее 99,0%). Расщепление стеблей составляет 100%. Степень разрушения зерен кукурузы - 99,9%, что отвечает требованиям ТУ (не менее 98%). Загрязнение измельченной массы землей отсутствует |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени кормоуборочного комбайна при скашивании кукурузы на силос с доизмельчением зерна с установочной длиной резки 17 мм составила 75,5 т, что отвечает требованиям ТУ (не менее 55,0 т/ч). Производительность за час сменного времени снизилась на 26 % и составила 55,9 т. Снижение сменной производительности обусловлено затратами времени смены на проведение ежесменного ТО кормоуборочного комбайна (с учетом заправки комбайна топливом), холостые транспортные переезды агрегата, нормированный отдых механизатора и другими затратами. Производительность кормоуборочного комбайна за час эксплуатационного времени снизилась по сравнению с основной на 29 % и составила 53,6 т. Снижение обусловлено затратами времени смены на проведение периодического технического обслуживания и устранение технических отказов. Удельный расход топлива за сменное время - 0,75 кг/т |  |

| Безопасность движения | Габаритные размеры комбайна с адаптером КЕМПЕР 445 в транспортном положении составили: ширина – 3,23 м; высота – 3,83 м. Комбайн оборудован фарами в соответствие с требованиями ТУ в количестве 18 штук: транспортные – 4 шт.; рабочие – 14 шт. Комбайн оборудован сигнальными средствами в соответствии с «Правилами дорожного движения» и имеет в верхней точке мигающий световой сигнал оранжевого цвета. Кабина оборудована стеклоочистителем лобового стекла и наружными зеркалами заднего вида слева и справа. Стояночный тормоз обеспечивает остановку и удержание комбайна на уклоне 12°. Транспортная скорость – до 20 км/ч |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | В систему ТО комбайна входят: - ТО при транспортировании; - ТО при эксплуатационной обкатке (подготовке, проведении и окончании) - при использовании по назначению (ЕТО через 10 моточасов; ТО-1 через 50 моточасов; ТО-2 через 250 моточасов; ТО-3 через 500 моточасов). - ТО при хранении (подготовка к хранению. период хранения, снятие с хранения). Трудоемкость ежесменного ТО – 0,53чел.-ч. Конструкция комбайна обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. В инструкции по безопасности подробно изложено содержание работ по техническим обслуживаниям и порядку их проведения |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытаниями подтверждена эффективность внесенных в конструкцию комбайна кормоуборочного самоходного РСМ-1403 семи изменений |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | А.Н. Бондарев |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-37-13 (4130142) от 10 декабря 2013 года |