МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-38-13 (5070112)

ПОГРУЗЧИК-ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ ПЗС-160 «ДОН»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Воронежский завод сельхозмашин» | 394040, г. Воронеж, ул. Латненская, 9а тел: 8(473) 243-93-15 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-160»Дон» |  |  |
| Назначение | Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах, осуществляя следующие операции: - загрузку и выгрузку складов; - погрузку зерна в транспортные средства с высотой кузова 4,2 м через задний борт; - механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна; - формирование буртов из куч зерна; - загрузку складов с высотой складирования зернового материала до 7 м |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери, % всего, в том числе: - россыпью - не подобрано |  | 1,16 0,09 1,07 |
| Полнота подбора, % |  | 98,84 |
| Дробление, % |  | 0,1 |
| Содержание сорной примеси после погрузки, % |  | 0,17 |
| Высота погрузки, м |  | 3,7 |
| Высота бросания зерна (при буртовании), м |  | 6,0 |
| Дальность полета зерна от места забора зерна питателями (при буртовании), м |  | 25,0 |
| Производительность т/ч, за 1 ч основного времени |  | 154,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | # Самопередвижной |
| - привод |  | Электрический |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Механический |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | # 0,05 |
| ##### Установленная мощность, кВт |  | 13,55 |
| Трудоемкость ЕТО, чел.-ч |  | # 0,2 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Не обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-160 «Дон» состоит из следующих узлов и механизмов: рамы, транспортера, триммера, массы, хода, питателя, лебедки, блока электрооборудования |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Тип |  | Самопередвижной |
| Привод |  | Электрический |
| Установленная мощность, кВт |  | 13,55 |
| Габаритные размеры изделия, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота - высота для перевозки (без трубы с откидным носком) |  | 6270 5000 4400 6269 1610 3700 2260 |
| Ширина захвата, мм |  | 5000 |
| Масса, кг (конструкционная) |  | 1365 |
| Рабочая скорость передвижения, км/ч |  | 0,015…1,03 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Высота погрузки по проведении эксплуатационно-технологической оценки составила 3,7 м. При работе на буртовании зерна максимальная высота бросания зерна составила 6,0 м, дальность бросания – 25 м. После погрузки в транспортное средство дробление зерна пшеницы составило 0,1 %, что соответствует требованиям ТУ (не более 0,1 %). Содержание сорной примеси в результате естественного отсева легких примесей во время погрузки уменьшилось до 0,17 %. При работе погрузчика-зернометателя наблюдались потери в виде подобранного с площадки зерна (1,07 %), а так же россыпью из триммера (0,09 %). Суммарные потери зерна за погрузчиком-зернометателем составили 1,16 %; полнота подбора – 98,84 % |  |

| Производительность | Производительность погрузчика-зернометателя ПЗС-160 «Дон» за час основного времени составила 154,0 т, что соответствует требованиям ТУ (110…160 т/ч). Производительность за час сменного времени погрузчика- зернометателя снизилась на 21 % и составила 121,7 т. Снижение обусловлено затратами времени смены на вспомогательные операции (составляющие в балансе времени смены 14,28 %, которые затрачены на смену транспортных средств), проведение ежесменного ТО (2,57 %), проведение наладок и регулировок (0,14 %) и нормируемый отдых оператора (3,29 %). Производительность за час эксплуатационного времени – 121,7 т. Удельный расход электроэнергии на погрузку зерна пшеницы в транспортные средства составил 0,11 кВт.ч/т, что выше требований ТУ (не более 0,085 кВт.ч/т) |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Технические обслуживания проводятся: - при эксплуатационной обкатке - при использовании - при хранении Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке проводится: - при подготовке к обкатке - при обкатке - по окончании обкатки Техническое обслуживание при использовании имеет следующие виды: - ежесменное ТО через 8…10 часов работы - сезонное ТО через 150 часов работы Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. Конструкция погрузчика-зернометателя обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. В техническом описании и конструкции по эксплуатации подробно изложено содержание работ по техническим обслуживаниям и порядку их проведения |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-160 «Дон» не соответствует отдельным требованиям ТУ по показателям назначения и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.Н. Бондарев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-38-13 (5070112) от 13 декабря 2013 года |