Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

- Департамент научно-технологической политики и образования

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Северо-Кавказская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

- Протокол испытаний

№ 11-40-13 (5020492)

БОРОНА ДИСКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БДУ-2,8х2-П «БУЛАТ»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Промзапчасть» | 308013 Россия, г. Белгород, ул. Коммунальная, д.6 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая универсальная БДУ-2,8х2-П «Булат» |  |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Дискование пожнивных остатков подсолнечника |  |  |
|  |  | 1 след | 2 след |  |
| Глубина обработки: - средняя, см |  | 11,21 | 12,66 |  |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 | 100 |  |
| Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, %: - фракций до 15 см - фракций до 25 см |  | 23,68 48,71 | 33,1 80,44 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,2 | 3,0 |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 2,82 | 2,79 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Полуприцепная |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | Изменение глубины обработки осуществляется с помощью механизма установки угла атаки дисков винтового типа, регулировочных пальцев на кронштейнах катков |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0,08 |  |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы с двигателем мощностью от 90 л.с. (Беларус-1021) |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | ##### Не определялась |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Места для строповки и зачаливания не обозначены; отсутствует чистик; отсутствуют надписи и символы по технике безопасности |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Борона дисковая БДУ-2,8х2-П «Булат» состоит из следующих частей: сницы; рамы; колесной тележки; рабочих органов; катка; кронштейнов крепления катка; гидросистемы. Рабочие органы состоят из стоек с подшипниковыми корпусами, в которых вращаются вырезные сферические диски. Для регулировки заглубления бороны, дополнительного крошения почвы и выравнивания поверхности почвы установлен каток |  |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры бороны, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | 4620 2890 1280 |
| ##### в транспортном положении ##### - длина ##### - ширина ##### - высота | 4720 2890 ##### 1675 |
| ##### Ширина захвата (конструкционная), м | 2,76 |
| ##### Глубина обработки почвы (установочная), мм | ##### 5…15 |
| ##### Масса, кг | ##### 1690 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | ##### 8,70…10,47 |
| ##### Количество дисков | ##### 18 |
| ##### Диаметр диска, мм | ##### 558…565 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | ##### Испытания бороны дисковой универсальной ##### БДУ-2,8х2-П «Булат» проводились на дисковании пожнивных остатков подсолнечника в два следа. Борона выдерживает установочную глубину обработки 11 см. После прохода бороны остается выровненная поверхность поля, гребнистость составила 3,2 см после первого прохода и 3,0 см – после второго, по требованиям НД она должна быть не более 5 см. Борона обеспечивает полное (100%) подрезание сорных растений. При измельчении пожнивных остатков подсолнечника в два следа содержание фракций до 15 см составило 33,1%, что меньше нормативных требований (60%), фракций размером до 25 см – 80,44%, что соответствует требованиям НД (80%). Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось |
| Производительность | Производительности за час основного времени бороны БДУ-2,8х2-П «Булат» в агрегате с трактором Беларус-1021 составили на дисковании в один и два следа соответственно 2,82 и 2,79 га, что отвечает требованиям СТО АИСТ 4.6 (не менее 2,52 га); не соответствует ИЭ (3,2...5,5 га). В ИЭ на борону БДУ-2,8-2-П «Булат» неверно указана производительность за час основного времени. Максимально возможная производительность при рабочей скорости 15 км/ч (максимальной по ИЭ) составит 4,05 га, вместо указанной в ИЭ - 5,5 га. Величина минимальной скорости в ИЭ не оговаривается, поэтому следует написать в ИЭ производительность до 4,05 га. Производительности за час сменного времени на дисковании в один и два следа получены соответственно 2,20 и 2,18 га. Снижение производительностей на 22% обусловлено введением в структуру сменного времени затрат на повороты, техническое обслуживание агрегата, наладки и регулировки, нормируемых затрат времени на холостые переезды в начале и конце смены и отдых механизатора. Коэффициенты использования сменного времени получены одинаковые – 0,78, что отвечает требованиям НД (не менее 0,70). По причине затрат времени смены на проведение периодического техобслуживания производительности за час эксплуатационного времени снизились на дисковании в 1 и 2 следа, соответственно, до 2,17 и 2,15 га. Удельные расходы топлива за сменное время на дисковании в один и два следа составили соответственно 5,36 кг/га и 5,46 кг/га, что не отвечает требованиям СТО АИСТ 4.6 (2,11…3,19 кг/га). # Технологический процесс дискования протекал устойчиво (без забиваний и залипаний), поэтому коэффициенты надежности технологического процесса получены равными 1,0, что отвечает требованиям НД (0,99) |
| Безопасность движения | Борона не обеспечивает безопасность движения по дорогам общего пользования: - борона не оборудована световозвращателями; - отсутствует знак ограничения максимальной скорости |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8…10 часов; - периодическое ТО через каждые 40 часов; - периодическое ТО через каждые 60часов; - при хранении . В инструкции по эксплуатации материал приведен в недостаточном количестве - не освещены устройство и работа бороны. В минимальном объеме описаны: механизм установки угла атаки дисков, указания мер безопасности, подготовка к работе, техническое обслуживание, транспортирование, правила хранения. Инструкция по эксплуатации имеет следующие замечания: 1 Указанная производительность (до 5,5 га/ч) завышена, максимально возможная производительность бороны – 4,05 га/ч. 2 Недостаточно полно приведена техническая характеристика. 3 Иллюстрации к тексту приведены в недостаточном количестве. 4 На рисунке 2 номера позиций режущего узла не соответствуют подрисуночной надписи. 5 Рисунок 3 «Гидросистема» нечитаем. 6 Рисунок 4 «Механизм установки угла атаки дисков» низкого качества. 7 В таблице 5 указано общее количество точек смазки бороны 34, фактическое число – 24. 8 Отсутствует раздел «Комплектность» |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая универсальная БДУ-2,8х2-П «Булат» соответствует НД по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Медведева Е.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол № 11-40-13 (5020492) ##### от 13 декабря 2013 года |