МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-41-13 (4020372)

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ АД-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | 347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пос. Заводской, ул. Заводская, 16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрегат дисковый АД-4 |  |  |  |
| Назначение | Агрегат дисковый АД-4 предназначен для лущения стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, а также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам, для лущения стерни и растительных остатков крупностебельных культур, ухода за пастбищами. Агрегат может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и поверхностной обработки переуплотненных почв |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Виды работ |  | Дискование стерни ярового ячменя | Дискование стерни подсолнечника |
| Скорость движения, км/ч |  | 10,32 | 10,20 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 3,96 | 4,04 |
| Глубина обработки, см |  | 10,8 | 9,9 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ±см |  | 1,12 | 1,24 |
| Коэффициент вариации, % |  | 10,4 | 12,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,9 | 3,0 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 96,2 | 99,2 |
| Заделка пожнивных и растительных остатков, % |  | - | 71,2 |
| Измельчение растительных остатков крупностебельных культур за два прохода, %: - размер фракций до 15 см |  | - | 70,0 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 | 100 |
| Плотность почвы, г/см3, в слоях, см: от 0 до 5 вкл. св. 5 до 10 вкл. св. 10 до 15 вкл. средняя в слое 0…15 |  | 0,91 0,95 1,06 0,973 | 0,89 0,98 1,00 0,957 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 4,13 | 4,08 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 6,27 | 6,60 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| тип изделия |  | # Полунавесной |  |
| перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
| настройка рабочих органов |  | С помощью перемещения осей по отверстиям кронштейна регулировочного |  |
| время подготовки машины к работе, ч |  | 0,08 |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 3…4 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 52,0…76,9 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,25 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| ##### Удобство регулировки |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Агрегат дисковый АД-4 представляет собой полунавесную машину и состоит из рамы, рабочих органов, прицепного устройства, транспортных колес, подкатного устройства, гидроцилиндра. Рабочий орган представляет собой вырезной сферический диск, закрепленный на отдельной стойке. Стойка крепится в держателе при помощи маятника с пружиной. Пружина предохраняет рабочий орган от поломки и позволяет ему работать в вибрационном режиме. Рабочий орган в сборе с помощью стремянки закреплен на раме. Дисковые рабочие органы левостороннего и правостороннего наклона установлены в два ряда. Для разрушения почвенных комков и выравнивания верхнего слоя после прохода дисковых рабочих органов за каждым из рядов рабочих органов установлены грабли. Катки прикатывающие предназначены для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы после прохода дисковых рабочих органов и состоят из рамы катков, секции катков трубчатых, секции катков планчатых, кронштейнов упорных и опорных, кронштейнов регулировочных, кронштейнов промежуточных. Рабочую глубину агрегата регулируют с помощью перемещения осей по отверстиям кронштейна регулировочного в диапазоне от 2 до 12 см

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 7415 4490 1945 7400 3950 2135 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м | 4,15 |
| ##### Пределы регулировки глубины обработки, см | ## 2…12 |
| Масса, кг | 4500 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы следует, что глубина обработки агрегата соответствовала установочной (9,9 см и 10,8 см) на обоих фонах. При этом, во всех вариантах получена удовлетворительная устойчивость хода рабочих органов ±(1,12…1,24 см), что соответствует ТУ (не более  1,5 см). После прохода агрегата остаётся выровненная поверхность поля (гребнистость 2,9…3,0 см), что укладывается в допустимый предел (не более 5 см). Качество крошения почвы по обоим фонам (96,2 %…99,2 %) соответствует требованиям ТУ (не менее 80 %), СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (не менее 80%…90 %). Орудие полностью подрезает сорные растения по стерне ярового ячменя и по стерне подсолнечника. Увеличение плотности почвы не выявлено. Почва, как и до прохода орудия, находится в оптимальном состоянии (0,957…0,973 г/см3) |

| Производительность | На дисковании стерни ярового ячменя агрегат АД-4 с трактором Т-150К показал производительность в час основного времени 4,13 га при рабочей скорости 10,32 км/ч. На дисковании стерни подсолнечника по первому следу основная производительность получена 4,08 га/ч при рабочей скорости 10,20 км/ч. Эти показатели соответствуют требованиям ТУ (основная производительность - до 7,0 га/ч и скорость - 10,0…16,0 км/ч) и показателям по СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (основная производительность – не менее 0,87 га на метр ширины захвата и рабочая скорость – до 12,0 км/ч). Производительность в час основного времени на дисковании стерни подсолнечника - 3,03 га при рабочей скорости 12,5 км/ч, что также соответствует требованиям ТУ, СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12. Производительности в час сменного времени составили соответственно фонам 3,32 и 3,31 га. Снижение сменных производительностей против основных произошло за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое обслуживание агрегата и нормируемых затрат времени на холостые переезды в начале и конце смены и отдых механизатора. Полученные коэффициенты использования сменного времени (0,81) соответствуют требованиям СТО АИСТ 4.6 (не менее 0,77). Эксплуатационные производительности в сравнении со сменными снижаются значительно (до 2,96 и 2,91 га/ч) из-за затрат времени на периодическое техническое обслуживание и устранение технических отказов |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Агрегат дисковый АД-4 приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 3…4 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Агрегат дисковый АД-4 оборудован сигнальными щитками и имеет собственную световую сигнализацию. Транспортная скорость - до 25 км/ч |

| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: -при эксплуатационной обкатке; -ежесменное ТО через каждые 10 часов; -периодическое ТО через каждые 50 часов; -периодическое ТО через каждые 100 часов; -при хранении (кратковременном и длительном). Трудоемкость ежесменного ТО - 0,25 чел.-ч |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Агрегат дисковый АД-4 не полностью соответствует требованиям НД по отдельным показателям надежности и безопасности: - за период испытаний выявлены два отказа третьей группы сложности; - по требованиям безопасности конструкции агрегат не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по двум пунктам (расположению боковых и задних световозвращателей); - наработка на отказ составила 62 ч (по ТУ - 70 ч), коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,97 (по ТУ – 0,98), а с учетом организационного времени – 0,88 (по ТУ – 0,97). Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Е.И.Хлыстов |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-41-13 (4020372) от 13 декабря 2013 года |