МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-42-13 (1010092)

# ОРУДИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ПОЛОСНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ОМПО-5,6

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель: ООО «Югжелдормаш» | # 400080, г. Волгоград, Пром.зона |
| Разработчик: ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ» | # 400002, г. Волгоград, пр. Университетский, 26 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Орудие минимальной полосной обработки почвы ОМПО-5,6 |  |  |  |  |
| # Назначение | Предназначено для основной безотвальной обработки почвы с удельным сопротивлением до 10 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 40 см. Может также использоваться по отвальным и безотвальным фонам для обработки почвы с полосным углублением на склонах до 8 % |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Вид работы |  |  | Рыхление стерни озимой пшеницы | Рыхление дискованных в один след пожнивных остатков подсолнечника |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 5,6 |  |
| Глубина обработки, см: - по носку долота; - по подрезающей лапе |  |  | 38,0 18,1 | 39,1 19,5 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  |  | 58,64 | 77,59 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  | Не просматривается | 5,1 |
| Сохранение стерни, % |  |  | 69,93 | 69,20 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, ±% |  |  | -9,21 | -6,9 |
| Производительность в час основного времени, га |  |  | 4,7 | 3,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Навесной |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический (навесной системой трактора) |  |  |
| - регулировка рабочих органов по долоту |  | Регулировка рабочих органов по глубине осуществляется винтовым механизмом регулировки опорных колес |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,25 |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактора класса 5 (К-701) |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 65,3…131,2 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,25 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Орудие ОМПО-5,6 представляет собой навесную машину и состоит из: рамы в сборе, опорных колес; рабочих органов, винтового механизма регулировки опорных колес. Рама сварена из труб прямоугольного сечения. На раме приварена навеска, два кронштейна опорных колёс, кронштейны стоек рабочих органов. Опорные колеса - пневматические. Диски колес крепятся болтами к ступицам. Рабочий орган – рыхлитель безотвального типа состоит из изогнутой стойки с внутрипочвенным изгибом, на котором расположено лезвие, а в нижней части закреплен башмак с накладным долотом. На прямой части стойки с противоположной стороны гиба с помощью пары болтов крепится односторонняя подрезающая лапа. Перемещение подрезающих лап по стойке осуществляется перестановкой по высоте вдоль стойки по соответствующим отверстиями

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры орудия, мм: - длина - ширина - высота | 2405 5475 1970 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 5,4 |
| Глубина обработки (установочная), см: - по носку долота; - по подрезающей лапе | 25…39 10…20 |
| Масса, кг | 1480 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | До 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При лабораторно-полевых испытаниях рабочая ширина захвата составила 5,6 м. Глубина обработки почвы по долоту составила соответственно 38,0 и 39,1 см, глубина обработки почвы подрезающей лапой – соответственно 18,1 и 19,5 см. Не обеспечивается равномерность хода рабочих органов в диапазоне заданной ТЗ глубины обработки почвы по носку долота 25…40 см и подрезающей лапе 10 и 20 см Качество крошения почвы хорошее (фракций почвы размером до 50 мм – 58,64% и 77,59%) и отвечает требованиям проекта ТЗ (не менее 50%). Гребнистость поверхности почвы 5,1 см. После прохода агрегата количество эрозионно-опасных частиц не возрастает. Нарушений технологического процесса рыхления почвы (забиваний и залипаний) не наблюдалось, поэтому коэффициенты надежности технологического процесса - 1,0, что отвечает требованиям проекта ТЗ (не менее 0,98) и СТО АИСТ 1.12 (0,99) |
| Производительность | Производительности за 1 час основного времени при рыхлении почвы долотом на глубину 38,0 см и 39,1 см получены 4,7 и 3,9 га при скоростях 8,65 км/ч и 7,2 км/ч соответственно, что отвечает требованиям ТЗ (до 5,6 га/ч) и СТО АИСТ 4.6 (5,6±0,4 га/ч). Производительности за 1 час сменного времени – 3,5 и 2,9 га соответственно. Производительности за час эксплуатационного времени за счет затрат времени на периодическое техобслуживание и устранение технических отказов снизились соответственно до 3,3 га и 2,8 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил от 10,95 до 12,17 кг/га |
| Безопасность движения | Орудие ОМПО-5,6 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по трем пунктам: - передние и задние сигнальные щитки расположены на расстоянии 730 мм от габаритной ширины орудия при норме – не более 400 мм; - расстояние между задними сигнальными щитками – 2350 мм при требовании – не более 2000 мм |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации проводятся технические обслуживания: - техническое обслуживание при обкатке (ТО при обкатке); - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 8…10 часов работы; - первое техническое обслуживание (ТО-1) через 60 часов работы; - техническое обслуживание при хранении (ТО при хранении). В руководстве по эксплуатации подробно изложено содержание работ по техническим обслуживаниям и порядку их проведения |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Орудие ОМПО-5,6 не полностью соответствует требованиям НД по отдельным показателям назначения и безопасности: - не обеспечивается равномерность хода рабочих органов в диапазоне заданной ТЗ глубины обработки почвы по носку долота 25…40 см и подрезающей лапе 10 и 20 см; - показатели качества выполнения технологического процесса по глубине не соответствуют ТЗ и НД; - расстояние между задними сигнальными щитками - 2350 мм, при норме - не более 2000 мм; - передние и задние сигнальные щитки расположены на расстоянии 730 мм от габаритной ширины, при норме - не более 400 мм. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Сидяченко П.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-42-13 (1010092) от 13 декабря 2013 года |