МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-43-13 (5010071)

## Трактор ГУСЕНИЧНЫЙ сельскохозяйственный

АГРОМАШ-90ТГ 1040А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» | 400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор гусеничный сельскохозяйственный Агромаш-90ТГ 1040А |  |  |  |
| Назначение | Трактор Агромаш-90ТГ 1040А гусеничный, сельскохозяйственный, общего назначения, тягового класса 3 по ГОСТ 27021, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150 предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудиями на пахоте, предпосевной обработке почвы, посеве, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах, а также для выполнения легких дорожно-землеройных и мелиоративных работ |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - эксплуатационная мощность двигателя, кВт - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 |  |  | 69,9 1750 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт∙ч |  |  | 244 |
| - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  |  | 25,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и негидрофицированными, серийно выпускаемыми с.-х. машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,14 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Не безопасна заправка топливного и масляного баков из-за отсутствия поручня для удержания оператора |  |

Описание конструкции трактора

На тракторе установлен дизель А-41СИ-02, выпускаемый ОАО «Алтайский моторный завод», водяного охлаждения, четырехтакный, четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском, с двухклапанными индивидуальными головками цилиндров, с запуском электростартером. Главная муфта сцепления – фрикционная, двухдисковая, постоянно замкнутого типа. Трансмиссия включает: муфту сцепления, карданную передачу, коробку передач, задний мост, передачи конечные, ВОМ. Передача карданная – открытого типа, с механическим тормозком карданного вала. Коробка перемены передач – механическая семиступенчатая, с подвижными шестернями. Задний мост состоит из главной передачи, планетарных механизмов поворота и тормозного устройства. Конечные передачи расположены по обеим сторонам заднего моста и представляют собой одноступенчатые редукторы с цилиндрическими шестернями. Механизм поворота – два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами. Рама сварная - является остовом трактора, предназначена для крепления на ней всех его агрегатов и механизмов. Ходовая система состоит из четырёх балансирных кареток подвески, двух направляющих колес с гидравлическими механизмами для натяжения гусениц и пружинными амортизаторами, четырех поддерживающих роликов и двух гусеничных цепей. Кабина – одноместная, подрессоренная, с дополнительным сиденьем повышенной герметизации, с шумоизоляцией и нормализацией микроклимата. Электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением 12 В выполнено под однопроводной схеме. Пневмосистема трактора предназначена для снижения усилий и создания комфортных условий при управлении тормозами механизма поворота, остановочными тормозами и главной муфтой сцепления.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина - высота по крыше кабины | 4740 1790 2750 |
| Масса трактора эксплуатационная с полным балластом 250 кг, кг | 7048 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода - заднего хода | 6,3…12,0 5,1 |
| Вместимость топливного бака, л | 313 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность – 69,9 кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности - 1750 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности – 244 г/кВт∙ч; - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 25,6% |  |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными с.-х. машинами и орудиями. Управление движением трактора осуществляется двумя рычагами поворота, педалью муфты сцепления и педалью остановочных тормозов, воздействующих через пневмоусилители следящего типа |  |
| Техническое обслуживание |  | Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало, за исключением заправки топливного и масляного баков из-за отсутствия поручня для удержания оператора. Трудоёмкость ежесменного ТО составляет 0,14 чел.-ч. Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Программа испытаний трактора Агромаш-90ТГ 1040А в текущем году не выполнена из-за позднего представления трактора на МИС. Продолжить испытания |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Павлов Г.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-43-13 (5010071) от 17 декабря 2013 года |