Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

- Департамент научно-технологической политики и образования

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Северо-Кавказская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-44-13 (4060162)

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

РСМ-181 «ТОRUM-740»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «КЗ «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный РСМ-181 «Torum-740» с двигателем ЯМЗ-7511.10-40 |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 «ТОRUM-740» с двигателем ЯМЗ-7511.10-40 предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном до 8о в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. Комбайн может использоваться в качестве прокосчика. Для уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сорго, рапса, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и овощных культур комбайн оборудуется специальными приспособлениями |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Способ агрегатирования |  | Самоходный |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | С помощью гидравлики, электропривода и вручную (решета) |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Зерноуборочный комбайн РСМ-181 «ТОRUM-740» состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой части, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, системы электрооборудования и электронной системы контроля, пневмосистемы. Тип МСУ – роторное, привод ротора – гидромеханический, тип деки – вращающаяся со сменными пробивными секциями, угол охвата ротора декой – 360 град. Регулирование скорости движения комбайна на каждом режиме осуществляется с помощью объемного гидропривода. Регулировка величины открытия решет очистки осуществляется вручную (механически) или с помощью электропривода (опция)

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Мощность двигателя (номинальная), кВт (л.с.) |  |  | 294 (400) |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 5…12 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой захватом 7 м с делителями пруткового типа, мм: в рабочем положении - длина (со сложенным удлиненным выгрузным шнеком) - ширина - ширина (с выгрузным шнеком в рабочем положении) - высота (с открытой крышкой бункера) |  |  | 11675 7465 9470 4695 |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении (с жаткой на тележке), мм: - длина - ширина ##### - высота |  |  | 17090 3685 ##### 3890 |
| Ширина захвата жатки (конструкционная), м |  |  | ##### 6,98 |
| Масса комбайна без жатки эксплуатационная, кг |  |  | 17130 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Перечень и оценка эффективности изменений, внесенных в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний |  |  |  |
| Описание и цель изменения | Оценка эффективности изменения |  |  |
| Молотилка |  |  |  |
| 1 Заходный конус МСУ выполнен без защитного покрытия. Оценка возможности отказа от покрытия или уменьшения его площади при применении опытного ротора | Продолжить испытания. Целесообразность применения в конструкции МСУ комбайна заходного конуса ротора, выполненного без защитного покрытия, требует дополнительной проверки в различных условиях работы комбайна на уборке различных культур |  |  |
| 2 С целью увеличения производительности выгрузки зерна из бункера установлен выгрузной шнек с торцевой выгрузкой | Не эффективно. Производительность выгрузки зерна – 73,8 л/с, по требованиям ТУ на комбайн - не менее 100 л/с |  |  |
| Моторная установка |  |  |  |
| 3 С целью проверки продукции альтернативного поставщика установлен блок радиаторов фирмы «ORLANDI» |  | Замечаний нет |  |
| Измельчитель-разбрасыватель |  |  |  |
| 4 С целью проверки ножей в блоке измельчителя альтернативной конструкции и повышения ресурса их работы установлены ножи шарнирные 60-0170-19-01-2 фирмы «MWS |  | Продолжить испытания. Целесообразность применения в конструкции блока измельчителя комбайна требует дополнительной проверки в различных условиях работы комбайна на уборке различных культур |  |

Безопасность движения

Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Безопасность движения по дорогам общей сети при наличии транспортной тележки для жатки обеспечивается. Система сигнализации имеется. Транспортная скорость – до 20 км/ч

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Изменение, внесенное в конструкцию комбайна РСМ-181 «TORUM-740», эффективно: - блок радиаторов фирмы «ORLANDI» моторной установки |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Агапенков А.С. |
| Источник информации: | Протокол № 11-44-13 (4060162) от 17 декабря 2013 года |