МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-45-13 (6240872)

ДИСКОВЫЙ СТЕРНЕВОЙ ЛУЩИЛЬНИК

OPTIMER 7503

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма «KUHN S.A.» | Франция |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисковый стерневой лущильник Optimer 7503 |  |  |  |
| Назначение | Дисковый стерневой лущильник Optimer 7503 предназначен для лущения стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, а также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам, для лущения стерни и растительных остатков крупностебельных культур. Лущильник обеспечивает эффективное прорастание сорняков и падалицы, ускорение разложения пожнивных остатков, сохранение влаги в почве благодаря наличию слоя мульчи на поверхности, который предотвращает перегрев почвы и испарение влаги из нее. Optimer 7503 агрегатируется с тракторами мощностью от 225 л.с. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Виды работ |  | Дискование стерни подсолнечника в один след | Дискование стерни подсолнечника в два следа |
| Скорость движения, км/ч |  | 13,55 | 10,78 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 7,3 | 7,3 |
| Глубина обработки, см |  | 7,1 | 9,3 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ±см |  | 1,15 | 1,60 |
| Коэффициент вариации, % |  | 16,3 | 17,2 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,9 | 2,1 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 96,8 | 97,2 |
| Заделка пожнивных и растительных остатков, % |  | - | 62,3 |
| Измельчение растительных остатков крупностебельных культур за два прохода, %: - размер фракций до 15 см |  | - | 63,7 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 9,89 | 7,85 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Тип изделия | # Полунавесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Регулировка глубины обработки осуществляется при помощи изменения высоты положения каждой секции катков путем перестановки штифтов в отверстиях кронштейна и изменением длины упорного винта-ограничителя |
| Время подготовки машины к работе, ч | 0,15 |
| Агрегатирование | Тракторы мощностью от 225 л.с. |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 88,9…152,8 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,38 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство регулировки | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Дисковый стерневой лущильник Optimer 7503 представляет собой полунавесную машину и состоит из центральной секции, двух боковых секций, сницы с прицепным устройством, транспортной тележки, гидроцилиндров. Рабочий орган представляет собой вырезной сферический диск, закрепленный на отдельной стойке. Стойка крепится к раме на четырёх упругих цилиндрических элементах, зажатых хомутом. Упругие элементы обеспечивают индивидуальную защиту дисков, позволяя им отклонятся, в случае столкновения с препятствием. Для устранения гребней, образуемых дисками, по краям боковых секций установлены боковые отражатели. Для разрушения почвенных комков и выравнивания верхнего слоя после прохода дисковых рабочих органов, непосредственно за рядами рабочих органов установлена зубовая борона с пружинными. Каток предназначен для уплотнения и выравнивания обрабатываемой рабочим органом почвы. Кольца катка имеют Т-образный профиль сечения. Такой профиль катка позволяет измельчать глинистую и комковатую почву, сохранять свою жесткость на суглинках, способствует улучшению заделки растительных и пожнивных остатков. Между кольцами катка расположены чистики. Регулировка глубины обработки осуществляется при помощи изменения высоты положения каждой секции катков путем перестановки штифтов в отверстиях кронштейна и изменением длины упорного винта-ограничителя

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 7140 7730 1580 7120 3180 3845 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м | 7,415 |
| ##### Пределы регулировки глубины обработки, см | ## 3…10 |
| Масса, кг | 5355 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы следует, что рабочая ширина захвата испытываемой машины (7,5 м) полностью соответствовала конструктивной. Глубина обработки в один след (7,1 см) соответствовала нормативной (5…12 см по СТО АИСТ 1.12). При работе в два следа этот показатель (9,3 см) соответствует СТО АИСТ 1.12. При этом, по первому и по второму следу получена удовлетворительная устойчивость хода рабочих органов  (1,15…1,60 см), что соответствует требования СТО АИСТ 1.12 (не более 3 см). Качество крошения в обоих вариантах (96,8 %…97,2 %) соответствует нормативам СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (не менее 80 % и 90 %). После прохода агрегата остаётся хорошо выровненная поверхность почвы. Гребнистость (1,9...2,1 см) находится в пределах допустимых требований (не более 5 см). Отмечено полное подрезание растительных и пожнивных остатков. Заделка растительных и пожнивных остатков за два прохода агрегата (62,3 %) укладывается в нормативы (не менее 50 % и 60 %). Измельчение растительных и пожнивных остатков (63,7 %) соответствует СТО АИСТ 4.6 (не менее 60 %) и ниже норматива по СТО АИСТ 1.12 (не менее 80 %) |
| Производительность | На дисковании стерни за первый проход лущильник в агрегате с трактором Джон Дир 8310 показал производительность в час основного времени 9,89 га/ч при рабочей скорости 13,55 км/ч; на дисковании стерни подсолнечника за второй проход - 7,85 га/ч при рабочей скорости 10,78 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям инструкции по эксплуатации стерневого лущильника Optimer 7503 Производительности в час сменного времени получены соответственно по первому следу 7,64 га и по второму следу – 6,16 га. Снижение сменных производительностей против основных произошло за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое обслуживание агрегата и нормируемых затрат времени на холостые переезды в начале и конце смены, отдых механизатора. Полученные коэффициенты использования сменного времени 0,77 и 0,78 также удовлетворяют требованиям СТО АИСТ 4.6 (не менее 0,75). Эксплуатационные производительности получены соответственно 7,53 и 6,07 га/ч. Технологический процесс по первому и второму следу выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 при требованиях не менее 0,99 по СТО АИСТ 1.12 |
| Безопасность движения | Дисковый стерневой лущильник Optimer 7503 в агрегате с тракторами мощностью от 225 л.с. может использоваться для передвижения по дорогам общей сети |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации (перевод на русский язык) предусмотрены следующие виды технических обслуживаний: -при эксплуатационной обкатке; -ежесменное ТО через каждые 10 часов; -периодическое ТО через каждые 50 часов; -периодическое ТО через каждые 100 часов; -при хранении (кратковременном и длительном). Трудоемкость ежесменного ТО - 0,38 чел.-ч. Проведение операций технического обслуживания затруднений не вызывает |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Дисковый стерневой лущильник Optimer 7503 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надёжности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Хлыстов Е.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-45-13 (6240872) от 18 декабря 2013 года |