МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетноеучреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-46-13 (6240172)

## Трактор колёсный сельскохозяйственный

беларус-952

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| РУП «Минский тракторный завод» | 220009, г. Минск, ул. Долгобродская, 29, Республика Беларусь |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор колёсный сельскохозяйственный Беларус-952 |  |  |  |
| Назначение | Трактор Беларус-952 представляет собой универсально-пропашной трактор тягового класса 1,4 по ГОСТ 27021, предназначен для выполнения различных сельскохозяй-ственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растениеводстве, животноводстве |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - эксплуатационная мощность двигателя, кВт |  |  | 67,8 |
| - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 |  |  | 1694 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт∙ч |  |  | 208 |
| - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  |  | 12,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и негидрофицированными, серийно выпускаемыми сельскохозяйственными машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 1,4 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,17 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции трактора

Трактор колесный Беларус-952 является модификацией базовой модели универсально-пропашного сельскохозяйственного трактора класса 1,4 (14 кН) Беларус-80.1. На тракторе установлен дизель Д-245.5 производства Минского моторного завода четырехтактный, четырехцилиндровый водяного охлаждения с двухклапанными индивидуальными головками и турбонаддувом. Муфта сцепления – фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутого типа. Коробка передач – механическая, синхронизированная, с понижающим редуктором, удваивающим число передач. Задний мост - с главной передачей, дифференциалом и конечными передачами. Передний ведущий мост - с главной передачей, самоблокирующимся дифференциалом, конечными передачами. Привод переднего ведущего моста – раздаточная коробка с автоматическим включением ПВМ, два карданных вала и промежуточная опора с предохранительной муфтой. Тормоза: рабочие – дисковые, на валах ведущих шестерен бортовых передач; стояночный тормоз – с использованием рабочих тормозов с автономным ручным управлением. Гидросистема раздельно-агрегатная, с силовым (позиционным) регулятором, обеспечивающая силовое, позиционное и высотное регулирования сельскохозяйственных орудий. Заднее навесное устройство – НУ-2, с регулируемым правым раскосом. Задний вал отбора мощности – независимый, двухскоростной (540 и 1000 мин-1) и синхронный. Кабина – унифицированная, защитная, обеспечивающая безопасность, микроклимат, шумовиброзащиту. Электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением 12 В выполнено по однопроводной схеме

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина по колёсам - высота по кабине | 3965 2035 2845 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная без съёмных грузов - эксплуатационная со съёмными грузами | 3900 4060 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода - заднего хода | 3,6…30,0 4,4…9,7 |
| Вместимость топливного бака, л | 132 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы |  | - эксплуатационная мощность - 67,8 кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности - 1694 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности – 208 г/кВт∙ч; - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 12,5% |
| Безопасность движения |  | Трактор приспособлен для передвижения по дорогам общей сети с твердым покрытием и по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными с.-х. машинами и орудиями. Привод тормозов прицепа – пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора |
| Техническое обслуживание | Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало. Трудоёмкость ежесменного ТО составляет 0,17 чел.-ч. Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Наработка трактора Беларус-952 зав. № 90908058 в 2013 году составила 378 м.ч, программа испытаний не выполнена в течение года в связи с использованием трактора только на выполнении полезных видов работ. Продолжить испытания трактора Беларус-952 в 2014 году. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Павлов Г.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-46-13 (6240172) от 18 декабря 2013 года |