Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

- Департамент научно-технологической политики и образования

- Федеральное государственное бюджетное учреждение

- Северо-Кавказская государственная зональная

- машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-49-13 (4060142)

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

РСМ-181 «ТОRUM-740 ROTOR-740»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «КЗ «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный РСМ-181 «Torum-740 Rotor-740» с двигателем ЯМЗ-7511.10-40 (400 л.с.) |  |  |  |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 «ТОRUM-740 ROTOR-740» с двигателем ЯМЗ-7511.10-40 предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном до 8о в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. Комбайн может использоваться в качестве прокосчика. Для уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сорго, рапса, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и овощных культур комбайн оборудуется специальными приспособлениями |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Способ агрегатирования |  | Самоходный |  |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |  |  |
| Настройка рабочих органов |  | С помощью гидравлики, электропривода и вручную (решета) |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Зерноуборочный комбайн РСМ-181 «ТОRUM-740 ROTOR-740» состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой части, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, системы электрооборудования и электронной системы контроля, пневмосистемы. Тип МСУ – роторное, привод ротора – гидромеханический, тип деки – вращающаяся со сменными пробивными секциями, угол охвата ротора декой – 360 град. Регулирование скорости движения комбайна на каждом режиме осуществляется с помощью объемного гидропривода. Регулировка величины открытия решет очистки осуществляется вручную (механически) или с помощью электропривода (опция) |  |  |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Мощность двигателя (номинальная), кВт (л.с.) |  |  | 294 (400) |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 5…12 |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой захватом 7 м с делителями пруткового типа, мм: в рабочем положении - длина (со сложенным удлиненным выгрузным шнеком) - ширина - высота (с открытой крышкой бункера) |  |  | 12960 7465 4770 |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении (с жаткой на тележке), мм: - длина - ширина ##### - высота |  |  | 19850 3665 ##### 3970 |
| Ширина захвата жатки (конструкционная), м |  |  | ##### 6,98 |
| Масса комбайна без жатки эксплуатационная, кг |  |  | 17840 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Перечень и оценка эффективности изменений, внесенных в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний |  |  |  |
| Описание и цель изменения |  | Оценка эффективности изменения |  |
| Мост управляемых колес |  |  |  |
| 1 С целью применения альтернативных конструкций и повышения потребительских свойств установлен мост управляемых колес 181. 02.02.400 (аналог «FAD») | Продолжить испытания. Целесообразность применения в конструкции комбайна моста управляемых колес 181.02.02.400 требует дополнительной проверки в различных условиях работы комбайна |  |  |
| Гидрооборудование |  |  |  |
| 2 С целью проверки эффективности и надежности установлена система реверса наклонной камеры без дренажа линии гидромотора | Замечаний нет |  |  |
| 3 С целью обеспечения вращения рулевого колеса от упора до упора за четыре оборота, установлен насос-дозатор увеличенного объема | Замечаний нет |  |  |

| Молотилка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 С целью снижения травмирования рабочих органов МСУ при попадании камней установлен ротор с двухзаходной шнековой навивкой в заходной части | Продолжить испытания. Целесообразность применения в конструкции МСУ комбайна ротора с двухзаходной шнековой навивкой в заходной части требует дополнительной проверки для определения степени травмирования рабочих органов МСУ от попадания камней в ротор |  |
| 5 Заходный конус ротора МСУ выполнен без защитного покрытия. Оценка возможности отказа от защитного покрытия или уменьшения его площади при применении опытного ротора |  | Продолжить испытания. Целесообразность применения в конструкции МСУ комбайна заходного конуса роторов без защитного покрытия требует дополнительной проверки работы комбайна на уборке различных культур в разных условиях |
| 6 С целью возможности свободной установки адаптеров на транспортные тележки, возможности навески адаптеров весом до 4000 кг и исключения потерь зерна в зоне стыковки рамки с наклонной камерой установлена битерная усиленная наклонная камера с новой системой приводов и гидросистемой, с новой конструкцией уплотнений между рамкой и наклонной камерой, с усиленными гидроцилиндрами подъема |  | Продолжить испытания. Целесообразность применения в конструкции комбайна усиленной битерной наклонной камеры требует дополнительной проверки надежности элементов привода, определения безотказной совместной работы предохранительной муфты наклонной камеры и нового программного обеспечения с алгоритмом блокировки привода наклонной камеры |
| 7 С целью снижения шума в кабине установлены виброопоры «Simrit» (спереди – 571822070NR11, сзади - 571822050NR11) и наружная шумоизоляция |  | Не эффективно. Уровень шума в кабине составляет 83 дБА, при норме по ГОСТ 12.1.003 - не более 80 дБА |
| 8 С целью увеличения скорости выгрузки зерна из бункера установлен выгрузной шнек с торцевой выгрузкой |  | Не эффективно |
| 9 С целью проверки продукции альтернативного поставщика установлен редуктор выгрузки фирмы «COMER» |  | Замечаний нет |
| Моторная установка |  |  |
| 10 С целью снижения себестоимости установлен укороченный барабан воздухозаборника двигателя | Замечаний нет |  |

| Безопасность движения |  |
| --- | --- |
| Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Безопасность движения по дорогам общей сети при наличии транспортной тележки для жатки обеспечивается. Система сигнализации имеется. Транспортная скорость – до 20 км/ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Изменения, внесенные в конструкцию комбайна РСМ-181 «TORUM-740 ROTOR-740», эффективны: - система реверса наклонной камеры без дренажа линии гидромотора; - насос-дозатор увеличенного объема; - редуктор выгрузки фирмы «СОМЕR»; - укороченный барабан воздухозаборника двигателя |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Агапенков А.С. |
| Источник информации: | Протокол № 11-49-13 (4060142) от 19 декабря 2013 года |