МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-51-13 (5010051)

# ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

# НАЗНАЧЕНИЯ ХТЗ-17221

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Торговый Дом» ХТЗ Белгород | 308006, Россия, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132«А» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Трактор колесный сельскохозяйственного назначения ###### ХТЗ-17221 зав. № 4471; 4697 |  |  |
| # Назначение | Колесный сельскохозяйственный трактор ХТЗ-17221 с четырьмя ведущими колесами относится к тракторам общего назначения тягового класса 3-4 и предназначен для: работ с навесными, полунавесными, оборотными и прицепными гидрофицированными плугами на пахоте средних и тяжелых почв, дискования почвы, сплошной культивации, боронования, ранневесеннего закрытия влаги, сева, уборочных, плантажных, землеройно-дорожных, дорожно-строительных работ, выполнения транспортных работ прицепами и полуприцепами на магистральных дорогах и в условиях бездорожья, а также используется в качестве базы для дорожно-строительных машин и машин, применяемых в различных отраслях промышленности |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и не гидрофицированными машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3…4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции трактора

Остовом трактора служит шарнирно сочленённая рама, состоящая из двух полурам: передней и задней, соединённых между собой вертикальным и горизонтальным шарнирами. На передней полураме на резинометаллических амортизаторах установлен силовой агрегат: двигатель, муфта главного сцепления с проставочным корпусом, коробка передач и раздаточная коробка, образующие единый блок.

Двигатель ЯМЗ-236 V-образный, шестицилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива. Система смазки двигателя комбинированная, система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Муфта сцепления-сухая, фрикционная, однодисковая, постоянно-замкнутая с диафрагменной вытяжной пружиной. Коробка передач механическая, с зубчатыми колесами постоянного зацепления и фрикционными гидроподжимными муфтами, обеспечивающая двенадцать скоростей движения вперед (три диапазона по четыре скорости) и четыре скорости заднего хода, с переключением передач на ходу внутри диапазона. Переключение передач на ходу осуществляется поворотом золотника распределителя. Безразрывность потока мощности обеспечивается за счет подпитки от насоса выключенной гидроподжимной муфты через клапан делителя потока и золотник подпитки, встроенных в распределитель. Раздаточная коробка механическая, двухдиапазонная, с зубчатыми колесами постоянного зацепления передает крутящий момент к отключаемому переднему и постоянно включенному заднему мостам трактора. На приводе к переднему мосту установлен стояночный тормоз. В раздаточной коробке находятся приводы к насосам гидравлических систем коробки передач, рулевого управления и навесного устройства, механизм включения ВОМ. Гидравлическая система коробки передач состоит из следующих основных частей: шестеренного насоса, распределителя переключения передач, перепускного распределителя, радиатора, предохранительного клапана радиатора, фильтра линии нагнетания, заправочного и заборного фильтров. Передний и задний мосты трактора ведущие, конструктивно одинаковые, отличаются только картерами. Главные передачи мостов взаимозаменяемы. Для повышения тягово-сцепных качеств и проходимости трактора в ведущих мостах установлен механизм автоблокировки дифференциала. Дифференциал служит для передачи крутящего момента к ведущим колёсам и обеспечения вращения колес с различными угловыми скоростями. Передний мост крепится к полураме на рессорах, задний - жестко. Колесные тормоза обоих мостов имеют пневматический привод и управляются педалью из кабины трактора. На тракторе установлены четыре одинаковых дисковых колеса с пневматическими шинами низкого давления. Кабина трактора - каркасная, безопасная, двухместная, установлена на четырех резиновых амортизаторах, герметизирована, термо-шумо-изолирована, оборудована системой кондиционирования, отопительной установкой с обогревом и обдувом лобового стекла. В кабине установлены два сиденья: подрессоренное для водителя и неподрессоренное для пассажира.

На задней полураме установлен редуктор вала отбора мощности (ВОМ) с независимым приводом. Привод к редуктору ВОМ осуществляется карданной передачей. Трактор оборудован гидравлической системой, которая служит для управления орудиями или рабочими органами гидроуправляемых машин. Для агрегатирования с навесными и полунавесными машинами (орудиями) на тракторе установлено навесное устройство с двумя силовыми гидроцилиндрами. Для различных условий работы конструкцией предусмотрено присоединение орудия к трактору по двухточечной и трехточечной схемам наладки. Для работы с прицепами, полуприцепами, машинами для внесения удобрений и другими машинами к трактору прилагается тягово-сцепное устройство. Для работы с прицепными машинами и орудиями трактор оборудуется прицепной и упряжной скобами или маятниковым прицепным устройством

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
|  | зав. № 4471 | зав. № 4697 |
| Двигатель ( марка) | ЯМЗ-236Д-3 | ЯМЗ-236М2 |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина - высота | 5770 2500 3460 | Не определялась То же -«- |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная | 8610 | -«- |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода | 3,97…30,0 | -«- |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы |  |  |
| - эксплуатационная мощность, кВт | 128,1 | 124,7 |
| - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 | 2120 | 2208 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 212 | 246 |
| - коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % | 15,2 | 17,1 |

| Производительность | Не определялась |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам и дорогам общего пользования с твердым покрытием в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными сельскохозяйственными машинами и орудиями |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО – 0,17 чел.-ч. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Трактор ХТЗ-17221 не соответствует отдельным требованиям ТУ по показателям назначения: - максимальное давление в гидросистеме – 17 МПа (по ТУ – 20-2,0 МПа); - грузоподъемность навесной системы – 37,85 кН (по ТУ – не менее 40 кН); - на тракторе зав.№ 4697 установлен двигатель ЯМЗ-236М2 (по ТУ – двигатель ЯМЗ-236НК или ЯМЗ-236Д-3). Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Ересько В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-51-13 (5010051) от 20 декабря 2013 года |