МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-52-13 (6240222)

# ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

# НАЗНАЧЕНИЯ John deere 7830

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Компания «John Deere», США | CША |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Трактор колесный сельскохозяйственного назначения John Deere 7830 |  |  |
| # Назначение | Колесный трактор John Deere 7830 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и не гидрофицированными машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3…4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции трактора

Трактор оснащен четырехтактным, шестицилиндровым, четырёхклапанным дизельным двигателем РЕ 6068В жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, мощностью 149,0 кВт при номинальной частоте вращения коленчатого вала 2100 мин–1. Расположение цилиндров рядное вертикальное. Рабочий объём цилиндров – 6,8 л. Пуск двигателя производится электростартером. Трансмиссия – «Auto Quad PLUS» с пятью полностью синхронизированными диапазонами с переключением на ходу и с электрогидравлическим переключением передач в каждом диапазоне на ходу и под нагрузкой. Имеет реверсирующее устройство: 20 передач переднего и 20 передач заднего хода. Переключение передач в пределах диапазона может осуществляться вручную или автоматически. Задний ведущий мост конструкционно выполнен в корпусе трансмиссии. Передний ведущий мост (ПВМ) может быть включен на всех передачах в процессе эксплуатации и под полной нагрузкой. Переключатель управления ПВМ имеет три положения: - «ВКЛ» – принудительное включение ПВМ. Сигнальная лампа на угловой приборной панели покажет включение ПВМ; - «AUTO» - сигнальная лампа на угловой приборной панели покажет включение ПВМ, в этом режиме ПВМ автоматически отключается при скоростях выше 19 км/ч и автоматически включается при снижении скорости ниже 18 км/ч, а также при одновременном нажатии на обе педали тормоза; - «Облегчение торможения»: ПВМ выключен, кроме случаев, когда обе педали тормоза нажаты. Вал отбора мощности задний – независимый, двухскоростной (540 или 1000 мин-1). Включение/выключение вала, установка скорости производятся переключателем из кабины трактора. Выключение ВОМ может производиться наружной кнопкой ВОМ, находящейся на правом заднем крыле трактора. Рулевое управление – гидростатическое с датчиком нагрузки и дозировки потока с управлением силовым гидроцилиндром. Рулевая колонка имеет регулировку рулевого колеса бесступенчато по углу наклона к горизонту и по высоте вдоль оси рулевого вала. Тормоза рабочие – многодисковые в масляной ванне расположены на заднем мосту между дифференциалом и конечными передачами. Управление работой тормозов осуществляется тормозными педалями с гидравлическим усилителем. При нажатии обеих педалей автоматически включается режим полного привода для торможения передних колес. Стояночный – запасной тормоз – с ручным приводом на рабочие тормоза. Гидронавесная система для работы с сельскохозяйственными маши-нами – раздельно агрегатная, обеспечивающая силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирования положения сельскохозяйственных орудий. Гидросистема навесного оборудования имеет четыре пары независимых выводов. Насос производительностью 129 л/мин с закрытым центром, питанием по потребности, с аксиальным поршнем, компенсацией давления потока. Заднее навесное устройство – шарнирный механизм из четырех звеньев, с захватными крюками и регулируемыми раскосами. Трактор комплектуется основным рабочим оборудованием (основная комплектация): задний вал отбора мощности (ВОМ 3); раздельно-агрегатная гидравлическая система с автоматическим регулированием положения сельскохозяйственных орудий (САРГ); заднее навесное устройство; тягово-сцепное устройство лифтового типа. Тягово-сцепное устройство лифтового типа – для агрегатирования с прицепами, прицепными и полуприцепными машинами. Ходовая система – управляемые колеса передние; передние и задние колеса ведущие. Колеса трактора с пневматическими шинами низкого давления. Шины основной комплектации: - передних колес (одинарные) - 320/85 R38; - задних колес (сдвоенные)- 380/90 R50. Кабина трактора – с теплоизоляцией и звукоизоляцией, с вибро-защитой оснащена системами обогрева, вентиляции, кондиционирования, фильтрации воздуха, с регулируемым сжатым воздухом сиденьем водителя, с солнцезащитным экраном, зеркалами заднего вида, стеклоомывателями заднего и переднего стекол. Цельное лобовое стекло обеспечивает максимальный обзор передней рабочей зоны, большая площадь заднего стекла кабины обеспечивает обзор тягово-сцепного устройства, рабочей зоны навесного устройства и рабочей зоны агрегатируемых машин. Стёкла кабины тонированные. Кабина оснащена внутренним освещением, магнитолой, дополнительным сиденьем. Сиденье водителя с сенсорными переключателями бесступенчатого режима подъема кресла с откидывающимися подлокотниками, ручкой регулировки посадочной длины сиденья, с регулировками наклона спинки кресла и наклона подлокотников. Электрооборудование – напряжением 12 В, однопроводное. Источником энергии служат две аккумуляторные батареи (категория 31) по 12 В и емкостью 190 А каждая, соединенные параллельно. Генератор трехфазного тока 12 В, мощностью 2,4 кВт с встроенными выпрямителями тока и стабилизатором напряжения. Для наружного освещения и сигнализации на тракторе установлены: транспортные фары с дальним и ближним светом, 10 передних рабочих фар, четыре задних, передние и задние габаритные огни и указатели поворота расположены на выносных кронштейнах над крыльями задних колёс. Аварийный сигнал (проблесковый фонарь) расположен над крышей трактора слева. Подключение внешних потребителей электроэнергии – через семиконтактную розетку (буксируемых и агрегатируемых средств, возможность подключение дисплея Green Star)

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина - высота | 5950 3355 3170 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная с полным балластом | 10890 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода | 2,81…41,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность – 143,2 кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности - 2108 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности - 216 г/кВт·ч; - коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 47,6 % |
| Производительность | Не определялась |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам и дорогам общего пользования с твердым покрытием в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными сельскохозяйственными машинами и орудиями. Трактор не имеет пневмосистемы для управления тормозами агрегатируемых с ним тракторных прицепов |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО – 0,25 чел.-ч. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Трактор John Deere 7830 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Ересько В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-52-13 (6240222) от 23 декабря 2013 года |